门禁系统

## 概况

## 项目介绍

邮政综合网全国中心西站机房装修改造工程位于北京西站北京邮政信息大厦内，工程装修改造4层，建筑面积4484平方米。本工程包括地下二层、地上一层、二层、十层。根据图纸要求，设置门禁系统，对来往人员进行统一管理。

## 设计规范

- GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法；

- GA/T75-94 安全防范工程程序与要求；

- GA/T74-94 安全防范系统通用图形符合；

- 技防工程安装标准：

- GBJ116-88 消费部门有关法规文件和标准；

- GBJ42-81  工业、企业、企业通信设计规定；

- GB12663-90 防盗报警器通用技术条件；

- GA2423 电工电子产品基本环境试验规程。

- 甲方提出的具体要求。

## 解决方案

## 设计原则

先进性和成熟性

方案采用的技术和产品，考虑在国际上既有先进性，又是广泛使用的技术和产品。在软硬件方面居于世界领先地位，同时又是成熟的产品，使系统具有良好的基础。

开放性和安全性

该方案采用的产品除了与本单位的产品组成系统外，能适应与符合国际标准的其它厂商的产品互联，同时又具备很好的安全性，以防止受侵害。

可靠性

选用的产品具备很好的安全稳定性，以满足用户综合管理的要求。

可扩充性

选用的产品具备很好的可扩充性，除在机关大楼内可扩充外,也能满足系统其它分局的要求，具有良好的扩充性能和价格优势。

可维护性、可管理性

系统应具备安装配置简便易行，使用简单大众化，而且整个系统具备统一的网络管理能力，便于管理。

## 产品介绍

根据甲方需求门禁系统采用美国洛泰克产品。

洛泰克门禁系统主要性能

1系统主框架积10余年的开发经验之总结，并经近4万个用户的使用和考验，稳定可靠。

2系统集门禁管理、考勤管理、巡更管理、储值消费和停车场管理等多项功能于一体，是一套性能价格比最优的解决方案。

3主系统的模块化设计，便于根据项目需要量体裁衣，保证系统资源的充分使用。同时，将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围非常方便。

4门禁系统可根据客户的管理设置管理分区，方便地实现各分区的设防、撤防等安全管理功能。系统可根据楼宇结构绘制平面图，用鼠标点击即可方便地实现开门、关门、设防、撤防等功能。系统日常操作和管理简单方便。

5主系统网络设计了网络隔离功能，在网络电缆某处有断损时，系统可继续工作，并发出报警信息，提示应进行检修。网络隔离功能也同时增加了系统线缆抗雷击和其它信号杂音干扰的能力。

6系统主框架设计了电压过低、保险丝烧断等自动报警功能。用户可随时监视系统本身的安全性。

7系统主框架的各组件均设计和配置了后备电池，突然断电，系统可正常工作4小时以上，从电源设计上保证了系统运行的安全性。

8门禁系统设计了“首张卡”功能，可用该卡开启系统控制的任何门。

9主系统RS485网络采用主动发送（中断）与轮询（Polling）并用的通讯方式，避免了传统RS485网络只能采用轮询方式的低效率之弊，大大提高了系统通讯速度和效率。

10门禁系统设计了功能强大的主控模块，系统运行不需管理主机连续开机，并可方便地实现反潜回（Anti-Passback）等门禁控制功能。

11系统采用90年代先进的感应式智能卡技术，集成身份编号和电子钱包功能于一体，符合最先进的数据安全国际标准，安全、可靠。

12系统所配置的感应式智能卡技术，在不需物理接触时即可完成读卡，并可塑封使用，使用寿命可达10年以上。在卡面可印刷宾馆的标识，有利于宾馆用户提升商业形象。

13门禁系统可通过NTK天网软件与AD监控产品作到系统集成和报警连动。

## 系统拓扑图

## 门禁系统具体方案介绍

门禁控制单元（如：房门）由门禁控制器、智能卡读卡器、电控锁、开门按钮、门磁等系统部件组成。人员通过受控制的门或信道时，必须在门禁读卡器前出示代表其北京财富中心办公楼合法身份的授权卡，才能通行。

#### 现场情况的分析

主要对由门禁控制的各门（人员出入）进行安全读卡控制，出入人员、读卡时间、持卡人员等，通过控制器将读卡信息传送到监控中心,实现信息集中管理。

#### 系统功能说明

系统的基本功能是编程功能、报警功能和记录功能。

编程功能：有编程权限的管理人员可通过监控终端和管理主机对所发感应卡设定限时、取消和重置使用，并可设置门锁打开的方式。在发生意外时，可由中央控制室控制或部分或全部门锁的开闭。

报警功能：系统的报警功能可分为破坏报警、非法使用报警和入侵报警。控制模块采用轮巡的方式监视网络中各模块单元，在系统设备和线路遭受破坏时，监控中心会收到报警信号。非授权卡或非授权的开门时限读卡，系统也将相应报警信号传到控制中心。如安装红外探测器，在设防状态下，如有人非法闯入布防区，红外探测器将发现移动物体的报警信号以声光报警的形式告知值班人员。值班人员通过监控终端或管理主机可查明报警原因和位置，并能立刻采取相应措施。

记录功能：系统主控模块和管理主机对系统中每个发生的事件都有详细记录，如每次门锁打开和关闭的时间、开门卡编号、报警输入的原因和位置等。这些记录信息在一定条件下可以共享，作为原始数据提供给其它相关系统，具有良好的兼容性。

3系统的软硬件组成及功能

系统主机及管理软件

本系统所用PC主机：Pentium 266 或以上并配有Windows’95或Windows’98平台，32M以上RAM,	4G以上硬盘空间。打印机为标准并行口打印机

2.运行于PC主机的管理软件，具备如下基本功能：

系统管理：设置系统管理人员和操作人员权限。

发卡管理、记录持卡人个人资料。

监控各控制点门的开关状况，异常情况报警（开门超时、强行开门、非授权时限开门等）。

设置持卡人进出各门的权限。

设置持卡人进出各门的有效时段（含节假日设置）。

按区域设置或解除报警状态。

设置门禁管理的反潜回（Anti-Passback）等功能。

设置系统的报警方式，可通过电话线网络实现多途径报警和远程报警。

制作管理区域的楼层结构和门控状态的结构简图，可用鼠标点击直接控制门锁的开、关动作，设置或取消“设防状态”。

与消防、报警和电源等设备联动控制（例如：在遇火警或紧急情况时及时打开系统控制的各门和切断电源等。

设置系统网络电缆、系统电源和系统各模块遇破坏时报警功能。

记录每次读卡、开门、报警等各种事件的资料，可按时间、特定门（读卡器）、特定持卡人等进行检索查询，并自动生成各种综合管理报表。

#### 门禁系统采用设备简介

NTK4050系列门禁控制系统

本系统基于PC机上最先进的Windows软件，它的图形显示功能提供了多种多样的强大特性—您只要用鼠标在屏幕上指指点点就行了！

NTK4050系统能监视几千个持卡人的活动，监视和报告某一个（或多个）建筑物内的报警状态，甚至无人的远程现场。系统事件可在一个或多个地点（利用4050系列多用户版本软件）被实时地监视，并且在事后通过灵活的报告功能来重新观察。4050系列多用户版可在Win的局域网环境中运行，无需使用专门的服务器，从而降低了硬件成本。

4050的分散式数据库允许PC机与大多数主体系统的运作特性相匹配。当PC机被关掉或意外停电时，每个系统控制器都可作为处理数据交换和作出智能化决定的强有力的微型计算机。系统允许用户根据需要增加容量和功能。用户可从最简单的二门控制器开始，在需求改变和增大时轻而易举地将系统扩展，使之容纳更多的控制器和读卡器。

通过屏幕上易读易懂的图形，可以轻易地观察报警和继电器操作，用户可迅速地观察报警情况而不会在一行行文字中手足无措地寻找信息—楼层平面图和简要指示已将所需信息立即显示在屏幕上了。4050的远程输入/输出面板允许总线连接，从而降低了接线和安装的成本。

4050系列的最与众不同的特性就是它的易于操作：得益于几乎是无限制的多任务功能，它形成了简单明了的操作风格。这种多任务功能使PC机在运行电子表格、文字处理和其它程序的同时能运行复杂的安全系统。当入侵者进入大厦或地下室突然被淹的时候，无论已在运行什么别的程序，PC机都会发出报警的声音。

本系统的开放式结构使之成为当今最具灵活性的门禁系统之一。顾客可选用各种各样的读卡技术，如电磁条式、条形码式、维根卡式、感应式和键盘式，它们可以在同一系统中混合使用并相互兼容。比如您可以使用感应式读卡器，以便于众多的员工停车，同时为安全起见在办公楼装上电磁条式读卡器。

开放式的结构还通过RS-232协议产生ASCⅡ文本，从而使本系统易于和其它系统实现集成。当4050系统上有事件发生时，一条两个系统处理器之间的简单连线就使系统集成化了，在可靠性提高的同时，安装成本却降低了。

针对那些要引线到读卡器和在面板之间走线的安装工作，4050系列提供了读卡器线路延长组件NTK4351，它使读卡器到4050控制器的双绞线的最大长度提高到了10000英尺。通常为使这类工作易于完成，需要附加一对外加的电话线。除了4050系列的监视出入控制特性，它的多用户软件还包括徽章制作器。

一个简单的数据库不仅能输入所有需要的相应信息以激活门禁控制的卡片，而且允许产生和打印系统持卡人的彩色照片标志徽章。持卡人的彩色图像是电子捕获的，并可在4050系列中以任意大小储存和调用。徽章可包括磁条或条形码，并且可以直接打印出来与感应卡或维根卡相匹配。

4050系列可以在任何机构的错综复杂的安全防范管理过程中成为一个相对集中的部分。它可以通过一个可选接口与NTK4469视频影像系统完全兼容，因此为视频影像卡与门禁控制提供了完美的集成。系统的网络化意味着发行徽章和将新的持卡人信息编入门禁系统数据库都只有唯一的数据入口。

NTK4050 系列是安全集成的核心技术，该系统是基于PC机的强大的门禁控制系统运行，在MS Windows操作环境中。系统利用分散式数据库设计，由具有双处理器的控制器对系统事件作出最智能化的处理，同时通过双处理器与PC机通讯来指导操作和保存数据。

模块化的系统和面板设计为系统配置提供了极大的灵活性和可扩展性。当NTK4110 读卡器扩展卡安装于一个4050 系列的四读卡控制器上时，提供了一个附加的四读卡器口。因此每个控制器共可扩至8个读卡器。其它系统的控制器往往只具备2~4个读卡器，当需要扩展容量时，只能增加一个完整的控制器，而NTK4110使经济地扩展系统成为现实。当然读卡器扩展卡在4050 系列控制器上的安装也是轻而易举的。

#### 施工组织设计

质量保证措施

排管预埋，要求按照图纸施工；

穿线施工需在我方工程师指导下工作。穿线施工完成后，我方工程师需进行线路测试，以保证线路通畅；

设备安装、调试时，由技术工程师实施。在工程实施的同时进行设备、线路测试；

安全施工措施

在进行施工时，技术工程师完全遵守甲方的安全规范总则，为保证施工的顺利进行需要各有关部门、施工单位、业主配合实施、提供安全施工的有关设施、仓库及便利条件，在遵守业主安全规范的前提下制定以下的安全施工措施。

所有设备运输到现场后，不得随意开箱，需在我方人员在场的情况下方可开箱验货；

开箱后，因设备的安装需要一定时间，所以业主应提供良好安全措施的现场仓库，供我方设备的现场仓储，以保证设备不受损伤或遗失；

施工人员必须具有相应资质，避免无证施工给工程及施工者造成危害。

设备混凝土岛的施工及主要设备就位时，应禁止车辆通行，如有特别需要应提醒施工人员及司机特别注意；

主要设备就位之前应先安装好防撞柱等设备保护装置，就位后主要设备的箱体应锁好，零部件应放回仓库；

设备安装调试时，应有相应保安人员配合维护施工现场，防止闸臂起降碰伤人或车辆；

综合施工方案及相互配合

车库系统的施工相对比较独立，施工过程也比较连贯，主要设备就位、穿线安装、接线和子系统调试等工作都需要连续进行，且与其他系统的联系也不很紧密，但仍需要总包方协调，如进场时间、工期和施工条件（电源、基础等）。