某大厦施工组织设计4

第四节  施工安全保证措施

本工程的安全措施如下：

（1）项目组配备一名安全员，按公司布置的工作全面负责执行。

（2）现场施工人员将严格遵守劳动纪律和安全制度。

（3）严禁：上班前喝酒；工作时嘻闹；带小孩、亲友及闲杂人员进入现场；穿拖鞋进入现场；吵架斗殴。

（4）电工、焊工等特殊工种必须持证上岗。

（5）进入工地必须穿戴必要的防护用品。认真使用好安全帽、安全带和安全网。高空作业或气候恶劣时，毋须落实防范措施，确保安全。

（6）在脚手架上作业时，不得依座在脚手栏杆上休息，工具、物料不得乱仍乱放，谨防伤人和自伤。

（7）夜间作业必须有足够的照明设备。楼梯口、配电处应设置警告牌或明显标与。

（8）临时施工作电应根据施工组织设计要求而接配，接配时不准有裸线，不准留有带电的线头，各分支线路应单独控制开关。一般不得带电作业。

（9）电器设备必须配开关箱并配锁。配电箱应放在安全的地方，距地面1-3米以上，并装门加锁，专人负责。

（10）施工人员必须遵守业主的有关安全规定。

第五节  保证安全的具体规定及技术措施

（1）严格执行有关安全生产法规，特别是在施工区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。

（2）施工项目经理、施工员、安全员、班组长、操作工人的安全岗位责任上墙并定期实行责任制考核。

（3）认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的人员均应进行入场生产安全和消防安全教育，建立三级教育卡片，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行有针对性的安全知识与遵章守纪教育。

（4）做到无施工方案不得施工，有方案没交底不得施工，班组上岗前没安全交底不得施工。施工班组要认真做好安全交底及活动记录。每周组织不少于1小时的安全教育活动。

（5）严格遵守“十不烧”规定，执行工程二证一器监护制度（操作证、动火证、灭火器、监护人）和1-3级动火界限审批手续。

（6）严格执行现场“四口”、“五临边”的防护措施规定。

（7）夜间施工必须配备足够的照明。在地下室及楼梯用低压照明，确保人行通道处的用电安全。

（8）现场用电机具的电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时一定要注意保护好电线、防止碰砸，造成电缆包皮碎剥落，一经发现有电缆漏芯或电线包皮破损应及时请电工处理。

（9）现场用电机具的电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时一定要注意保护好电线、防止碰砸，造成电线包皮碎剥落，一经发现有电线漏芯或电线包皮破损应及时请电工处理。

（10）现场施工用电的机电设备应严格执行三级配电二级防护装置制度。

（11）电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，配电线路采用三相五线制电缆。配电箱、开关箱必须符合《施工现场临时用电安全技术规定》的要求，标志明显防火防雨，动火和照明全开设置。

（12）所有机械操作人员必须有操作合格证，否则不准上岗作业。

（13）操作使用的脚手架，在施工范围及高度内均应满铺脚手架和扶手栏杆、扣脚板，立杆的基础应坚实。

（14）施工人员不得用抛运方式传达小件材料，杜绝高空坠落事故发生。

（15）现场施工人员按不同工作单位及岗位佩带不同颜色的安全帽。

（16）切割机、手提切割机使用时随时注意刀片的损坏程度，避免刀片碎片飞出伤人。施工机具应有可靠防护装置，手持电动工具应带绝缘防护用品操作。

（17）吊装机械及设备在使用前应进行全面检查保证完好，如发现隐患应及时进行处理，否则不允许使用，并按设备说明书进行定期保养。

安全检查组织结构图

当地职能部门

公司安全委员会

总包安全管理部门

项目部安全管理小组（责任人）

安 全 员

（幕墙）

安 全 员

（钢结构）

安 全 员

（幕墙）

现场安装队长及施工人员

第六节  防火安全措施

〔1〕建立以保卫负责人为组长的安全防火消防组；

〔2〕施工现场明确划分用火作业区，易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区域；

〔3〕确保施工现场必须道路畅通，保证有灾情时消防车畅通无阻；

〔4〕施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用；

〔5〕焊、割作业点与氧气罐、瓶等危险品的距离不得小于10m，易燃易爆物品不得小于30m；乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得小于2m，使用时两者的距离不得小于5m；

〔6〕氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效，否则不准使用；

〔7〕严格执行动火审批制度，做到无动火审批手续不进行焊接工作，并采取有效的安全监护和隔离措施；

〔8〕电焊过程中，电焊工严格执行“十不烧”规定；

〔9〕施工现场严禁吸烟。

第七节  防大风措施

施工过程中，当接到台风消息时，应采取以下措施：

〔1〕现场的施工材料应回收工具房内，施工废料要清理到安全地方；

〔2〕电源线要绑扎固定好，遇到有棱有角的地方要用橡皮或胶垫包起，并闭合所有的电源开关；

〔3〕工具房、操作、平台、焊接用防护罩等均应捆绑，固定在柱、梁上，所有缆风均应确保安全可靠；

〔4〕其它设备、机械也应采用紧扎、捆固措施。

第五章  文明施工保证措施

第一节  文明施工管理网络图

第二节  文明施工内容

- 一、文明施工奋斗目标

重大安全事故为零，质量标准达到国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001），配合总包争创市级文明工地，标化样板工地。

- 二、现场文明施工

(1)现场施工标准化，严格现场材料管理，按规定分类、分规格整齐堆放。

(2)严格按规范标准和设计要求进行施工，确保施工质量及安全，杜绝野蛮施工。

(3)加强成品、半成品及产品材料的保护，派专人负责看护，建立进出持卡制度。

(4)遵守总包现场水、电线路布置，不得任意乱拖、乱拉、乱接和破坏。

(5)工人宿舍卫生检查经常化、制度化。床、被、帐子、热水瓶、衣柜等统一购买并发放。衣服、鞋袜等东西严禁乱丢、乱放，宿舍内严禁乱拉电线，使用电炉、电饭煲等。

(6)加强管理，创文明工地，所有现场管理人员必须佩带胸卡持证上岗，所有施工操作人员必须穿统一服装，对施工现场的所有不文明行为人人有权制止。

(7)开展职业道德建设，把职业道德建设作为全面提高职工队伍素质，树立企业良好形象的一项基本要求。通过“重在管理”以工地安全为突破口，创出高速优质的工程，树立卫生整洁、文明有序的工地形象，真正达到内部管理标准化，外部形象优质化的要求。

第三节  文明施工的保障措施

（1）扎实做好宣传教育工作，充分利用班前会议及各种有关会议大造声势。

（2）坚持“质量第一”，将管理人员按所划的标准进行负责，前道工序未做好，后道工序不许上，按ISO9001标准要求，做好各类技术台帐，计量设备符合规范。

（3）项目部管理人员对指定分管区域的垃圾、洞口和临边的安全设施等进行日常监督管理，落实文明施工责任制。

（4）对施工队的管理进行“比安全、比质量、比进度、比标化、比落手清”的“五比”劳动竞赛活动，定期评比表彰，做到常赛常新。

（5）把文明施工管理工作进行具体指标分解到每个管理人员，坚持谁施工谁负责的原则，定期进行经济责任制考核并与经济挂钩。

（6）每日下午召开生产协调会，讲析安全、质量、文明施工、场容场貌等工作的运行情况。

（7）建立双文明宿舍，宿舍各种物件摆放整齐、清洁。宿舍每周进行考评，奖优罚劣。

- （8）强化工地卫生建设

1）防止蚊蝇滋生，落实各项除“四害”措施。

2）现场设置医务室。作好对职工卫生防病的宣传达教育工作，针对季节性流行病、传染病等，利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。医务人员对生活卫生要起监督作用，定期检查现场卫生情况。

3）施工区域设水冲式厕所，现场严禁随地大小便，对随地大小便者重罚。并派专人负责管理卫生间。

4）本工程材料堆放场地派专人负责平整夯实，实施工地硬地化以防尘。

第六章  环境保护保证措施

第一节  减少扰民噪音、降低环境污染技术措施

⑴ 严格贯彻执行国家有关环境保护各项法规，项目部全体管理人员要认真学习《环境保护法》，加强对全体施工人员的教育，增强职工的环保意识。

⑵ 生活污水及生活垃圾严禁乱倒，生活污水必须在现场设置三级化粪池处理后，采用水车运出排放，生活垃圾每天集中运出堆埋，生活区内每天派人清扫。

⑶ 施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免由施工方法不当引起的对环境污染的事件发生。

⑷ 避免和减少噪声污染，现场临时切割发出的噪声是幕墙施工最大的噪声源，第一是切割机下座垫防震垫，第二是避免夜间和休息时间切割。

⑸ 每天施工结束后，及时清扫现场，使现场干净，并及时将材料堆放整齐。

⑹ 施工弃渣集中装车外运，运到合理的地点进行堆弃，不得倒入附近河道内。

⑺ 工程完工后，按期撤退施工人员和机具设备，拆除所有临时设施，清理现场废弃物，恢复原貌，并做好施工现场清理和竣工交验工作。

第二节  环保设计

幕墙所选用的玻璃、铝材、钢材等都不会对环境造成污染，且都可回收利用。采用元件式设计，幕墙构件加工制作很大程度上在工厂完成，减少施工现场的噪声及废料污染。

第七章  幕墙清洗及交验

第一节  幕墙清洗一般要求

（1）幕墙清洗之前，幕墙的构件，玻璃和密封等应制定保护措施。不得发生碰撞变形，变色，污染和排水管堵塞等现象。

（2）施工中玻璃幕墙及其构件表面的粘附物应及时清除。

（3）幕墙清洗之前，应制定的详细的幕墙清洗方案，并呈交业主，监理单位审核，通过方可进行幕墙清洗。

（4）清洗玻璃的中性洁剂，应进行腐蚀性检验。中性清洁剂清洗后应及时用清水洗干。

第二节  幕墙清洗

本工程幕墙清洗与维护拟选用擦窗机与轨道式安全吊篮相结合的方法；擦窗机系统应符合国家标准GB19154-2003《擦窗机》的相关规定；幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修工作不得在4级以上风力和大雨（雪）天气下进行；幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修使用的作业设备（擦窗机、吊篮等）应保养良好、功能正常、操作方便、安全可靠；每次使用前都应进行安全装置的检查，确保设备和人员的安全；幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修的作业中，凡属高空作业者，应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

- 一、清洗顺序：

按照由上至下，先室内后室外的顺序清洗。室外清洗时，由一个立面开始往同方向进行，或安排多台擦窗同时对接清洗。

- 二、清洗用料

玻璃清洗时，用中性清洗剂，清洗前须先做相关试验，确认无腐蚀作用后方可使用。

- 三、擦窗机清洗方案

- （一）擦窗机使用顺序

1）员工进入工地得用专业擦窗机使用人员首先看点有没有问题,查看完后栓好自己得安全带,在低层上下来回使用查看一下有没有问题,如没有问题才能按规范使用。

- （二）吊板使用顺序

1）员工进入工地首先栓好自己得安全带备好自己用的主绳中安全绳在楼顶上查看一下有没有固定的地方,如有再把大绳栓好,在备好自己用的工具,把安全锁锁在安全绳上再按规范进行下板。

- （三）安全操作管理要求

1）施工人员进现场前必须先经过施工安全措施,消防知识及有关国家施工生产的法规,条例等制度的培训以后方可进入施工现场。

2）所有施工人员进入现场必须系好安全带,做好一切安全防护(如大绳时候损坏,安全强索时候稳固,吊定是否结实耐用)按标准负责检查,完善责任。

3）确保工作中的人员人身安全及自带设备的安全性和可靠性。

4）工作期间注意行人安全,设专人劝阻随意进入施工区域的闲杂人员,避免发生意外事故。

- （四）防火管理要求

施工人员严禁在现场内抽烟,熟知消防知识,随时注意防火,发现隐情及时处理,有专人负责。

- （五）文明施工管理要求

1）施工人员进场穿着整齐,搞好个人卫生及环境卫生。

2）文明人员在工作期间严禁饮酒,施工现场严禁吸烟。

3）严格遵守场内各项规章制度,做到文明施工,礼貌待人。

- （六）质量要求

验收标准要求达到JGJ73-91装饰工程施工及验收规范,让甲方满意为止。

第三节  工程验收

各分部分项工程安装、工程收尾、脚手架等临时设施及幕墙清洗等施工完毕后拟安排工程的竣工验收，工程验收由业主、监理部门组织，质量监督部门参加，验收分两个步骤进行，即公司内部验收和业主、监理部门组织并由当地质量监督部门参加的验收。

- 一、工程验收一般要求

（1）幕墙工程验收前，应进行隐蔽工程验收，并对隐蔽工程验收文件进行认真审核；

（2）幕墙验收时，要对整幅幕墙的外侧进行观感检查，此时遮封在建筑物外侧的脚手架等临时设施应全部拆除，在建筑完成后进行；

（3）在验收幕墙时，应将型材表面的保护膜去掉，将型材和玻璃表面的污垢清洗干净清洗应在验收临进时进行，以免验收前再次污染；

（4）在进行幕墙工程验收时，检查应包括软件和硬件两部分。其中对软件检查的要求，作为幕墙工程验收的依据及验收的一个重要组成部分，资料应完整，准确；

（5）幕墙施工完毕时，其不少节点与部位已被装饰材料遮封隐蔽，在工程验收时无法观察和检测，但这些节点和部位的施工质量至关重要故应对工程中隐蔽工程验收文件进行认真的审核与验收；

（6）由于幕墙为建筑物全部或部分外围护结构，凡设计幕墙的-建筑一般对外观质量要求较高，个别的抽样检验并不能代表幕墙体的外侧观感质量。因此对幕墙的硬件验收检验和抽样检验两部分检验；

（7）由于本工程幕墙面积较大，且有四个主立面，考虑到幕墙质量的重要性，以一幅幕墙作为独立检查单元，对每幅幕墙均进行检验验收。

- 二、公司内部验收

（1）验收准备工作

① 工程部制定一套完整的完工项目的初验计划；

② 资料准备：包括单位工程竣工报告，材质保证文件，原材料及产品的合格证，试验报告安装过程中的质量记录，竣工图，设计图纸，技术交底资料，开工报告及开工施工许可证等。

③ 成立初验收小组：由工程部组织初验小组成员由公司主管品质的副总工程师，工程部经理，IS09000办，品管部经理，项目经理及相关设计人员等。

（2）检验依据：

① 国家相关规范及行业标准；

② 设计图纸，施工说明及技术交底文件；

③ 本企业标准及业主，监理等相关方的质量要求文件。

（3）检验内容：

① 保证项目

1）骨料，面板，配件，附件等安装情况的检测；

2）安装牢固性等检测；

② 基本项目：

1）板面质量，色泽情况；

2）骨料之间的连接；

3）骨料与面层之间的接；

4）面层与面层之间的连接；

5）板面损伤程度的检测；

6）幕墙与开启扇的安装；

7）幕墙与砼墙间的防火，防雷处理；

8）立柱与横梁的水平度；

9）幕墙竖缝垂直度，横缝的水平度及幕墙的平整度；

10）胶缝的宽度及外观感；

11）相邻面板之间接缝高度低差；

12）整体幕墙外观质量等；

13）业主，监理等确定的内容和程序进行验收。

（4）初验步骤

① 根据初计划要求，逐条进行检验。并由工程部负责作初验记录；

② 依据检验记录编写“工程初验报告书”作出质量评价结论；

③ 工程部经理签字。

（5）不合格项目的处理

验收过程中如发现不合格项，作好详细记录，待初验完成后立即进行整改，直至复验通过。

- 三、业主、监理等组织举行的竣工验收

公司内部验收通过后，即将内部验收结果、验收资料等相关文件呈交业主、监理等相关组织由当地质量监督部门参加的幕墙最终验收，在正式验收前我司将向业主、监理部门呈交下列资料：

（1）设计图纸、文件，设计修改和材料代用文件；

（2）材料出厂质量证书，型材试验报告，结构硅酮密封胶与接触材料相容性的粘接力试验报告，及幕墙物理性能检验报告；

（3）预制构件出厂质量证书；

（4）隐蔽工程验收文件；

（5）施工安装自检记录；

（6）正常情况下物理耐用年限质量保证书。

1．幕墙安装验收内容

进场材料一般应提交产地证书、合格证以及检测报告供甲方及监理核认。安装项目完成后均经内部验收合格，再按相关要求报甲方和监理等验收，现场安装验收主要分以下几个步骤：

（1）隐蔽工程验收：

① 构件与主体结构的连接节点的安装；

② 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装；

③ 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；

④ 幕墙防火、保温安装、防雷系统的节点安装；

（2）骨架验收：

包括调偏螺栓植入砼内的深度、骨架安装垂直度、平整度、水平度及进深度等；

（3）面层安装：

包括颜色是否相符，平整度、垂直度、胶缝、清洁等；

（4）完成面验收（阶段验收）：

一个安装面完成后及时报验；

（5）竣工验收：

工程竣工后，整理资料，连同竣工报告提交业主，申请竣工验收；

2．幕墙外观检验

幕墙工程观感检验按下列要求进行：

（1）幕墙分格玻璃接缝竖直横平，缝宽应适宜与均匀；

（2）玻璃的品种，规格与色彩应与设计相符，整幅幕墙玻璃的色泽应基本均匀，不应有析碱，发霉和镀膜脱落现象；

（3）玻璃的安装方向正确；

（4）墙面玻璃平整，室外景物映在幕墙外侧面上的图像不应安装施工质量而失真；

（5）铝合金料的色彩与设计相符，色泽基本均匀；

（6）隐蔽节点的遮封装修整齐美观；

（7）幕墙不得渗漏；

（8）幕墙变形时不发出响声。

3．幕墙抽样检查

幕墙工程抽样检验按下列要求进行：

（1）铝合金料及玻璃表面不应有铝屑，毛-刺，油斑或其它污垢。

（2）分格玻璃必须安装或粘结牢固，橡胶条和密封胶应镶嵌密实和填充平整。

（3）分格玻璃表面质量应符合下表的规定：

每M２玻璃表面质量要求

| 项次 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 0.1mm—0.35mm宽划伤痕 | 小于6条，总长小于300mm |
| ２ | 擦伤 | 不影响使用 |

（4）分格玻璃安装及密封胸胶条施工应做到下班必须安装牢固、橡胶条应镶嵌正确密实、密封胶应嵌填密、表面平整。

（5）分格铝合金料表面应下表的规定;

一个分格铝合金料表面质量要求

| 项次 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 擦伤划深度 | 不大于膜厚度的2倍 |
| 2 | 擦伤总面积(mm2) | 不大于1000 |
| 3 | 划伤总长(mm) | 不大于150 |
| 4 | 擦伤和划伤处数 | 不大于4 |

4．施工检验、验收

安装过程中严格执行“三检”制度，严禁不合格和不合格工艺流入下道工序，确保安装合格率达100%，优良率达85%以上，并满足下列要求：

（1）幕墙安装总体质量

幕墙安装总体质量应满足下表的规定：

幕墙安装质量要求

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝及墙面垂直度 | 幕墙高度＞30mm,≤60mm |  | 0.04%,25mm | 激光仪或经纬仪 |
|  |  | 幕墙高度＞60mm,≤90mm |  | 0.04%,30mm |  |
|  |  | 幕墙高度＞90mm |  | 0.35%,35mm |  |
| 2 | 幕墙平面度 |  |  | 2mm | 3m靠尺、钢板尺 |
| 3 | 竖缝直线度 |  |  | 3mm | 3m靠尺、钢板尺 |
| 4 | 横缝水平度 |  |  | 3mm | 水平尺 |
| 5 | 拼缝宽度（与设计值比） |  |  | 1±mm | 卡尺 |
| 6 | 玻璃对角线差 |  | 对角线长≤2000mm | 2mm | 3m钢卷尺 |
|  |  |  | 对角线长＞2000mm | 3mm |  |

（2）安装位置必须符合设计要求：

（3）附件安装符合有关标准及设计要求：

（4）防雷、防腐、防火、保温必须符合相关标准：

（5）幕墙但缩缝等安装符合国家规范和图纸要求：

（6）幕墙节点连接必须可靠牢固，并符合图纸规范要求：

- （7）连接件安装偏差控制（mm），

| 标高 | ±1.0(有上下调节时±2.0) |
| --- | --- |
| 连接件两端点平等度偏差 | ≤1.0 |
| 距安装轴线水平距离 | ≤1.0 |
| 垂直偏差(上下两端点与垂线包括前后、左右两维) | ≤1.0 |
| 两连接件连接点中心水平距离 | ≤1.0 |
| 相邻三连接件（上下、左右）偏差 | ≤1.0 |

(8)骨架安装误差控制(mm)

| 竖向构件垂直度偏差控制在: | 高度H＜30mm | +10mm |
| --- | --- | --- |
|  | 30＜H≤60m | +15mm |
|  | 60＜H≤90m | +20mm |
|  | H＞90mm | +25mm |
| 分格误差控制在: | 间距B＜2m | +1.5mm |
|  | B＞2m | +2mm |
| 横向构件水平度偏差控制在: | L＜2m | +2mm |
|  | L＞2m | +3mm |
| 同高度内横向构件水平差 | 宽B＜35m | +5mm |
|  | B＞35m | +7mm |

（9）玻璃安装误差控制：

相邻玻璃的高低差控制在1mm内；

胶缝的宽度与设计宽度差不得超过2mm；

胶缝的水平度、垂直度控制在2.5mm。

5．验收标准

- （1）《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

（2）《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

- （3）《建筑幕墙》JG3035-96

（4）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

- （5）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

（6）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

- （7）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91

（8）《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97

（9）建设部《玻璃幕墙设计、制作、施工安装的若干技术规定》

（10）建设部《关于确保玻璃幕墙质量与安全的通知》1994（776）

（11）建筑部《加强建筑幕墙工程管理的暂行规定》（建[1997]16号）

（12）主体建筑图；

（13）设计图纸和设计变更；

（14）《工程承建合同》；

（15）贵阳市政府部门关于幕墙施工的有关规定。