| 锚杆静压桩施工安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 节能大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 分项工程名称 |  |  | 锚杆静压桩 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.锚杆静压桩施工前应对有关人员进行技术培训和安全教育。 2.机械设备必须实行专机专人持证操作，严格执行交接班制度和机具保养制度。 3.熬制硫磺胶泥的操作人员必须穿戴好必要的防护用品，不准赤膊和光脚，防止胶泥溅伤；半成品 胶泥的运输和贮存，应做到单独存放，防湿、避高温；熬胶工棚应做到防火、防漏和通风良好。 4.锚杆静压桩施工用电，应认真执行施工现场用电安全规定。电动葫芦的电线应安置在桩架以外， 严禁与电动葫芦的铁链相互摩擦，以致损坏伤人；电动葫芦、油压泵的用电应配备专用电箱，并应配触 电保护器；专用电箱应防漏、防潮、夜间施工应有足够照明。 5.应经常检查和维修桩机具，并建立安全员负责制。对设备、电路等进行全面检查，对压力表应定 期检查、标定，合格后方可使用。 6.安装锚杆静压桩桩架时，应首先固定桩架与锚杆的连接螺栓。桩架顶端连接板安装应二人同时操 作（一人扶正连接板，一人安装连接板与桩架的螺栓）。安装连接板及电动葫芦，应搭设简易脚手架， 铺好脚手板，电动葫芦的吊钩与桩架连接板上的挂钩要有保险装置。 7.桩段搬运起吊时，起桩架安装应稳妥，吊索与桩段应保持垂直，操作人员应扶住桩段两头，使桩 段保持平稳。拉动葫芦的操作人员站立位置应与桩段离开一段距离，以防桩段坠落伤人。 8.压桩时千斤位置应置于钢梁中心，钢梁应置于钢销子中心，钢销子后跟应顶紧桩架孔，防止钢销 子脱孔造成事故。 9.每天下班后，应有专人负责关闭、切断电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |  |