卷材防水层分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | GB50207-2002的规定 |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合设计要求。 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 |  |  | 无渗漏及积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。 |  |  | 符合第4.3.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 卷材防水层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，封口严密，不得翘边。 |  |  | 符合第4.3.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 |  |  | 符合第4.3.19条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 排汽屋面的排汽道应纵横贯通，不得堵塞。排汽管应安装牢固，位置正确，封闭严密。 |  |  | 符合第4.3.20条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卷材的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 |  |  | -7 | -6 | -8 | -3 | -6 | -7 | -4 | -5 | -7 | -9 |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  | 主控项目合格，一般项目符合设计要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |