安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  |  | 交底时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  |  | 接底人或负责人姓名 |  |  |  |
| 交底内容和要求 | 拆模安全技术： 1、拆除模板应先申请，由施工员同意批准方可拆除。 2、拆除模板的顺序： 先拆除承重的侧模板，承重模板包括梁、板的底模应根据同条件养护的试块强度，达到强度标准方可拆除。 具体顺序：拆柱模斜撑与柱箍 拆柱侧模 楼板 底模 拆梁侧模 拆梁底模。 楼板的拆除，应分片、段进行，拆除一部分，支撑一部分，不能大面积（无支撑）拆除，以防坍塌伤人。 3、拆除模板均白天进行，采用分段整体拆除，地面解体拆出过后，拔除钉子，分类对方，保持道路畅通。 4、楼板拆除时，应设警戒线，禁止行人进出，以防误伤。 5、拆模过程中，如发现实际结构混凝土强度并未达到要求，有影响结构安全的质量问题，应暂停拆模。 |  |  |  |  |  |
| 交底人签字 |  |  |  | 接底人签字 |  |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。