××××

绿化养护工程

施

工

组

织

设

计

编制人：

审核人：

厦门市××××有限公司

二零××年××月  日

目录

一、工程概况

〈一〉工程内容

〈二〉绿化管理养护范围

二、管理班子组织机构

三、主要施工方法

四、主要物资进场计划

五、劳动力安排情况描述

六、确保工程质量的技术组织措施

七、安全生产的技术组织措施

八、确保文明施工的技术保证措施

九、拟投入的主要施工机械设备表

十、劳动力计划表

一、工程概况

〈一〉工程内容

本工程为厦门××××绿化养护项工程，一级养护面积      ㎡。养护内容包括草坪、地被植物、灌木、草木本植物、乔木的养护管理

〈二〉绿化管理养护范围

1、业主提供的有关工程文件内容。

二、管理班子组织机构

在公司统一的领导指挥下，成立以项目经理为首的项目经理部，全权负责该工程的管理。对工程的质量、安全、文明施工等综合效益进行高效率有计划的统一组织和管理。

1、项目经理

（1）对于项目的技术、质量、安全、等起主要领导责任。

（2）分配本项目的主要施工人员、机械设备，协调配合甲方及临近单位的关系。

（3）对本工程项目进行全方位的立体式框架管理，分配好各工序及各主要人员的岗位责任制。

（4）负责组织工程项目中各部分的主要技术环节技术交底及验收。

（5）认真贯彻执行国家、上级机关关于技术规程、安全生产、劳动保护、环境保护的方针、政策、法规。规定对本单位工程项目的职工在生产中的安全与健康负全面的责任。

（6）在组织生产的同时坚持把安全工作和各项预防、组织措施贯彻到安全施工的全过程。做到管施工必须管安全两者相结合。

（7）负责对新工人，更换工种人员，进行安全生产三级教育。

（8）定期组织召开每五天一次的安全技术例会，分析技术安全、生产情况，研究生产涉及的安全、技术、材料供应的重大问题，制定并实施解决的措施。

2、技术负责人

（1）对本工程项目的质量、管理工艺等方面起主要领导责任。

（2）建立施工前图纸会审及施工中的技术核定制度，负责检查各项技术的收集、整理及归档工作。

（3）遵循施工管理组织的指导，保证各项具体方案和措施落实。

（4）坚持技术交底，认真执行现行的施工管理技术规范要求。

（5）在生产过程中，具体贯彻安全生产，劳动保护法规和本公司制定的安全技术操作规程，对所管的项目的安全生产负直接责任。

（6）加强施工材料的管理，确保材料符合设计要求方可进场。

（7）任务分工时，同时进行技术安全交底。

（8）协助专职安全员，专职质检员进行经常性的施工现场检查，及时发现和消除隐患，保证安全生产及工程质量。

3、质检员

（1）在工程项目中，对整体工程的施工质量起一个总督促的作用。

（2）施工现场所进的材料进行抽检，对施工中材料的质量进行检查、控制。

（3）认真执行项目部及公司制定的隐蔽工程验收制度。

（4）执行对每道工序的复核工作，发现不合格的部位有权责令进行修正、返工处理。

（5）组织月、旬技术质量大检查，执行奖罚制度。

（6）填项目质量报表及编写项目施工质量总结。

4、材料员

（1）对施工现场的材料组织起一个主要作用。

（2）组织好现场的各种材料，根据施工方案的要求进行预控。

（3）对采购的材料要检验合格后，方可使用，在进场验收时，应严格按照订货合同的规格、数量、日期、品种等要求进行验收，对不符合要求应及时更改和退货。

（4）材料的供应量应根据项目经理确定后，结合施工现场的实际情况进行确定。

（5）进场后的绿化苗木尽量做到当天种植当天起苗。

（6）材料员的责任是有计划、有组织、保质量、管理好项目工程的施工材料。

5、安全员

（1）树立“安全第一、预防为主”的思想，贯彻有关安技、劳动法规，配合班组长对工人进行安全教育。

（2）做好班前班后安全教育例会，要求所有工人签到。

（3）深入现场检查安全防范措施，督促工人遵守安全规章制度，发现隐患及时督促整改，防止事故发生。

6、班组长

（1）对本组成员进行经常性的“质量第一”教育。遵守项目经理部的各有关规定。

（2）组织工人自检、互检，不断提高工人操作技术水平，做到文明施工。

三、主要施工方法

<一>现场施工用水准备

1、检查管道的密封性，确保管道无损伤

2、绿化种植养护用水接绿地浇灌系统。

<二>绿化施工

1、选苗

栽植树种的苗龄及规格，应根据设计图纸和说明书的要求进行选定。植树施工前必须对可提供的苗木质量状况进行调查了解。所选的苗木应具备以下条件

（1）根系发达而完整，主根短直。接近根颈一定范围内要有较多的侧根和须根，无劈裂。

（2）苗木粗壮通直，有一定的适合高度，不徒长。

（3）主侧枝分布均匀，能构成完美的树冠，要求丰满。

（4）生长健壮、无病虫害、草害和机械损伤。

2、苗木种植定点放线

定点放线即在现场测出苗木栽植位置和株行距。对于成片整齐种植，用皮尺定点放线，定点放线先将绿地的边界平面位置作为依据。对于自然式配置乔灌木放线法，可根据植物配置的疏密度先按一定的比例在设计图及现场分别打好方格，在图上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸，再按此位置用皮尺量出在现场相应的方格。设计图上无固定点的绿化树，每株树木的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点。

3、树穴的尺寸必须符合要求，若树穴内的土质不符合栽植要求的及时更换，挖树穴要垂直下掘、上、下口径一致。忌挖成上大下小的锥形或锅底形，否则栽植踩实时会使根系劈裂、拳曲或上翘，造成不舒展而影响树木生长。

4、树穴内下足基肥，基肥与种植土搅拌均匀。

5、起挖苗木

起出的苗木质量与原有苗木状况、操作技术、土壤干湿、工具有直接关系。因此，要按操作规程认真进行，起掘后适当保护。

6、苗木在栽植前加以检查，对运输中有操作的树枝和树根及时进行修剪和防腐处理。损伤过多的予以淘汰。

7、栽植乔灌木

（1）在栽植前对苗木进行必要的修剪。主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。苗木修剪后即可栽植。

（2）带土球树木的栽植：在树穴内用基肥与种植土填至球底面的高度时，将土球放置在填土面上，然后从树穴边缘向土球鞋四周培土，分层捣实，栽植深度保证土壤下沉后，根颈和地表面等高。

（3）裸根树木的栽植：按根系情况，在树穴适当填放基肥与种植土，将根群舒展在树穴内，周围均匀培土并将树干稍向上提动或左右移动，扶正后边培土边分层捣实，沿树穴外缘作堰、浇水，以水分不再下渗为度。

（4）栽植较大树木时，在栽植后设支架支撑，以防浇水后大风吹倒树木。

（5）栽植后24小时内浇第一遍水，水要浇透。使泥土充分吸收水分，与树根要紧密结合，以利根系发育。

8、种植小灌木、草木本花木

（1）细整绿地：中耕场地，清除剩余垃圾、杂物，打碎土块，按相关技术进行整地，使绿地排水通畅。

（2）放样：施工人员负责把握种植密度及种植方式，图案造型的放样工作由主要技术人员把握，具体放样可结合实际地形进行。

（3）种植小灌木及草木本花，根据施工图纸标明的种植密谋确定株行距，种植区域均匀铺洒适量基肥后即以挖小穴或开沟的方式进行种植。

9、作好记录，包括苗木产地、栽植时间、气象情况、环境条件、栽植后生长情况等。

<三>养护

1、浇水

为确保养护成效、保证苗木的生产质量，我们将高度重视做好浇水抗旱等方面的工作。

我们将随时关注气候与天气变化，做到对大部分植物，持续晴天时，保证每天浇水。持续阴天时，根据据土层干湿情况，保证每2天浇水一次以上。碰到下雨天气，中到大雨时，视具体情况，停止浇水2天左右；小雨时视土层雨水渗透情况决定浇水量。浇水时确保浇足浇透。

对一些需水量较大的植物（如新种植的、阴生的、不耐旱的植物等），我们还将适当加强浇水量和浇水次数，确保水分供给充足。浇水时确保浇足浇透。

我们还将随时随地注意观察，如早晨看树叶上翘或下垂，中午看叶片萎蔫与否及其程度轻重，傍晚看恢复的快慢等，以判断各种植物是否缺水，是否需要浇水。然后依实际情况对各种植物进行及时的给予补充水分，满足其生长发育的需要。

浇水注重与施肥、土壤管理等工作相结合。做到“水肥结合”，特别是在施化肥的前后，一定注意浇透水，一方面避免肥力过猛，影响根系吸收或遭毒害，另一方面则是满足树木对水分的正常要求；浇水与中耕除草、培土、覆盖等土壤管理措施相结合。浇水与保墒是一个问题的两个方面，保墒做的好可以减少土壤水分的消耗，满足树木对水分的要求并减少经常浇水之烦。浇水与整穴工作相结合，这一点在乔木的灌水工作上尤为重要，一方面促进乔木对水分的吸收，另一方面更有利于大量浇水或下雨时苗木的贮水以充分利用水分，充分发挥水效。

浇水时注意既保证苗林的生长质量，又节约用水，不浪费用水，不开水离岗、不半漏半月。

2、除草

除杂草是日常养管工作的一部分，我们将要求工人除去明显的杂草。同时的，每隔一段时间（时间长短与季节、植物生长情况等有关，大概的，春夏季约为13～17天，秋冬季约为19～23天），我们还将组织工人进行一次全面的除杂草（结合松土）工作，且一般选择在下透雨或浇水后进行。确保所养绿地中无明显高于草坪和地被植物的杂草。

除草应将杂草连根除去，且与松土结合进行，每次下透雨或透水后及时进行。除草应做到“勤、巧”，，保证目的草的纯度，以防杂草和绿化苗木竞争养分——尤其是对一些恶性杂草，一定做到早发现早铲除，防止其泛滥成灾。除草松土过程中，注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。松土深度一般在5-15CM，具体视植物根系深浅而定。

3、整穴

绿地中的乔木、花灌木每季度至少整穴一次，树穴大小必须符合如下标准：乔木为120CM，灌木为80CM，灌木球为100CM，绿篱为50CM，使树穴达到整齐美观，局部一致。整穴要求清理乔木灌木树穴内超出的种植土，保持自然树穴，有利蓄水。

整穴与浇水工作相结合，这一点在乔木的灌水工作上尤为重要，一方面促进乔木对水分的吸收，另一方面更有利于大量浇水或下雨时苗木的贮水以充分利用水分，充分发挥水效。

4、施肥

增加土壤养分、改良土壤结构、增加土壤水分、补充某种元素以达到增强树势目的。

在植物萌发期前（春季）和进入休眠期（秋季）各施一次肥，在植物生长期间视情况进行2-4次施肥。具体施肥量根据树木的种类和生长情况而定，同一道路中生长较弱和新补植的树木应适当增加施肥次数和施肥量。

化学肥料和有机肥料交替使用以防土壤板结和肥力衰退。肥料应埋施，先挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水，切忌肥料裸露。

地栽花卉要根据植物的生长和开花特性进行合理浇灌和施肥，一般应在每次换花前增施有机肥料做底肥，平时根据实际情况再施加磷钾肥，也可用根外追肥方式施肥。化学肥料和有机肥料应交替使用以防土壤板结和肥力衰退。

施肥以穴施为主，结合条施、环施和撒施，应沿树穴边缘放肥料，切勿太靠近树中心。肥料的施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。化学肥料和有机肥料应交替使用以防土壤板结和肥力衰退。

5、培土

在干旱季节修挖树穴，以利于浇水时蓄水；在雨季，应把土回填树穴或适当填高些，以防积水。任何季节不得有树根裸露现象。

6、修剪整形

修剪整形是绿化养护一项极其重要的工作，通过修剪，使树木生长整齐自然、树枝美观、花繁叶茂；同时还起到控制生长、培养树形、调节开花结果等作用。

园林树木修剪应以修剪整型技术规范为标准，应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木 除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪，切忌盲目性。
    每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪。
    自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。
    造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

修剪分为休眠期修剪和生长期修剪，方法上又分为重度和适度修剪。一般落叶树在冬季重修一次，常绿树在花后或生长停滞期重修。生长期一般做适度修剪。
    园林树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

乔木在生长期要进行若干次修剪，主要是对徒长枝、侧枝、下垂枝、枯枝、病虫枝、损伤枝进行修剪，修剪时应视立地条件各树木特性不同而异。乔木为2米以下新芽、气生根、挂落枝条进行及时抹芽、修剪处理。

花灌木、地被植物每二个月定期修剪一次保护绿篱整齐、树冠优美。

草木本植物、灌木依观赏目的不同，可修剪成圆球形、圆头形、平头形、倒三角形、梯形、宝塔形、圆柱形、方柱形等形状，成型灌木应形状均衡、高低一致、整齐美观，自然丰满，修剪次数、时间因其品种和季节不同而异，树桩盆景则应以勤剪保持原状为原则。

草坪每年进行2-3次修剪复壮，如若管理要求精细，则应多修剪1-2次，使草坪平坦、低矮一致、自然美观。一般草生长离地6-10CM应及时修剪，控制观赏草坪生长高度保持在3-6CM，草地边缘线清晰，残缺地块应及时补齐。

修剪前要做到先培训，简要讲明修剪树木生长习性、开花结果习性、修剪目的要求、采取技术措施、注意事项，采取熟练工带学徒工办法。
    个人使用的修剪工具必须经过磨快,调整后方可操作，所用机械和车辆先检查无隐患方可使用。

草木本植物、灌木的修剪须符合植物的生长特性，既造型美观又能适时开花，花多色艳，残花应及时修剪、摘除；绿篱和花坛整形须与周围环境协调，增强园林美化效果。

乔木的修剪应考虑其生长特点如萌芽期、花期等，原则上在萌芽期前或花芽萌动前进行修剪，特殊树种的修剪应根据该树种的生物学特性和景观需要而定。对严重影响景观和植物生长的果实应及时剪除。乔木整形应与周围环境协调，以增强园林美化效果；行道树修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光；应修剪掉树冠上的枯枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、徒长枝。根据不同路段车辆的情况确定下缘线高度，行道树下垂枝尖端不得低于2米，树高一般控制在10-17米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通批示牌；修剪应按操作规程进行，尽量减少伤口，切口要平，略向下斜，同时不能留有树钉，直径超过10CM的伤口要进行保护处理；下缘线下的萌蘖芽须及时剪除。

7、病虫害的防治

病虫害防治是养护工作的重点更是难点，没能对其进行早发现早处理，不但会影响到我们的景观效果及养护效果，还将造成严重经济损失。我司将注重病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，采取各种积极有效的措施，早发现早处理，把虫害控制在萌芽状态，发生病虫危害，最严重的受害面积或株数控制在5%以下。防治过程中，严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

病虫害防治以预防为主，综合防治。对各种苗木应进行经常检查，掌握虫情发展规律，定期喷药、及时防治。同时要做到及时清理病虫枝条、植株，以防病虫害蔓延。

合理安全使用农药：各种农药性能不同，对病虫害防治作用不同，要根据农药性能，防治对象和树种综合考虑，对症下药，合理配药，施药前应认真阅读使用说明，以免引起药害和浪费农药。施药要注意安全，施药时穿长袖上衣、长裤、鞋袜和带口罩，并且要注意喷药时风向，切勿在喷药过程中饮食。

以预防为主、综合防治为原则，技术员应定期到工地检查，及时观察病虫发生情况，同时按时节，适当喷药，及时预防多发病虫害。防治方法多以化学防治、农业防治为主：农业防治就是要及时除去杂草，及时处理病虫害植物和病害发生地，加强肥水管理，施用充分腐熟的有机肥；化学防治即喷施农药进行防治。一般在早春各种苗木将要进入生长旺季以前，即苗木临发病以前喷施适量的波尔多液1次，以后每隔两周喷一次，连续喷3-4次。这样就可防止多种真菌或细菌性病害的发生。病害种类不同，所用药剂也各异。但应注意药剂的施用浓度、喷药的时间和次数、喷药量等。
    注意因干旱、水湿、冷冻、日灼、风害、缺肥等所致生理性病害的防治。病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

8、死树、死苗要及时修理、补种，需要保护柱固定的要增加保护柱，被碰断的枝条要及时修剪。

9、保护设施的建立和维护

在绿化养护管理中，保护设施的建立对保护绿地和绿化苗木起着极其重要的作用。

（1）花灌木及草坪围护栏建立及维护：围护栏在保证“稳、平、直、紧”的前提下，力争做到平整、美观；避免当维护栏受到破坏时，影响景观，破坏绿地和绿化苗木。

（2）保护架建立及管理：新补苗木及被损伤苗木需保护架保护时，应及时建立。对失效的保护架要及时调换，在植物生长季节一般每季度应松绑一次绑扎绳，以利于植物生长。

四、主要物资进场计划

本工程拟投入足够的物资，配备了足够的施工机械设备，依据工程及时投入使用。并将配合质检部门做好材料质量检测工作，保证进场物资能与施工质量要求吻合。

五、劳动力安排情况描述

本工程实施按项目法施工，我单位将抽调精干人员，给成本工程有力的项目经理部，劳动力需用均由项经理部计划、安排、管理。建立项经理负责的行政、技术、质量三大内部保证体系，负责本工程的施工组织布置、施工协调管理，对人员、设备和材料实行统一指挥和调度，放工组织图如下：

项目经理

项目技术负责人

施工员

质检员

安全员

材料员

预算员

合同管理员

各施工班组

六、确保工程质量的技术组织措施

1、质量目标：

（1）本工程的质量按〈〈厦门市园林绿化工程质量检验评定标准〉〉及其它相关技术规范标准执行。

2、组织措施

（1）建立完整的质量管理系统，派出有养护管理经验的技术人员，对工人进行监督，把好各个工序关。

（2）抓好养护队人员专业知识教育，加强队伍的质量意识，做到质量第一，信誉第一的思想观念。

（3）订立责任制及质量奖罚制度，层层落实，随时向经理汇报质量情况。

（4）及时了解工程质量动态，提出建议和决策，把质量隐患消灭在各施工工序中。

（5）严格按照技术措施的要求来管理与督导。

3、技术措施

（1）加强技术管理，作好图纸会审及施工方案的优化工作，根据施工的内容，编制详细、具体、能控制施工质量。用以指导施工。

（2）所有进场材较符合有关的质量标准。

（3）技术部根据施工的重点、难点和厦门地区气象变化情况，预先提出有针对性的技术措施，着重防止质量通病。

（4）贯彻落实“自检、互检、交接检”三检制度和班组的检验验收工作，没有建设单位、监理单位、质量监督站认可、同意，不得进行下道工序施工。

（5）根据施工规划和现场施工要求，实行分项管理。从宏观管理到生产安全质量进行，从施工环节到生产过程严格把好质量关。

4、绿化种植施工过程中的质量控制

（1）树穴的规格要求

①树穴放样准确②树穴尺寸必须符合设计要求③树穴必须垂直下掘，上、下口径相等

（2）栽植材料的质量控制（见表）

植物材料工程基本项目表

| 项次 | 项目 |  | 等级 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树木 | 姿态和 生长势 | 合格 | 树干基本挺直，树冠基本完整；生长基本健壮，根系发育良好 |
|  |  |  | 优良 | 树干挺直，树冠完整；生长健壮，根系茂盛 |
|  |  | 病虫害 | 合格 | 乔木、大灌森应无病虫害；其他树木有病虫害的植株不超过1%，且不影响树木生长与外观。 |
|  |  |  | 优良 | 无病虫害，树木不破相 |
|  |  | 土球和 裸根根系 | 合格 | 土球基本完整，无裸根出土球的根系；裸根树木主根无劈裂，根系基本完整，无损伤，切口平整 |
|  |  |  | 优良 | 在合格基础上，土球完整，包扎正确牢固，裸根树木根系完整 |
| 2 | 草根茎和草块 |  | 合格 | 草块的尺寸基本一致，土层厚度不小于0.8㎝，杂草不超这0.5%，过长草应修剪；无明显病虫害；生长势基本良好 |
|  |  |  | 优良 | 在合格的基础上，草块大小相等，边缘平直；无病虫害，生长势良好 |
| 3 | 花苗、地被 |  | 合格 | 生长基本健壮，发育基本匀齐，根系基本良好，无损伤和病虫害 |
|  |  |  | 优良 | 生长健壮，发育匀齐，根系发达，无损伤和病虫害 |

（3）植物栽植质量控制

①树木栽植工程基本项目表

| 项次 | 项目 | 等级 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放样定位 | 合格 | 基本符合设计要求，放样偏差不超过8% |
|  |  | 优良 | 符合设计要求，放样偏差不超过3% |
| 2 | 树穴 | 合格 | 树穴符合设计要求，树穴上下基本垂直，回填种植土、施足腐熟基肥 |
|  |  | 优良 | 合格基础上，树穴上、下垂直 |
| 3 | 定向排列 | 合格 | 树木朝向的主要视线应丰满完整，生长好，姿态美；树林排列的林缘线、林冠线符合设计要求 |
|  |  | 优良 | 树木整株丰满完整，生长好，姿态美；树林排列的林缘线、林冠线符合设计要求 |
| 4 | 栽植深度 | 合格 | 栽植深度基本符合生长要求，通常根颈与土壤沉降后地表面等高或略高 |
|  |  | 优良 | 栽植深度符合生长要求 |
| 5 | 土球、培土、 浇水 | 合格 | 基本符合《规程》的要求 |
|  |  | 优良 | 符合《规程》的规定 |
| 6 | 垂直度 | 合格 | 树干或树木重心与地面基本垂直 |
|  |  | 优良 | 树干或树木重心与地面重于垂直 |
| 7 | 修剪 | 合格 | 修除损伤折断的数值、枯枝烂头等，规则式种植、绿篱、球类的修剪应基本整齐，线条挺拔造型树的造型基本正确；修剪切口基本平整，树形基本匀称 |
|  |  | 优良 | 在合格的基础上，规则式种植、绿篱、球类的修剪应整齐，线条顺直；造型树的造型正确；修剪切口平整，树形匀称；园林效果好 |

②草坪花坛、地被栽植工程基本项目表

| 项次 | 项目 |  | 等级 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植放样 |  | 合格 | 基本符合设计要求 |
|  |  |  | 优良 | 符合设计要求 |
| 2 | ` 土地平整及施肥 |  | 合格 | 栽植土面基本平整，表土土块小于1㎝；排水坡度基本恰当，无明显低洼处，花坛无积水；无明显石砾、瓦砾等杂物；基本清楚杂草根、茎，施肥符合设计要求 |
|  |  |  | 优良 | 在合格的基础上，栽植土面平整，排水坡度恰当；无粗砾石、瓦砾，无杂草根、茎 |
| 3 | 草坪 | 籽播或植生带 | 合格 | 应适当覆盖细土，浇足水，压实；出苗基本均匀，疏密基本恰在此时当，空秃面积小于2%，每处面积不应超过0.02㎡ |
|  |  |  | 优良 | 在合格的基础上，出苗均匀，疏密恰当，无空秃 |
|  |  | 草块移植 | 合格 | 密铺草坪留缝间隙应2～2.5㎝;间铺和点铺草坪，草块大小基本一致，间隙基本均匀平整，铺草面积应超过25%；草块与土壤基本密结；草坪基本平整 |
|  |  |  | 优良 | 在合格基础上，密铺、间铺、点铺草坪留缝间隙均匀、整齐，草块与土壤密结；草坪平整 |
| 4 | 切草边 |  | 合格 | 草坪与树坛、花坛、地被边缘的草边、线条基本清晰 |
|  |  |  | 优良 | 在合格的基础上，线条清晰，平顺自然 |
| 5 | 花坛、地被 |  | 合格 | 密度基本符合设计要求，株行距基本均匀，高低搭配基本恰当；种植尝试适当；基肥符合设计要求；花苗和地被不得沾染土壤，浇足水 |
|  |  |  | 优良 | 在合格基础上，密度符合设计要求，株行距均匀，高低搭配恰当，花坛地被丰满 |

5、绿化养护管理措施：

（1）组建高素质的养护管理队伍：绿化养护工人必须有3年以上大型绿化养护经验。

（2）高级专业技术人员常驻工地，对整个绿化养护管理工人进行统筹安排，及时发现和解决各种问题。不能解决时，及时与总公司绿化专家组联系解决。

（3）备足各种养护用品：如农药、化肥、农家肥，以便需要时利用。

（4）编制合理的养护计划。

（5）绿化的养护管理标准，按《厦门市园林绿化工程质量检验标准》及相关技术规范标准执行。

（6）具体养护管理技术措施如下：

A、适时浇水：苗木浇水应按季节适当调整，夏天炎热，蒸发量大，秋天干燥风大应多浇，一般每天浇足一次；春天多雨高湿，冬天冷凉宜少浇，一般每8天浇足一次，若遇下雨则应适当调整。浇水时间应避开中午阳光的暴晒，尽可能在清晨和傍晚浇水。傍晚浇水能起到降温作用。在秋季苗木停止生长前和春季抽芽前，浇水一定要注意浇足浇透。

B、合理施肥：苗木追肥可用化肥和有机肥，施用化肥要注意以下几点：正常情况下，南方秋季施肥，北方春季施肥；施肥和浇水应密切配合，以防使用不当对苗木造成损伤。有机肥多在苗木休眠期施用，有机肥的施用不仅能够改进土壤疏松和通透性，而且有助于苗木越冬。

C、及时防治病虫害：以预防为主，治疗为辅，技术员应定期到工地检查，及时观察病虫发生情况，同时按时节，适当喷药，及时预防多发病虫害。防治方法多以化学防治、农业防治为主：农业防治就是要及时除去杂草，及时处理病害植物和病害虫发生地，加强肥水管理，施用充分腐熟的有机肥；化学防治即喷施农药进行防治。一般地区可在早春各种苗木将要进入生长旺季以前，即苗木临发病以前喷施适量的波尔多液1次，以后每隔2周喷一次，连续喷3～4次。这样就可防止多种真菌或细菌性病害的发生。病害种类不同，所用种类不同，所用药剂量各异。但应注意药剂的施用浓度、喷药的时间和次数，喷药量等。一般苗木叶片保持干燥时喷药效果好。喷药次数主要根据药剂残效期的长短而确定，一般15～20天一次，共喷3～5次即可。雨后应补喷。此外，应尽可能混合适用或交替适用各种药剂，以免产生抗药性。用杀虫剂灭虫。以有机磷化合物为主，一般施药后应可能立即灌溉，以促进药物的分散，避免光分解和挥发的损失；对地表害虫常用喷雾法进行防治。

D、适时修剪：对要求保持一定形状的灌木，应根据苗木生长情况及时修剪，一般春秋生长量较大，要多修剪，冬季生长量较小，要少修剪，修剪效果应符合设计要求。

E、拨除杂草：拨除杂草工作应及时进行，草皮纯净度应在99%以上。

F、防水排涝：对多雨季节，应疏通各排水设施，避免陆地积水。

G、及时补种苗木：对生长不良或死亡的苗木，及时拨除，及时补种，以保持绿地的美观。

6、乔灌木草坪养护措施要求

7、班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业时应防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。制定考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

七、安全生产的技术组织措施

遵守国家、省市颁布的各项安全技术操作规程和安全法规，真正做到“安全为了生产，生产必须安全”，本工程的管理目标为：无安全责任事故。

1、组织措施

坚持“安全生产、预防为主”的方针，以及“管生产，必须管安全”的原则，强化安全生产的三级教育，制定有针对性的安全防护措施，保障施工人员的生命安全和健康，从而保证本工程的顺利实施。

（1）成立以项目经理为核心的安全保证体系,配备专职安全员,各作业队配备兼职安全员,对各工序的安全工作进行检查督促,将安全隐患消灭在事故发生之前。

（2）建立各级安全生产责任制，加强施工人员的安全生产教育，建立安全生产的有关制度和各工种的安全操作规程，使安全工作标准化、制度化。

（3）成立安全领导小组，经项目经理、项目技术负责人、施工员和安全员组成，统一领导工地的安全生产工作，并由专职安全员进行安全技术交底。安全生产管理网络如下：

安全领导组组长

项目经理

安全领导组副组长

项目副经理

安全领导组副组长

项目副经理

安全员

施工员

安全员

质检员

安全员

测量员

2、现场施工人员安全职责

（1）教育到位

①新进场工人必须接受入场教育，签订安全生产责任合同。

②管理人员在下达任务的同时对施工作业场所安全防护设施及针对性的安全操作规程，注意事项等进行全面的安全技术交底，交底双方履行签字手续。

③班组长搞好班前活动，落实好个人安全生产责任制。

（2）责任到位

①每日的生产协调会，管理人员在汇报工作的同时，必须汇报所负责段的安全生产情况。

②安全员必须汇报每日现场巡查情况，对提出的隐患落实整改。

③每旬以项目经理为首组织自检，对发现的问题限期整改，未按要求整改的予以经济处罚。

3、施行现场安全

（1）现场临时用电

①现场临时用电，线路架设，管理使用应由专职电工按部颁《施工现场临时用电安全技术规范》的要求实施。

②现场所有的用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端调协漏电保护装置。

③所使用的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30毫安，额定漏电动作时间应小于0.1秒。

④配电箱、开关箱应装设端下、牢固，箱内的电器，金属箱体必须防雨、防尘。

⑤使用移用动电器，操作者必须穿戴绝缘鞋、手套。

（2）施工机械

①现场施工机械安装位置须平整、坚实、稳固。

②按规范要求设置保护接零或接地。

③传动部位的保护应有效，制动器灵敏。

④电器外露传动部位装设牢靠防护罩。

（3）施工现场文明施工措施

①合理地进行现场总平面布置，体现文明施工，并根据具体情况酌情调整、完善。

②现场按文明施工管理规定，（1）安全生产六大纪律宣传牌；（2）防火须知牌；（3）现场主要管理人员名单牌；图牌应规范、字迹端正，表示明确。并做到道路畅通，临建整齐，材料堆放有序，场容场貌整洁。

③现场设勤杂员，随时按要求清理工地和修剪的枝叶，做到工完料尽、场地清洁。

④养护人员进入现场，应戴安全帽，严格按安全规范操作，特殊工种持证上岗，严禁违章作业，管理人员必要时配戴专用标志。

⑤搞好治安保卫联防工作，防止偷盗现象发生，。

⑥班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在作业时，应防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。

八、确保文明施工的技术保证措施

1、充分做好施工前的各项准备工作，及时做好图纸会审及技术交底工作，认真做好沿线施工恢复定线工作，提前做好人员资金和材料及机械设备的调配工作；

2、合理安排各分项工程项目的施工工期，并在实施过程中适时进行优化，对实际进度与计划进度进行比较和调整，保证计划进度的实施；

3、做好施工机械设备、原材料和劳力保障工作，尽可能组织各分项工程采取平行流水作业；

4、物资供应部门要根据施工现场实际需要提前组织资源，施工人员要提前报送物资需求进场计划，确保施工所需物质的及时供给；

5、现场给水供应，拟就近接入现有的供水系统的水源，此外配备一定数量的储水设备、水车，以满足特殊情况的应急需要；

6、做好后勤保障供应，做好劳力安全保护，做好施工机械的及时维护和检修工作，确保工程施工的顺利进行；

7、做好施工过程的验收工作，现场施工人员与监理工程师紧密配合，及时做好各工序内资料和验收交接工作，认真做好施工过程的质量管理，避免因质量问题造成返工面延误工期。

九、拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 状态 | 数量 | 国别产地 | 自有或租借或拟购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸汽车 | 良好 | 1 | 国产 | 自有 |
| 2 | 起重机 | 良好 | 1 | 国产 | 租借 |
| 3 | 运输车 | 良好 | 1 | 国产 | 自有 |
| 4 | 双轮手推车 | 良好 | 3 | 国产 | 自有 |
| 5 | 洒水车 | 良好 | 1 | 国产 | 自有 |
| 6 | 喷药机 | 良好 | 1 | 国产 | 自有 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 良好 | 2 | 日本 | 自有 |
| 8 | 草坪机 | 良好 | 1 | 日本 | 自有 |
| 9 | 修剪机 | 良好 | 1 | 日本 | 自借 |
| 10 | 挖掘机 | 良好 | 1 | 国产 | 租借 |

十、劳动力计划表

| 工种级别 | 整理绿化用地 | 乔木、棕榈类 | 灌木、草木本类 | 栽植地被、植草 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机操工 | 4 |  |  |  |
| 司机 | 1 |  |  |  |
| 绿化技工 |  | 2 | 4 | 4 |
| 普通浇水工 |  | 2 | 2 | 2 |
| 种植员 | 10 | 6 | 4 | 5 |