- 住宅楼测量方案

一、 测量依据：
1、工程测量定位成果，工程水准测量成果（××勘察设计研究院提供）。
2、北京××住宅楼工程施工图纸。
3、《××住宅楼施工组织设计》
4、《建筑工程施工测量规程》、（DBJ01－21－95）
二、 工程概况：
××住宅楼位于北京市朝阳区××东路，总建筑面积38850㎡，建设用地,其中地下二层，地上十四层，框支剪力墙结构。建筑檐高46.8m，本工程设计标高±0.000相当于绝对标高43m，槽底标高为32.6m (相对标高-10.4m)。
三、 组织机构与仪器配置：
  1、组织机构：（略）

  2、仪器配置：

                    仪器配置明细表: 
仪器名称 　　　　　数量 用途 备     注
JDJ6经纬仪　 2 测量平面控制 
J2激光铅直仪 1 主轴线竖向投测 
DSJ水准仪　 2 标高测量 
50m钢尺　　 3 轴线测量 
无线对讲机 　　　　　2 通讯联洛 

四、 建筑物平面控制网:
1、工程定位
本工程由北京市××勘察设计研究院负责提供。
  2、平面控制点的布置与施测
根据本工程建筑物的布局和特点，结合现场的实际情况，南北方向的控制点全部设在建筑物南侧原有地面上，北侧只布设远向复核控制点；东西向控制点布设在西侧，东侧设复核控制点。根据控制桩点放出建筑四角轴线并将其推测到周围永久建筑物上或易于保护的位置（具体位置详见轴线桩平面布置图）。在墙上用红油漆做好标记，标明轴线。控制点周围用页岩砖砌筑，加以保护，半径1m范围内禁止堆放施工材料，并用脚手管搭设b×b×h=1.2m×1.2m×1.2m的保护架，并间隔刷红白油漆，便于控制、检测、保护、施工。
  3、高程控制网的测设
由于测绘院已将高程控制点引至现场内，根据测绘院提供的  BM1＝42.769、 B㎡＝42.466、BM3＝41.909 三个水准点的标高，引测到拟定的水准点位置上（具体布置见高程控制网示意图），并按闭合路线进行测量和校核，往返误差1mm。以上各项工作完成以后由公司技术科有关人员检查，待检查完毕合格后方可投入使用。检查工具为水准仪。
五、 ±0.000以下施工测量:
1、基础开挖控制
根据楼角控制桩、基坑开挖图撒出基础开挖线，在开挖过程中首先投测出每步挖掘深度标高，以此标高为依据展开。最后一步土的开挖必须随时检测基底标高，防止超挖确保基底标高。检查放坡坡度，保证基槽截面符合规范要求。
2、基础施工控制
（1）、防水保护层施工完毕以后，根据基槽边上的轴线控制桩，用经纬仪向基础垫层上投测楼四大角和主要轴线，待闭合校核无误后进行墙身插筋线、门窗插筋线等细部位置线。
（2）、验线：首先用经纬仪检查各轴线的投测位置，然后再实测四大角和各轴线的相对位置，防止整个基础在基槽内移动错位。同时验线时检查垫层顶面的标高（地下各施工层的高程控制点，可利用基坑内预留高程点或采用钢尺悬吊法引测），保证基础埋深。
3、±0.000以下结构施工控制
(1)、由于底板同基础梁混凝土分两次浇筑，所以底板混凝土施工完成后，楼四大角和主要轴线需重新投测，然后根据图纸放出墙体、柱子、门窗洞口、楼梯位置的轴线、500mm模板控制线。
（2）、墙体钢筋绑扎完成后，在竖向主筋上测设建筑地面500mm标高点，并用红油漆标注，作为支模预留预埋与浇灌砼的依据。
（3）、地下室顶板模板搭设之前于墙身上抄测建筑500mm线标高，作为顶板标高的依据。
六、 ±0.000以上施工测量:
1． 标高控制：
室内地坪以上结构的标高测法：用钢尺沿外墙、楼梯间、电梯井向上竖直丈量。各楼引测点详见水准点平面布置图。具体引测步骤如下：
（1）、先用水准仪根据已校核的水准点，将标高建筑50㎝控制线引测至结构外墙，并以墨线连接形成闭合图形，作为标高向上传递的基准线。
（2）、始标高线设置完毕后，用钢尺（传递高程所用钢尺应尺身铅直，并应按检定值进行尺长和温度改正）沿垂直方向，向上量至施工层，并划出施工层建筑50标高水平线。各层的标高线均由A0.00起始标高线向上直接量取，不得按楼层传递。当施工高度超过尺段长时应设计出高程传递接力层，在该层精测出“建筑+50线”，作为下一步向上高程传递的基准线。
（3）、将水准仪架设在施工层，校测由下面各水准点传递上来的水平线，误差应在A3mm以内。如误差过大须重新测设，在各层抄平时后视两条水平线以作校核。
（4）、在墙体浇灌砼之前，在主筋上测设出标高点，并用红油漆做标记，作为浇灌砼高度依据。
2．轴线控制
（1）、在60.00板施工完毕后，应及时测放出结构外廓轴线控制线并告知建设单位，经建设单位上报规划部门验建筑物位置线。并将主轴控制线投测至结构外框柱并用墨线弹出，作为竖向轴线传递、结构大角监测、结构外装修使用。
（2）、竖向轴线控制使用激光铅直仪采用内控法施测。当结构施工至首层底板时，应将各主轴控制线由建筑物外部引测至内部，投点误差限制在1.5㎜以内。内控点一般做法是：在主轴控制线交点位置预先埋置100㎜×100㎜厚8～10㎜的钢板并与底板钢筋焊接，底板施工完成点位经复测确定后在预埋钢板上钻孔（直径2㎜）、镶嵌铜丝。以后每层楼板施工时在内控点竖向相应位置留置200㎜×200㎜或直径200㎜的孔洞，预留洞四周宜设50㎜高的阻水圈，以防施工用水溅落至仪器上以及浸泡测量标识。投测时转动激光铅直仪照准部，在接收靶上取激光斑点轨迹圆的圆心作为传递上来的内控点位。
3．门窗洞口控制：
（1）、主要轴线校核以后，根据图纸测放墙柱轴线、边皮线、模板控制线及门窗洞口位置线。
（2）、门窗洞口的标高控制。墙体钢筋绑扎完成后在门窗洞口边暗柱主筋上投测出建筑+500mm线，作为门窗洞口标高基准线。
4. 电梯井的控制采用横竖控制法：
（1）、横控：保证电梯井四边尺寸，用经纬仪根据轴线放出电梯井尺寸，并放出墙体控制线，以便下一层校对及墙体控制。
（2）、竖控：在底层留出一周内控制线，使用吊线坠法直接向各施工层悬吊引测轴线，悬吊时要上端固定牢固，线中间没有障碍，线下端的投测人，视线要垂直结构面。
七、 沉降观测:
1、 沉降观测由建设单位委托，承接沉降观测的单位必须具有测量资质乙级以上且经营范围包含沉降观测。
2、 沉降观测点的布设要求：沉降观测点的布设位置由设计或测量单位确定，由施工单位埋设。
八、 对测量放线工作的基本要求：
明确为工程服务、按图施工、遵守先整体后局部、高精度控制低精度的原则，测法要科学、简捷，精度要合格，符合规范要求，严格审查测量原始依据的正确性，坚持测量工作与计算工作步步有校核，经自检、互检合格后，由有关主管部门验线的制度。
九、 建立测量放线管理制度：
1、建立岗位责任制
2、测量成果和资料管理制度
3、资料报验及验线制度
4、交接桩及护桩制度
5、仪器定期检校及保养制度
十、 安全管理  
1、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，调动作业人员积极性，不断提高作业人员的安全素质和安全意识。
2、作业人员进入施工现场必须佩带好安全帽，严禁酒后作业。
3、高空作业传递仪器设备严禁投掷，特别是仪器必须有绝对把握时方可上下传递。作业时仪器有专人负责，不得随意离开；当高温和雨天时必须打伞，进行作业安置仪器时要远离振动区和危险地带，确保测量成果的正确性，作业人员和仪器的安全。
4、作业前必须对作业人员进行安全交底。每周召开一次安全会，对作业人员进行安全教育、学习、加强安全意识。