××××水电枢纽辅助洞工程

岩爆预案

编制：

复核：

审批：

××××项目经理部

二○××年十月

××××辅助洞岩爆预案

辅助洞工程地处青藏高原向四川盆地过渡的地貌斜坡地带，××××山山势雄厚，重峦叠嶂，沟谷深切，主体山峰高程4000M以上，最高峰4488M，最大高差达3000M以上；辅助洞最大埋深约为2375M，埋深大于1500M的洞段长度约12875M，占全洞长度的 73.1%。本标段岩石主要以大理岩、角砾大理岩、条带云母大理岩、结晶灰岩为主，  由于埋深和地质的原因，存在极强的高地应力，易产生岩爆。为保证项目部顺利安全地完成施工任务，确保人身和机械设备的安全，特制定本预案。

一、成立项目部岩爆防治小组：

岩爆防治小组组长：（联系电话：） 全面负责项目部施工安全质量工作，进行施工技术难点课题的研究。

岩爆防治小组副组长：， 负责施工现场岩爆防治，制定完善防治措施，协助组长和有关专家进行施工技术难点的攻关。

岩爆防治小组组员： ， 具体负责施工过程岩爆防治措施的实施与监督，指导施工队伍进行岩爆的处理。准确掌握施工过程中的情况，发现问题及时汇报组长。

一、项目部组加大科研力度和资金投入，组织国内外地质专家研究岩爆处理方案。

二、项目部加强超前地质探测和围岩监测，及时掌握地质情况，制定出完善的岩爆防治措施。详细记录施工过程出现岩爆的时间、桩号、埋深、围岩类别等资料，综合分析归纳出岩爆发生的规律，增强岩爆发生的预见性。

三、进入高埋深段之后，施工过程中若发现岩爆或前期征兆及时向项目部领导汇报。

四、根据现场实际情况，若岩爆强度弱，可及时对围岩实施喷水，湿润围岩，降低强度；若岩爆强度稍强，可及时实施喷水，在湿润围岩降低强度后，迅速进行喷锚支护，封闭围岩；若岩爆强度大，应迅速撤离人员、设备，待岩爆稍弱后，迅速实施喷水和喷锚作业，封闭围岩，以降低岩爆的发生。

五、若岩爆造成一定的人身伤亡事故，按照《人身伤亡事故预案》处理。

六、需对本预案进行评审和修订；在评审过程中，对应急预案的修改，按项目部《文件控制程序》执行。

××××集团公司××××水利枢纽工程项目经理部

20××年12月8日