一、工程概况

二、施工准备

1、材料准备

本工程钢平台采用14＃工字钢作为主、次梁材料。次梁间距为600mm。

木板采用50mm厚松木脚手板，每块重量为30kg。

防护栏杆采用φ48×3.5钢管。

挡脚板采用薄钢板高度为150mm。

钢丝绳采用直径为21.5mm的钢丝绳。

2、作业条件

按有关规定对钢管、扣件、脚手板等材料进行检查验收。不合格的构、配件不得使用，经检查合格的配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

三、钢平台的搭设

本工程钢平台面积为3m×3m，首先将主、次梁按照间距要求焊接成型，次梁间距600mm，并沿次梁方向间隔1000mm焊接两根工字钢，以保证木板的稳定，防护栏杆分别在高400mm、1200mm处设立两道，立杆间距为1000mm，立杆与四周工字钢焊接，并在工字钢上焊150mm高的挡脚板，四周挡脚板外侧面及防护栏杆均刷红白相间的油漆标识，并满布密目安全网。平台表面沿次梁方向通铺50mm厚脚手板，两端用8＃镀锌铁丝绑紧，不得出现探头板现象。平台每侧设两根直径为21.5mm的钢丝绳与建筑物连接，为保证平台的稳定，在工字钢底部焊接一块挡块，以防止钢平台晃动。

四、钢平台的安装

钢平台加工制作完毕后经验收合格后方可吊装，吊装时，现挂好四角的吊钩，吊钩的四条引线应等长，保证平台在起吊过程中平稳。吊装到预定位置后，先将工字钢位置固定后，再将钢丝绳固定，紧固螺母及钢丝绳卡子，完毕后方可松吊钩。钢平台安装完毕后经验收合格后方可使用，钢平台的限重牌应挂在明显位置，每提升一次平台均需验收一次。