施工资料目标设计方案

1、编制依据：

1.1北京××工程施工图纸

1.2北京××工程建设工程施工合同

1.3北京××工程施工组织设计

1.4北京××工程钢筋、模板、混凝土、防水等各分项施工方案

1.5施工试验方案

1.6《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-2003）

1.7见证取样和送检规定：京建法[1997]172号、京建法[1998]50号、京建质[2000]58号

2、工程概况：

| 序号 | 项目 |  |  | 内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |  | 北京××工程 |  |  |  |  |
| 2 | 工程地址 |  |  | 北京市××区××路 |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位 |  |  | 北京××房地产开发有限公司 |  |  |  |  |
| 4 | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 监督单位 |  |  | 北京××工程建筑设计院 |  |  |  |  |
| 7 | 流水段划分 |  |  | 基础底板分6段 地下三层至地下一层分12段 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 首层至四层分8段 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 五层至十六层分4段 |  |  |  |  |
| 8 | 目标 |  |  | 工期 |  | 质量目标 |  |  |
|  |  |  |  | 70天 |  | 结构长城杯，竣工鲁班奖 |  |  |
| 9 | 建筑规模 |  | 建筑规模 | 占地面积 | 19470m2 |  | 建筑面积 | 82340m2 |
|  |  |  |  | 层数 | 地上16层，地下3层 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑檐高 | 60m |  |  |  |
|  |  |  | 建筑功能 | 写字楼42000m2，商业建筑2000m2，图书馆6000m2 |  |  |  |  |
| 10 | 结构概况 | 结构类型 |  | 框架-剪力墙 |  |  |  |  |
|  |  | 基础形式 |  | 筏板基础 |  |  |  |  |
|  |  | 粗钢筋连接 |  | Φ20以上竖向钢筋采用直螺纹连接，水平钢筋采用套筒挤压连接 |  |  |  |  |

3、本工程质量目标：

确保结构工程长城杯，竣工鲁班奖。

4、根据工程施工合同规定：

工程名称为北京××工程，总承包施工单位为北京××建设工程有限公司北京××工程项目经理部。

5、施工资料报验流程、岗痊职责

5.1施工资料报验流程

5.1.1钢筋工程：方案、交底（×××）        钢筋放样预检（×××）       钢筋进场后由材料做外观检查，合格后填写复试通知单送交现场试验员（×××）          现场样复试（×××）

复试合格后现场进行加工，填写加工检验记录（×××）

绑扎完成后，填质量评定、隐检记录 （×××、×××）

填分项工程报验单（×××、×××）        报监理

返回存档

5.1.2模板工程：方案、交底（×××）        放样预检         模板支设完成后，填质量评定（×××、×××）、模板预检记录

（×××、×××）、        存档

5.1.3防水工程：防水材料进场后填定外观检查记录（×××）

取样复试（×××）        防水施工，填评定、隐检（×××、×××）        填分项工程报验单（×××、×××）       报监理         返回存档

5.1.4混凝土工程：方案、交底（×××）        浇筑申请（×××、×××）        配比、开盘（搅拌谦虚）        现场浇筑，填浇筑记录（×××、×××）       现场取样复试、坍落度测试（×××）        施工缝隐、预检（×××）        28天复试报告由试验返回存档         填质量评定、混凝土强度统计评定（×××、××）        填分项工程报验单（×××）        报监理

返回存档

*所有工程物资见证取样按见证取样和送检规定执行。

5.2岗位人员资料管理职责

5.2.1主任工程师：负责组织编制施工组织设计、组织进行设计交底、办理治商及各类方案的审核

5.2.2技术员：负责施工方案、交底、隐检、预检（包括放样）资料

5.2.3试验员：负责本工程钢筋、防水材料、钢筋接头、混凝土各种试块、回填土、冬施测温等各项试验资料

5.2.4测量员：负责定位测量、基槽验线和楼层放线测量资料

5.2.5质量员：负责分部、分项工程报验资料

5.2.6工长：负责钢筋加工检验、混凝土浇筑申请、混凝土浇筑记录资料

5.2.7资料员：负责收集、整理工程资料

6、分项工程及验收批划分、工程量与工程物资数量分析表（详见附表）

7、施工资料质量要求

施工资料是在施工过程中形成并收集汇集汇编的资料，因此，对施工资料的质量要求如下：

7.1施工资料必须及时、真实，做到与施工同步，并考虑与各口、各专业、各工序之间的交圈。

7.2施工资料必须使用原件（除合格证、设计变更、洽商可用复印件外，但也需注明原件存放处、经办人签字、日期、加盖原件存放单位公章）。

7.3施工资料上无未了事项：如无此项，可划“\”，应填写的内容必须填写完整。

7.4施工资料必须用档案规定用笔签字，并做到清晰易认、工整，不准用草书或艺术字签名。

7.5施工部位填写应用层、轴线、高层表示。

附表   分项工程及验收批划分、工程量与工程物资数量分析表

| 编号 | 资料名称 |  |  |  |  | 提供人 |  |  | 计划数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 管理资料 | 工程概况表 |  |  |  |  | 主任工 |  |  | 1 |
|  | 施工进度计划分析 |  |  |  |  | 统计、计划 |  |  | 按实际发生 |
|  | 项目大事记 |  |  |  |  | 主任工 |  |  | 按实际发生 |
|  | 施工日志 |  |  |  |  | 生产 |  |  | 按实际发生 |
|  | 不合格项处置记录 |  |  |  |  | 主任工、质量 |  |  | 按实际发生 |
|  | 建设工程质量事故调（勘）查记录 |  |  |  |  | 项目经理、主任工、质量 |  |  | 按实际发生 |
|  | 建设工程质量事故报告书 |  |  |  |  | 项目经理、主任工、质量 |  |  | 按实际发生 |
|  | 施工总结 |  |  |  |  | 主任工 |  |  | 1 |
| 编号 | 资料名称 |  |  |  |  |  | 提供人 | 计划数量 |  |
| 施工 技术 资料 | 工程技术报审表 |  |  |  |  |  | 技术 | 按实际发生 |  |
|  | 技术交底记录 |  |  |  |  |  | 技术 | 按实际发生 |  |
|  | 施组、方案 |  |  |  |  |  | 主任工、技术 | 按实际发生 |  |
|  | 图纸审查记录 |  |  |  |  |  | 主任工、技术 | 按实际发生 |  |
|  | 设计交底记录 |  |  |  |  |  | 主任工、技术 | 按实际发生 |  |
|  | 设计交底记录 |  |  |  |  |  | 分项技术主管 | 按实际发生 |  |
| 施工 物资 资料 | 工程物资进场报验表 |  |  |  |  |  | 材料 | 按实际当生 |  |
|  | 钢 筋 原 材 复 试 |  | 光圆6 |  | 105（t） |  | 试验、材料 | 2 |  |
|  |  |  | 光圆8 |  | 230（t） |  | 试验、材料 | 4 |  |
|  |  |  | 光圆10 |  | 880（t） |  | 试验、材料 | 15 |  |
|  |  |  | 螺纹12 |  | 1415（t） |  | 试验、材料 | 24 |  |
|  |  |  | 螺纹14 |  | 288（t） |  | 试验、材料 | 5 |  |
|  |  |  | 螺纹16 |  | 342（t） |  | 试验、材料 | 6 |  |
|  |  |  | 螺纹18 |  | 24.2（t） |  | 试验、材料 | 1 |  |
|  |  |  | 螺纹20 |  | 218（t） |  | 试验、材料 | 4 |  |
|  |  |  | 螺纹22 |  | 191（t） |  | 试验、材料 | 4 |  |
|  |  |  | 螺纹25 |  | 677（t） |  | 试验、材料 | 12 |  |
|  |  |  | 三级12 |  | 12（t） |  | 试验、材料 | 1 |  |
|  |  |  | 三级14 |  | 14（t） |  | 试验、材料 | 1 |  |
|  |  |  | 三级16 |  | 47（t） |  | 试验、材料 | 1 |  |
|  |  |  | 三级18 |  | 5（t） |  | 试验、材料 | 1 |  |
|  |  |  | 三级20 |  | 83（t） |  | 试验、材料 | 2 |  |
|  |  |  | 三级22 |  | 379（t） |  | 试验、材料 | 7 |  |
|  |  |  | 三级25 |  | 2427（t） |  | 试验、材料 | 41 |  |
|  |  |  | 三级32 |  | 1608（t） |  | 试验、材料 | 27 |  |
|  | 防水卷材试验报告 |  |  |  |  |  | 试验 | 6 |  |
|  | 砖试验报告 |  |  |  |  |  | 试验 | 1 |  |
| 施工 测量 资料 | 工程定位测量记录 |  |  |  |  |  | ××× | 1 |  |
|  | 基槽验线记录 |  |  |  |  |  | ××× | 1 |  |
|  | 楼层放线记录 |  |  |  |  |  | ××× | 130 |  |
|  | 沉降观测记录 |  |  |  |  |  | 甲方分包单位 | 按实际发生 |  |
| 施工 记录 | 隐 检 记 录 | 地基验槽隐检 |  |  |  |  | 主任工 | 2 |  |
|  |  | 防水分项隐检 |  |  |  |  | 技术 | 20 |  |
|  |  | 钢筋绑扎隐检 |  |  |  |  | 技术 | 342 |  |
|  |  | 钢筋连接隐检 |  |  |  |  | 技术 | 342 |  |
|  |  | 地下室施工缝隐检 |  |  |  |  | 技术 | 72 |  |
|  | 隐检记录 | 模板预检 |  |  |  |  | 技术 | 342 |  |
|  |  | 模板放样预检 |  |  |  |  | 技术 | 10 |  |
|  |  | 钢筋放样预检 |  |  |  |  | 技术 | 15 |  |
|  |  | 地上施工缝预检 |  |  |  |  | 技术 | 118 |  |
|  |  | 混凝土养护测温记录 |  |  |  |  | 试验 | 1 |  |

| 编号 | 资料名称 |  |  |  | 提供人 | 计划数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工试验资料 | 钢筋连接试验报告 | Φ16 |  | 2400 | 试验 | 5 |
|  |  | Φ18 |  | 382 | 试验 | 1 |
|  |  | Φ20 |  | 6810个 | 试验 | 14 |
|  |  | Φ22 |  | 5026个 | 试验 | 11 |
|  |  | Φ25 |  | 37528个 | 试验 | 75 |
|  |  | Φ32 |  | 16038个 | 试验 | 33 |
|  |  | Φ25-32 |  | 776个 | 试验 | 2 |
|  | 钢筋连接接头工艺检验 |  |  |  | 试验 | 7 |
|  | 回填土干密度试验报告 |  |  |  | 试验 | 3 |
|  | 土工击实试验报告 |  |  |  | 试验 | 1 |
|  | 混凝土抗压强度试验报告 |  |  |  | 试验 | 330 |
|  | 混凝土抗渗试验报告 |  |  |  | 试验 | 36 |
|  | 混凝土试块强度统计评定 |  |  |  | 试验 | 按实际发生 |
| 施工验收资料 | 分部/分 项工程 报验表 |  | 分项工程报验表 |  | 质量 | 1120 |
|  |  |  | 分部工程报验表 |  | 质量 | 2 |
|  | 基础/主体验收记录 |  |  |  | 主任工 | 3 |
| 开工手续 | 地基与基础部分分项质量验收记录 |  |  |  | 各分项工长 | 按实际发生 |
|  | 主体结构部分分项质量验收记录 |  |  |  | 各分项工长 | 按实际发生 |
| 其它 | 资料整理、编目 |  |  |  | 资料 | 按实际发生 |
|  | 工程资料编制 |  |  |  | 技术 | 根据协议 |
|  | 工程档案编制 |  |  |  | 根据合同 | 根据合同 |