关于3#塔吊基础承载力的说明

在原某塔吊施工方案中指出：“根据塔吊对地基承载力的要求，如果地基承载能力达不到20t/m2，那么必须对地基进行处理，直到达到要求为止。经北京市勘察设计研究院测定，在本工程主楼处的持力层土质为卵石、圆砾④层，承载力标准值fka为300kpa，塔台处持力层土质为卵石、圆砾④层和细、中砂④1层，承载力标准值fka为280kpa，现场塔吊均布置在主楼附近，且1#、2#、4#、5#塔吊基础底标高为-9.36m，3#塔吊基础底标高为-10.72m，持力层土质的承载力远远满足塔吊要求。”

3#塔吊原定为H3/36B（60m）塔，因机租分公司无法按时提供H3/36B塔，为确保工期进度，改为LIEBHERR（70m）。当根据现场实际情况，LIEBHERR的大臂改为60m，基础厚度由1350mm改为1500mm，向下加深，配筋相应改变，基础底标高变为-10.87m，由于其对地基承载力要求仍为20t/m2，而地勘报告中明确指出此处承载力标准值fka为300kpa，已经远远满足塔吊要求。

北京某危改项目经理部

技术部