施 工 组 织 设 计

一、工程简介：

项目名称：×××绿化工程（艺术制作部分）

地理位置：×××××××××

计划开工日期：××××.××.××

计划竣工日期：××××.××.××

二、装修工程的质量方针及实施目标

本工程施工质量要求达到合格标准。在装修施工过程中，要严格按照国家颁发的《建筑装修工程施工及验收规范》、《建筑装饰工程施工质量检验评定标准》建设部颁发的《建设工程质量管理办法》以及ISO9001：2000质量管理体系要求施工，施工现场建立全面质量管理制度，各工种各工序严格执行自检互检制度，达到设计与施工圆满结合，实现预期目标。

认真执行技术交底制，工程“三检制”，项目经理在工程开工前应针对工程特点、工艺方法、新技术特点，对施工管理人员、质检人员、操作人员进行详细交底，让现场直接施工人员认识到自己工作所应达到的目标和要求。

1．材料的选用

本工程材料的选用使用天然材料与现代复合材料相结合为特色，技术上以新工艺、高质量、高技术为先导，把造型的特点与独特的工艺相结合，使装饰与实用、装饰与工艺达到统一，体现现代技术美学的特征。

2．设计原则

整体设计对于空间位置的处理，虚实处理形态的语言表达，结构的连接方式，材料的使用等，都经过了严密的推敲。首先在造型上力求简洁大方，有创意、有个性、有特色，在思想性、科学性、艺术性上辩证统一。通过造型、色彩肌理、材质以及灯光照明综合处理，烘托出总工会独有的特征。

三、施工准备  施工顺序  施工进度表

- 施工准备

- 熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料，认真做好图纸会审工作，并将施工图、装配图，提交甲方工程师批准。

- 原始资料的调查分析，施工现场的勘察，熟悉工程原结构和现场周围环境。

- 调研市场，掌握优质建材选择与市场行情及材料样本确认。

- 编制施工方案、图纸与预算。

- 明确现场施工用水、用电子表和临时用房及各方负责范围。

- 建筑材料的准备，对有定货期的材料提前订购。

- 构件制品的加工，建筑安装机具，生产工艺设备的准备。

- 建造临时设施。并准备好材料、工具的堆放场地。

- 安装调试施工机具。确定现场办公室、值班保卫室位置。

- 与公安、行政主管部门、消防部门的联络。

- 施工场地内各协作单位的业务联络。

2.施工顺序

以确保工期为原则，充分估计可能出现的各种困难，各专业穿插施工带来的影响以及难以预测的因素，因此，在施工安排上，要立足一切向前赶，即组织工人在允许的工作时间内连续施工，充分利用有限的时间。在施工的平面和立面的流向上，同时展开施工，尽可能利用施工空间。

在整体施工顺序上，按照以下几个原则进行：

——平面安排上，先房间，后走廊、过道，最后楼梯、出入口；

——立面楼层安排上，先上后下；

——局部施工安排上，先施工工序多、施工复杂的部位，后施工工序少、施工简单的部位；

在具体部位的施工时，坚持合理的施工程序和顺序。在吊顶、墙面、强弱电、地面等部位的施工上，应按照先顶面，后墙面、门窗，最后进行地面施工的程序进行；在各个专业工种（木工、电工等）的穿插施工中，各工长积极协调，要作到忙而不乱，有条不紊。

各工程施工进度计划保证措施：公司由总经理委托项目经理，推行“项目承包”施工管理。现场成立项目经理部，各工种施工班组密切配合，集中统一领导各施工班组和协调各单位关系。对工程进度质量，安全全面负责。从组织上保证总体进度的实现。并要求每天召开一次工地例会，重点检查施工进度计划的执行情况：如有问题，由项目经理随时向公司汇报并提出解决的措施，限期解决确保工期的按时和提前完成。

以总计划（见工程进度表）为龙头编制，月，周施工计划，并加强管理，维护计划的严肃性，按期完成施工目标。制定工期控制计划。按项目经理部确定的工期进度倒排月、周施工计划，每天进行自检，每周作一次工期分析，确保施工进度。

建立每周例会制度，加强各施工班组的关系，解决施工生产中的问题。公司根据施工现场需要，随时调派所需的技术工人，保证现场用工。

深化设计、技术准备、材料定货、现场施工，总工期控制在100天内。根据工程进度，做出详细的材料计划及进入现场时间。厂家订做材料或进口材料需留生产期及运货期。

实行工期承包制，建立奖罚制度。各工种要按下达的施工任务总承包工期。对提前工期的给予奖励，对拖延工期的给予处罚，并支付下一工序施工班组的赶工费用。按计划对提前完成的施工班组给予一定的经济奖励。

在施工过程中，积极应用新材料、新技术、新工艺。达到节资节能。降低工程成本，提高工程质量效果。

在确保质量和合理施工顺序的前提下，组织连续施工，有些工作量大又有施工条件的工序，如墙面、吊顶玻璃工程等都要组织大白班作业，以充分选用有限时间。

工程进度款作为专款专用，不能用于公司其它方面的开支。

工程施工进度表（见附表）

四、工程保障措施

- 工程保障的组织措施

为了保证国家环保总局应急指挥中心视频指挥系统辽宁分系统建设工程达到预期效果，由公司组织专家组成设计小组，精心设计，巧妙构思，使设计方案具有超前意识，反映时代风貌，达到甲方要求。并组织专业工程技术人员，组织工程领导小组，领导施工管理人员熟悉施工组织设计，做好施工进度计划，做好人工、材料和施工机具的调度管理计划，熟悉工艺检验的方法和质量标准。

- 工程保障的技术措施

认真核审施工图，领会和完善设计意图，严格按照施工顺序，施工规范作业，认真对待每一道施工工序和构造节点、卷尺、量具、水平仪等计量工具，都必须先经过计量校正复核、无误再用。

加强技术核定制度，严格按图施工。凡需修改设计部分，应有甲方、设计、施工三方同意后办理技术核定单，经签证后生效存档备查。

加强对成品的保护工作，制定产品保护管理规章制度，专人督导实施。

- 工程保障的质量措施

在施工中，按照ISO９００１质量体系标准运行，严格执行《建筑装饰工程施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《电气安装工程规范》、《电气安全工作规程》。建立全面质量管理制度，健全自检互检制度，对每道工序施工完毕均实行质量验收，加强技术复核和隐蔽工程验收制度。

实行项目经理负责制，成立以项目经理为主的质量管理领导小组，设立专职质检员，负责整个工程的质量监督工作。

原材料、半成品均应持有质保单和检验合格证，核对后方可使用，不合格严禁使用。

加强技术质量资料的管理，认真做好有关资料的复核、填报、审核、整理，并装订成册。

- 工程保障的安全措施

- 严格执行有关安全生产的规定和操作规程，强调现场安全生产纪律，做好上岗安全教育和记录，严禁违章指挥，违章作业。

- 动火申请制度，严格控制明火作业，电焊气焊等在使用前应向有关部门提出申请，经批准后才能施工。动火区域应配监护人员、消防器材，高空旋焊应配铁皮接火盆或石棉布，操作人员要有上岗证并复印备案。

- 现场严禁吸咽，严禁携带易燃品、危险品，如需要设立危险品仓库，应专人集中管理。施工中明火工种与有易燃品工种施工必须空间隔离或时间分开。

- 凡是工程用木材表面均需涂防火涂料。

- 现场设专职安全消防员，配置一定数量的消防器材及醒目标志。

- 上班前要对使用的电器工具设备进行安全检查，以防漏电等隐患。下班前要检查现场火种隐患，关掉现场电源总开关，施工照明用安全行灯，不准用碘钨灯，电源线要架空，安装牢固整齐。

五、主要施工方法及标准

- 钢结构焊接工程

本项工程施工严格按照《钢结构工程施工及验收规范》执行。墙柱面采用干挂工艺，挂装石材将120mm×60mm槽钢与60mm×60mm角钢结合，形成整体钢龙骨墙框架。整体框架用膨胀栓固定在墙面上，上部下部与梁和地面结合，金属结构架的下料焊接必须按图纸要求进行，加工工艺要符合钢结构的专门规定。焊工必须经考试合格并取得相应条件的合格证。所有的接口不少于两遍以上的复焊，焊缝表面严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、针状气孔和熔合性飞溅等缺陷，气孔咬边必须符合焊缝外观检验质量标准的规范要求。全部金属结构安装完毕后，从上而下进行刷油防腐工作，要求刷两遍，均匀不露，油漆前应除好锈方可进行。

轻钢龙骨石膏板天花施工方法

轻钢龙骨吊顶分上人系列和不上人系列两种。上人天花考虑上人检修时80-100kg集中荷载。可在天花上铺设维修人员的通道。不上人系列只考虑吊顶本身的自重和轻型灯具，不能承受其它荷载。施工时首先协调各方重新复核天花标高并书面确认后，根据施工图先在墙柱上弹出顶棚标高水平墨斗线，在顶棚划出吊杆位置，开始放线钻眼安装吊杆螺丝，吊杆焊接，吊杆由φ8-φ10mm钢筋制作，不上人吊杆间距1200-1500mm，主龙间距同吊杆间距一样，大而积作，还应在一定面积内增加50×50角钢加撑。

安装主龙骨（大龙骨）：调整消防、水电、通风等隐蔽工程接口。安装时用挂件将主龙骨连接在吊件上，拧紧螺丝卡牢，调高调直。用6×6mm方木按大龙骨间距钉圆钉，将主龙骨固定；方木两端要顶到墙上或梁边再按对角横拉，拧动吊杆螺丝使主龙骨升降调平。

安装副龙骨（中龙骨）：中龙骨水平与主龙骨交叉点，用中吊挂件将其固定在龙骨下，吊挂件上端搭在主龙骨之上，挂件V型腿用钳子钳入主龙骨内，间距依照面板尺寸，间距大于800mm时，在副龙骨之间加小龙骨，小龙骨与中龙骨平行与大龙骨垂直用小吊件固定。

安装横撑龙骨。横撑龙骨用中、小龙胃截取，其位置与小龙骨连接并用中小插件连接牢固，然后再安装沿边异型龙骨或铝角，与中小龙骨的底面必须平顺，所有接头处不应下沉。

石膏板的安装。石膏板由中龙骨平行方向安装，由于石膏的宽度为1220mm＞800mm，故中龙骨之间要加小龙骨，两端加横撑。石膏板用自攻螺丝固定，沿石膏板固定边（木条）的间距不应大于200mm，中间部分螺钉间距不应大于300mm，螺钉与板边的距离为10-16mm。装板时，由中间向四边固定。接缝处待嵌缝腻子干后，用砂纸打磨平整再用纱布粘贴牢固，再做面层，以免开裂。双层石膏板时自攻螺丝要重新选用长螺丝，石膏板要长短方向交叉固定。具体安装石膏板时应注意以下几点：

- 板材应在自由状态下进行固定，防止出现弯棱凸鼓现象。

- 低面石膏板的长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。

- 自攻螺丝与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以15-20mm为宜。

- 固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600mm，现在一般为400mm。

- 钉距以150-170mm为宜，螺钉应分板面垂直。弯曲，变形的螺钉应剔除，并在相隔50mm的部位另安螺钉。

- 安装双层石膏板时，两层板与基层的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

- 石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

- 纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边固定，不得多点同时作业。

- 螺钉关宜略埋入板面，并不使纸面破损。钉眼应作除锈处理并用石膏腻子找平。

- 拌帛石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。

除按以上技术要求外，严格按《中华人民共和国待业标准建筑装饰工程施工及验收规范JCJ73-91》进行施工。

检查维修孔：预留检查维修孔时，要作木条或龙骨收口。

安装石膏板时，要注意与其他工作的配合，避免返工拆装损坏龙骨及板材。

微孔吕板吊顶施工方法

微孔吕板可供空调送风及回风的用途，且具有吸音要求。

微孔吕板吊顶包拉吊杆，支持吊架，三角龙骨及微孔吕板。

微孔吕板吊顶是隐蔽式龙骨悬吊系统，开孔板块扣有主轴龙骨的V字形弹簧口。

保养方式：应用柔软的布料浸于温水开调的清洁剂，然后用干布抹干；顽固的油渍，可用酒精清除，但不可过于用力擦抹。

- 瓦工工程

本工程的镶贴、安装饰面工程，其表面质量应符合现行《砖石工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工及验收规范》。大厅墙柱面主要为精选进口石材，安装工艺采用干挂法。挂装石材要严格按照工艺要求施工，施工前挑选出品种、规格，做到无色差、无柳线，立面颜色要和谐，纹理自然，预拼编号时要把颜色、纹理最美的石材用于主要部位，以提高装饰效果。镶贴安装施工前，要做好基层处理及抄平放线工作。施工中，平整度、间缝、垂直度要符合国家规范要求。地面铺贴施工时要做基层清理工作，弹线安装标准块铺巾前板块应先浸水湿润，阴干后擦去背面浮灰方可使用。铺巾时应用皮锤敲击平实，调好缝并随时检查砂浆粘结层是否平整、密实，铺贴次日用素灰浆灌缝，再用与面板同颜色水泥浆擦缝，然后在拭净的地面上覆盖养护。

- 木工工程

吊顶工程严格执行国家标准GB11981-89《建筑用轻钢龙骨》规定，主龙骨为承载龙，次龙骨为覆面龙骨。棚面为轻钢龙骨双层石膏板吊顶。施工中应检查轻钢龙骨安装是否符合安装规范和图纸设计要求，检查吊点、吊杆、吊挂件、主付龙骨的排布间距、龙骨底面的水平度。还应对吊挂件的永久性牢固程度进行检验，抽查射钉及膨胀栓的拉接力。安装双层石膏板时面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝，自攻钉的排列与埋置深度要符合规范要求。整体棚面要求做到：主次龙骨及吊点疏密均匀，造型准确，板面平整。

木作施工严格执行《木结构工程施工及验收规范》。门、门套等木作工程，安装牢固，尺寸准确，表面光滑，线条顺直，割角整齐，接缝严密，水平度垂直度均应达到优质工程标准。隐蔽部分木结构均刷防火漆及部分防腐处理。

- 油漆工程

油漆工程施工严格按照ISO14001环保体系标准，国标JGJ73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》执行。油漆前先做样板，按照工序施工，达到表面光滑，颜色一致，木纹清晰，手感柔和，饰面乳胶漆要无反碱、咬色现象，正斜视颜色一致无砂眼，无划痕。

油漆工安全防火职责

- 进入施工场所，严禁吸烟，不准带火种（火柴、打火机等）违者重罚。

- 领用油漆、化工材料等易燃品，用多少领多少，不得贪懒省事，任意多领，应将用毕油漆、化工材料等上盖归库，不得随意乱丢。

- 在进行油漆作业时，严禁使用碘钨灯照明。喷漆作业时，要戴好保护口罩，室内要打开门窗或用排风扇驱气，以减弱喷雾浓度。

- 进行规范化操作，杜绝违章，凡进行立体作业，离地悬空高度超过五米者，上层作业者要系安全带，下层者要戴安全帽。

- 电工工程

本工程的电气安装工程均须严格执行《电气安装工程规范》与《电气安全工作规程》。按照设计图纸及施工工艺正确施工，所有上岗人员须持有特殊工种上岗证书。电管以优质镀锌管为主材，管与管及管与接线盒的联接须用丝扣连接，管的弯曲半径及转弯角度应保证穿线换线方便。管口光滑，护口齐全，管架牢固，排列整齐，并油漆防腐。全部管路应进行接地或接零保护，做好电缆、电线、接零的绝缘电阻的测试并做好试验记录。

所有的灯具安装、开关设备安装，均须做到排列整齐，位置准确，标高一致，清洁干净。做到灯光照明的光色、辉度、照度符合图纸设计要求，使装修空间更显得整齐美观，体现出整体设计风格和审美特征。

（1）照明灯具

电气照明装置所使用的设备及器材均应配套齐全，符合国家或部颁布的现行技术标准，并且有合格证件，设备应有铭牌。

在潮湿的有大量灰尘以及有腐蚀气体的场所，应选用封闭防火灯具。

照明回路连接灯数一般不超过20个，最多不超过25个，照明回路开关一般不超过15A。

吊灯灯具重量超过3kg时，应预埋吊钩或螺栓。

安装灯头线时，不允许接头及受机械力，绝缘强度不得低于500V交流电压。

嵌入顶棚内的装饰灯具应固定在专设的框架上，并有防火散热装置，电源线不应贴近灯具外壳并应加设阻燃软管保护套，灯线应留有余量，固定灯罩的边框，边缘在贴在顶棚上。

照明配电箱内应装设专用的总开关及分路开关。

（2）插座与照明开关

插座均采用安全型插座，同一处所高度应一致，一般为底边距地0.3m，盖板与底盒固定可靠，且接线紧密无松动。

电热容量不大于2KW，电动机具容量不大于0.6KW，可用插座直接启闭。

单项（2、3孔）插座接线应遵循，面对插座的右侧一端接相线，左侧接零线，上侧接地线。

明装插座必须安装在塑料台上，位置端正，用木螺丝固定牢固。

每场所（客房）或卫生间回路应单独设漏电保护器。

同一场所开关标高应一致，不得安装在门的反手侧，一般应为1.3m，距门框边为0.15~0.2m。

照明开关应串接在相线上。

在潮湿多尘场所应使用防水防尘开关。

（3）接地装置

在型灯具、配电箱等的框架上，应做接地保护。

每一重复接地的电阻不应大于10ω（欧姆）。

接地线均采用铀线，最小不得小于2.5平方毫米（随相线改变）。

明敷或站设接地应用螺栓或卡子牢固固定在支持体上，并设标记（用油漆标记）。

竣工验收时的接地电阻值，在作为衡量合格与否的标准。

（4）配电箱

配电箱应安装在干燥、明亮、不易受损、无尘埃、无腐蚀气体的地方。

配电箱的配线应横平竖直，并保证开关开启自由，导线穿过金属板面时，应采用橡胶或塑料等绝缘套管保护。

配电箱内回路线截面不小于2.5平方毫米铜线，且不允许接头。

配电箱高度一致，底边距地1.6m。

配电箱引出的导线应该以颜色区分黄、红、绿代表相线。L1、L2、L3黑色代表零线N，黄绿线代表接地线PE。

特殊要求应安装电表及电流互感器。

（5）配电管线

明敷干潮湿场所或埋地铺设的钢管，应采用外壁厚度不小于30MM的水煤气管。

明敷干干燥场所的钢管可采用外壁不小于1.5mm的电线专用管，但根本上用熔焊连接。

三根以上的绝缘导线穿于同一根钢管时，其截面面积（含保护层）不应超过内截面种的40％。

同一管内不允许穿入不同回路的导线，但回路间没有互为备用关系的同一昆明花灯的所有回路除外。

电气管线和配电设备与其它管道（弱电水管等）之间的最小间距不得小于300mm。

钢管或塑料管入分线盒时，应戴好管帽或管塞。

管内导线施工完毕后，应进行绝缘电阻试验，做好记录并填好绝缘电阻检测记录。

配线接头必须在分线盒内，中间不允许接头，所有导线接头必须缠绕在紧密且挂锡饱满，并用高压绝缘胶带和黑胶布包扎严密，保证绝缘良好，盖好分线盒盖。

在配电管线上所有管路的连接必须可靠，即管接头或管子与接线盒之间应用直径不小于4mm的钢筋跨接且管路接地良好。

金属软管引入灯具时，软管与钢管或灯具连接应用软管接头或铁锁头连接，且用管道固定其固定点，间距不应大于1M，金属软管不得暗埋，不得利用它作为接地导体。

（6）电工安全防火职责

- 进入施工场所，严禁吸烟，不得使用明火，禁止使用碘钨灯，电炉，热得快等。

- 总配电箱应有触保器，装门上锁，寻电线必须使用各种规格的电缆线，严禁使用花线，塑线，护套线作导电线。

- 所有的插头、插座、闸门、接线都必须完好无损，对不符合规定的各种电气设备和电动工具，电工有权拒绝安装和进行拆除。

- 要经常宣传使用电安全知识，工地的电气设备不得超负荷运行，线路不得超容量使用，发现绝缘层有发热发烧现象，应立即切断电源，查出原因，进行整改，确保无火灾，无触电事故发生。

- 进行规范化操作，杜绝违章。凡进行立体作业时，离地悬空高度超过五米者，上层作业者要系安全带，下层作业者要戴安全帽。

6．仓库管理制度及人员安全，防火职责

仓库管理制度

为了加强施工现场材料的管理，杜绝材料损失浪费，特将现场材料保管制度规定如下：

- 材料进场保管员要认真负责清点材料品种及数量，每天材料发放要有记录，材料分项堆放，整齐有序，便于使用。

- 工具保管：施工现场的一切机具及电动设备，出入库认真检查无损坏，对工具的使用者如发现机具损坏，按损坏程度进行处理，教育工人精心使用工具爱护工具，在施工现场看管好工具。

- 每天上班发放工具材料要有记录，下班后工人借用工具必须交回仓库统一保管，现场剩余的材料返回库房。

- 仓库保管员及现场施工的工作人员，禁止在仓库吸烟，对于易燃品材料要重点隔离堆放，做好防火防盗的工作，仓库保管员要坚守岗位，认真负责发现问题，及时向有关部门负责人反应，以便及时处理。

仓库人员安全、防火职责

仓库内严禁烟火。

仓管员根据安全要求，按不同材料分类存放，严格收发制度，做到帐物相符。

仓管员应坚守岗位，经常查看门窗、围挡是否完发好，发现不安全因素，及时报千领导，同时进行整改。严禁外来人员入库，切实做好安全保卫工作。

仓库必须经常保持整洁，过道必须畅通无阻，经常查看是否有屋漏，材料受潮变质，电线老化，防止线路走火等情况。

仓库内严禁使用碘钨灯、电水壶、电热器、热得快、电熨斗等。停电时应使用干电池电筒照明，严禁使用蜡烛等明火照明。

油漆，化工材料仓库设置灭火器，黄砂箱，其他材料仓库每间设置灭火器，都必须放在显归易取的位置。

自觉遵守公司的各项规章制度，违者处罚。

材料运输，仓储，搬运及成品保护措施

成品在运输、仓储、搬运及施工过程中应采取不同措施加以保护。

- 在运输过程中必须进行保护、慢行、根本上碰撞。门窗应竖放固定，每樘之间加软质材料分开，防止压坏玻璃及五金件。玻璃在运输应符合《普通平板玻璃》（GB4871）的有关规定。龙骨装卸时不得扔摔，应当平放，以防变形。罩面板要轻拿轻放，不得碰坏饰面及边角。

- 成品的存放要根据成品的特点采取不同方法。门窗在室内应竖直排放，并用枕木垫平，室内应干燥通风。玻璃不能搁置和倚靠在可能损伤玻璃边缘和表面的物体上，并防止被风吹倒。龙骨要存放在地面平整的室内，并采取措施防止变形，生锈。罩面板应分类存放于地面平整、干燥、通风处。压延壁纸及墙布要平放，不能日晒雨淋。油漆存放要远离火源，并配备灭火设施。

- 成品在搬运过程中要轻拿轻放，搬运大面积玻璃时要用吸盘，并注意风向。龙骨及饰面板不能扔摔，防止损坏。

- 在施工过程中要制定专门的成品保护措施，设专人对现场成品。块料施工作业区用围挡遮蔽好，有明显标志，1-2天禁止上施工。钢脚手、人字梯等用胶皮包脚。不准直接放在已完工的墙、地面上，线条，压条等用胶带保护。对已施工完的房间关门保护，主要通道的墙、柱、地面及楼梯加板条护角和覆盖保护。

六、技术复核及隐蔽工程验收

- 技术复核

本工程的技术复核工作按照工程技术项目复核，在施工过程中，对重要的影响全工程的技术工作，必须在分部分项正式施工前，逐步逐项的进行技术复核，充分论证，并踏勘现场实际情况，以免在施工中发生重大错误，影响工程的质量和使用。

- 隐蔽工程验收

本工程的隐蔽工程验收单，由公司组织工程技术售货员同建设单位、设计单位、质检站、消防局、监理公司共同进行隐蔽工程项目的检查、验收，并认真办好隐蔽工程验收签证手续。

- 隐蔽工程验收项目

棚面吊顶、吊点、吊筋的疏密及接拉力项目

棚面吊顶、主、付龙骨安装项目

电力系统棚内敷设吊点、吊筋固定项目

电力系统棚内敷设管线安装项目

墙面钢龙骨框架的焊接及防腐处理项目

消防、安全防火验收项目

装修工程整体验收项目

七、施工现场管理

- 文明施工

为了保证安全生产和顺利的施工，必须树立牢固的安全思想教育工作。每天作业前，召开全员参加的安全会议，详细交待当放的施工任务、施工方法、作业条件、施工进度和要求，明确分工，包干负责，由安全员指示安全注意事项，并强调遵守预防措施。现场施工人员服从指挥调动，坚守岗位，认真负责，按要求完成任务，不准无故脱离岗位，不准打闹，严禁工作时间吸烟喝酒。做到文明施工，场容整洁，材料堆放有序，垃圾随落随清。施工人员严格遵守总工会办公大楼的各项规章制度，并接受有关部门的管理与监督。

八、工程质量及施工管理制度

- 质量管理制度

质量管理按照国家“建筑装饰工程及验收规范”、执行“建筑装饰工程质量检验评定标准”和设计文件、设计图纸。

- 从思想上树立“百年大计、质量第一”的质量概念，凡本工序存在的问题在本工序内解决。

- 各班组负责施工的部位施工前须详细技术交底，依设计图纸、施工规范、操作规程和现场的情况施工。

- 各班班组长负责安排班组人员的实际操作部位和技术交底，带领本班组人员在劳动定额内以好、快、省、安全地完成项目工程。

- 班组项目工程在进入下一道工序前实行自检互查和管理层查验制度，检验合格后方可进行下道工序施工。项目部位施工人员质量存在屡纠不改的现象，各班班组长有要勒令该施工售货员无薪返工；全班组施工项目部位质量验收不合格，管理人员有要勒令该班组全员返工，返工工日不记薪酬。

- 各施工人员须于开工前或者工余自备小型手动工具，因应备工具不全，无良好状况造成的窝工、扯皮，由各施工人员自负责任。

- 坚持全部质量管理制度，会员参与工程质量管理，各施工售货员对自己的意见，操作方法有要提出、讨论，由班组组长或管理售货员汇总取决实施。对工具工料不配套使用，以次充好或大材小用，优材劣用这种贪图一时施工便利造成的质量及浪费行为，视情节给以相应的经济制截。

- 在项目施工中，以排除重大工程质量及防火安全事故隐患，积极上进，在员工中起模范带头作用，提出建设性建议，或在材料使用中挽回失窃，流失，成绩显著者，给与嘉奖。

2．质量保证措施

（1）树立“质量第一”的观念，严格管理、精心施工、高质量、高速度地完成装修工程。

（2）认真会审施工图纸，领会设计构思，在施工中严格执行国家、建设部和省、市建筑市场的质量标准。按照施工顺序、施工规范作业，认真对待每一道施工工序和构造节点要求。

（3）各分部分项工程施工前做好技术交底。明确措施和标准。在施工进行中，加强施工检查，建立工程质量否决制和三级检验制度。做好分部工程、隐蔽工程及主要分项工程预检和验收记录。

（4）要严格执行各种原材料的检验，各种物料要有质量合格证明及报告，混凝土、砂浆、大白浆必须确保配合比正确，控制水灰比，塌落度。

（5）龙骨和各种饰面板材料进场后，按指定地点堆放。凡使用前，发现有严重缺损的不准使用。

（6）涂料层施工时，要保证每一个房一次拌料均匀、足够。确保颜色深浅一致。

（7）油漆前要刮腻子，嵌平打磨平等操作工序，确保油漆质量。

（8）各项已完成施工的要做好成品保护工作。

（9）严格遵守《建筑装饰工程施工及验收规范》。建全质量经济责任制。

（10）对量具、钢卷尺等计量工具要经常检查校正、复核无误方可使用，对水平标高采用的透明塑料管和水平尺要相结合确定。

（11）加强技术核定制度，施工中严格按图纸施工，凡需修改设计部分，应有甲方、设计、施工三方同意后办理技术核定单，经鉴证后生效，存档备查。

（12）特别要加强对成品和半成品的保护工作，制定专门产品保护措施，消除反工现象，确保质量目标的完成。

（13）建立全面质量管理制度，健全自检互检制度，对每道工序施工完毕均实行质量验收，加强技术复核和隐蔽工程验收制度。

（14）实行项目经理负责制，成立以项目经理为主的质量管理领导小组，设立专职质量检查员负责整个工程的质量工作。

（15）对原材料、半成品均应持有质保单和检验合格证，使用前必须核对证件和实物后方可使用，对材质有怀疑时，应立即向有关部门反映，对不合格原料和半成品严禁使用。

（16）加强技术、质量资料和管理，认真做好各有关资料的复核，填报审核、整理，并装订成册。

3．保证安全措施

（1）严格遵守国家，省市安全部门所制定的安全生产规范条例及规定，执行有关安全生产的操作规程，强调现场安全生产的纪律，做好止岗安全教育和记录，严禁违章指挥、违章作业。

（2）施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业人员上岗前，要认真检查跳板、梯、凳是否安全可靠；离地三米以上施工，必须系好安全带，不得盲目施工。

（3）施工现场非电工人员不准乱动电源避免发生触电事故。如果施工临时用电必须通知安全员，由电工实施。

（4）施工现场严禁吸咽，严禁携带易燃品，危险品。如需要应设立危险品仓库，设专人集中管理。施工中明火工种与易燃品工施工必须隔离或时间分工。

（5）施工现场设专职消防员配置一定数量的消防器材和醒目标志。以提醒施工人员对消防问题保持清醒的头脑。

（6）严格执行动火申请制度：严格控制使用明火作业，凡因施工需要动用明火，如电焊、气割等均应隔天向有关部门提出申请，经批准后方能施工；在动火区域内应配置监护人员，并配备消防器材，高空施焊应配置防火铁皮或石棉布保护。

（7）上班前要对使用的电动工具设备进行安全检查，防漏电等隐患。下班前检查火种隐患，关掉现场电源开关，电源线要架空，安装牢固整齐。

（8）施工人员要提高警惕，做好防火、防盗防破坏的安全工作，对进入施工现场不明人员应及时通知管理人员，并劝说离场。

4．文明施工现场措施

（1）进入施工现场前要对全员进行文明生产教育。成立文明生产领导小组，建立定期评比制度并与工人的工资和奖金挂勾。

（2）施工人员要遵守现场所制定各项规章制度，进入施工区域要讲究文明礼貌，不得穿背心，短裤和赤膊，不得大声喧哗、打闹，不准随地吐痰和随地大小便，施工人员必须随时接受保卫部门的安全检查。

（3）要做到文明施工，要保持现场要集中摆放，机具设备要定位安放，对施工中产生的废弃物要及时清理干净。

（4）要加强对工人宿舍和工人食堂的管理，工人外出时必须向有关人员请假。进出工地要有出门证。要保证坐息时间不能影响他人休息，工人宿舍经常清扫，食堂要有管理措施。制定防火、防盗制度。

（5）在施工中各工种要互相协作，互帮互谅，不得私下争吵和发生欧斗，若发生矛盾应通知现场领导协调解决。

（6）要认真学习，不断提高思想政治觉悟，提高专业技能，树立鲁美学院在装饰待业中的企业形象。

- 安全消防规章制度

安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度，是所有劳动保护规章制度的核心，有了这项制度，才能把安全与生产，防火与生产有机地统一起来，使安全，防火工作职责明确，有章可循，使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员，层层有责、人人有责，共同努力做好安全、防火工作，确保生产的正常进行。

因此，安全、防火职责的深入贯彻，是全面加强企业管理的一个重要组成部分，也是每个公司成品度不容辞的责任，在生产过程中自始至终落实好安全、防火职责，无疑对安全生产起到积极的作用。

安全防火职责是公司所有成员履行安全、防火方面的行为规范，必须严格遵守和自觉执行，并和公司其他方面的规章制度配套实施。

为了做好本公司安全消防工作，特制定本规章制度。

（1）组织机构

公司成立安全领导小组，各办公室设兼职安全员一人，公司一切安全消防工作均由该领导小组负责，日常工作由总经理办公室负责。

认真贯彻落实国家建筑安全施工及发包方的有关规定，及执行本公司制定的《装饰项目施工安全管理制度》。本工程的安全目标；杜绝重大安全事故，减少一般事故。

实行安全生产责任制。施工安全工作由项目经理负责，各工种的安全工作由工长负责，未经安全生产教育的人员不准上岗作业。

加强安全防护措施。根据现场具体情况，加设安全护栏，高空作业要戴安全带及做好安全措施。油漆材料使用和堆放要分批进行和严格保管。保证现场按消防规定配置灭炎器材，培训兼职灭火人员，对现场人员进行灭火教育和灭火器材的使用培训。

严格现场用电管理。现场施工配电箱要符合安全要求，要有防漏电装置。机电设备要专人负责，持证上岗。电线要挂空架设，并由专职人员驳接和开关。照明电与施工电严格分开，严禁使用电炉，电热具。

严格现场用火管理。电焊，气焊作业电时，应事先报批和落实防火措施，未经批准不得施工。

（2）宣传教育

定期不定期的对公司员工进行安全消防教育，增强公司每一位员工的安全消防意识和责任感。

实行现场禁烟制度，违者罚款处理。

严格下班拉闸停电管理（仅留照明灯），实行通宵巡夜班。

保持场地整齐干净，垃圾废料天天专人清理。

本公司现场人员佩戴有公司标声个人工作卡。