混凝土施工意外事故应急准备和响应预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期 限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日 期 |  |
| 为确保在突发事件影响到混凝土正常浇捣时，能迅速有效地采取正确地措施，最大限度地减少突发事件对混凝土浇捣的影响，保证工程施工质量，特制定本应急准备和响应预案。 - 组织机构 项目部成立应急响应指挥小组，负责砼施工应急工作的指挥和协调。 组长： 成员： 、 、 、 、 、 1、 负责联络，任务是根据指挥小组指令，及时布置现场抢救，保持与当地电力部门及相关部门的沟通，了解突发事件的持续时间及影响程度。 2、 负责现场，其任务是了解、掌握突发事件情况，制定处理方案，组织指挥方案的实施。 3、 、 的任务是组织实施方案所需的人员和物资。 二、事故处理 （一）、在受剪力较大不宜留施工缝的地方时的处理措施 A、在雨、雪、台风天气条件下的处理措施： ①浇混凝土前，应注意收集天气情况信息，尽量避开在下雨、下雪或台风天气浇混凝土； ②在浇混凝土过程中突然遇到上述恶劣天气时，首先应将刚浇好的混凝土用塑料布覆盖（下雪时还应做好防冻工作），防止雨水冲刷刚浇好的混凝土； ③及时派人将盖塑料布时在混凝土表面上留下的脚印抹平； ④在可能的情况下，在规范允许的地方留出施工缝。如无法做到，应及时与建设、设计、监理单位联系，在混凝土施工缝处加抗剪插筋； ⑤派专人负责做好混凝土的临时收头工作。 |  |  |  |  |  |

（重要结构部位）

B、突然停电条件下的处理措施： ①首先应用人工将刚浇好的混凝土振捣密实，将混凝土表面抹平，保证已浇捣好的混凝土的质量； ②用人工拌制或从附近其他工地运进混凝土的措施，将混凝土浇捣到规范允许留施工缝的最近的部位再留施工缝； ③派专人负责做好混凝土的临时收头工作。 C、商品混凝土供应不上条件下的处理措施： ①及时与商品混凝土供应单位联系（必要时派人到商品混凝土供应单位现场蹲点），要求加强供应； ②调整混凝土的浇捣路线，降低浇捣强度； ③利用现场搅拌机，临时拌制混凝土，防止出现冷接头。 （二）、有防水要求时的处理措施： A、在雨、雪、台风天气条件下的处理措施： ①浇混凝土前，应注意收集天气情况信息，尽量避开在下雨、下雪或台风天气浇混凝土； ②在浇混凝土过程中突然遇到上述恶劣天气时，首先应将刚浇好的混凝土塑料布覆盖（下雪时还应做好防冻工作），防止雨水冲刷刚浇好的混凝土； ③及时派人将盖塑料布时在混凝土表面留下的脚印抹平； ④将临时施工缝留成凸凹形状； ⑤重新浇捣混凝土时，将施工缝清理干净，在建设、设计单位同意的条件下，增加一条遇水膨胀止水条。 B、突然停电条件下的处理措施： ①首先应用人工将刚浇好的混凝土振捣密实，将混凝土表面抹平，保证已浇好的混凝土的质量； ②临时施工缝留成凸凹形状； ③重新浇捣混凝土时，将施工缝清理干净，在建设、设计单位同意的条件下，增加一条遇水膨胀止水条。 C、商品混凝土供应不上条件下的处理措施： ①及时与商品混凝土供应单位联系（必要时派人到商品混凝土供应单位现场蹲点），要求加强供应； ②调整混凝土的浇捣路线，降低浇捣强度； ③利用现场搅拌机，临时拌制混凝土，防止出现冷接头。 （三）、施工缝重新施工时的处理措施： 重新浇捣混凝土前，应将施工缝处松动的石子、浮浆等清理干净，用水将垃圾冲掉并套浆，施工缝接头处应仔细振捣。