××中学六层框架教师公寓井架搭设方案

    - 工程概况本工程为框架六层民用住宅建筑，建筑总高度17.7米，升降机使用高度17.7米，搭设高度21.6米，D幢采用厦门德毅机械有限公司生产的SSD60X60型施工升降机，E幢采用福建省福安市红旗机械厂生产的SSD80C型施工升降机。

    - 施工升降机基本参数

SSD60X60型

井架高度：20～40m

最大提升高度：80m

载重量：600/600㎏

电动机功率：5.5 kw/5.5 kw

SSD80C型

井架高度：21.6～39.6m

额定提升高度18～36m

载重量：800㎏

电动机功率7.5kw

    - 安装方案

  - 准备工作：安装人员先熟悉本机主要性能、结构及特点，具备熟练的操作技能和排除一般故障的能力。进入施工现场一律偑戴安全帽、安全带等安全保护用品。严禁酒后安装及操作。

  - 现场准备：

    - 安装之前首先熟悉使用说明书中有关内容，按总平面图要求确定安装位置，保证升降机既能最大限度地发挥其运送能力，又能满足现场的具体情况。

    - 按总平面图所规定选定安装位置，并同时确定卸料平台位置和宽度。

    - 按选定的位置浇筑升降机的基础，基础的大小应严格按使用说明书的内容确定。

    - 在浇筑基础时，在四周做出排水沟，不得使升降机底架训分长期浸在水中，以免腐蚀机器而影响其正常工作。

    - 浇筑时预留好地脚螺栓孔，以备二次浇筑。

  - 设备准备工作

    - 设备支抵现场待安装时，首先检查设备在运输过有无损坏现象，各配套件及随机零部件、标准件等有无遗失，并及时补充损坏及遗失部件。

    - 备齐全必要的辅助设备及工具，如扳手、安全带、滑轮、经纬仪等。

  - 正式安装

    - 正式安装前进行安全操作交底。

    - 底座安装

      - 将升降机底座槽钢和联接板用螺栓紧固成方框，安放在事先浇筑好混凝土基础上。

      - 将地脚螺栓穿入方框与混凝土基础孔上，注意螺栓的垂直度。

      - 校正好方框水平面及方框对角90度，将水平面偏差控制在2㎜内。

      - 在地脚螺栓混凝土基础孔上浇筑混凝土，待混凝土强度形成后紧固螺栓。

    - 吊笼的安装

      - 将吊笼底盘结构件放入升降机底座方框内中心，调好底盘水平及相对位置。

      - 将吊笼左右侧框架用螺栓紧固在吊笼左右底盘的联接板上。

      - 将吊笼主梁结构件安装在吊笼两侧的框 架上，用螺栓紧固。

      - 装上吊笼前后横杆，并将有小滑轮的后横杆靠近建筑物方向。

      - 吊笼前闸自动门先装上滑杆座放好自动门，穿入滑杆将滑杆固定在滑杆座上，并检查自动门是否能灵活上下运动。

      - 按相同顺序将吊笼后闸自动门安装好，并在吊笼侧面框架安装好对重砣（对重砣与自动闸门用6#钢丝绳连接），使自动门能灵活上下运动。

      - 将吊笼左侧框架上的下卡刀与吊笼主梁结构件处的上卡刀用6#钢丝绳上下连接，调整长度并固定好。

      - 按相同的方法安装右侧框架的卡刀。

      - 将吊笼导轨滑轮分别装到吊笼左右侧框架槽 钢上。

      - 将吊环与吊笼主梁左右的孔位用吊杆相连接。

      - 整个吊笼安装好后，检查螺栓是否都拧紧，吊梁自动卡刀是否灵活，前后闸门是否运作正常，底盘停层安全机构是否灵活等。

    - 标准节的安装

      - 将主杆角钢分别与升降机底座的连接板和螺栓紧固。

      - 将横杆角钢分别与主杆角钢连接板用螺栓紧固。

      - 将斜杆角钢分别按45度角与主杆连接板用螺栓紧固。

      - 将吊笼槽钢导轨结构件固定在横杆角钢和底座槽钢的孔上，用螺栓紧固。

      - 第二、三节标准节按第一节安装，但斜杆角钢45度角按相反方向安装。

      - 安装好二三节后，用经纬仪校正好垂直度，其垂直度偏差控制在架体高度的1/1000，这时将底座的地脚螺栓拧紧。

      - 继续安装标准节，每安装三个标准节用经纬仪校正一次。

      - 附墙架的安装，根据实际情况在二四六层各安装道附墙架。

      - 缆风绳安装：在架体安装至10m时，设一道缆 风，以后每隔15m增设一道，缆风绳与地面斜角为45度，缆风绳应选用圆股钢丝绳，直径不得小于9.3㎜。

    - 对重架的安装

      - 先在升降机外侧面放好对重架，对重架导轮向内安放。

      - 对重架钢管轨道穿过对重架导轮，上端与升降机横杆角钢相连接，下端与导轨接头相连并用螺栓紧固。

      - 继续安装对重架轨道。在安装好第一节对重架轨道后，从第二节开始可以与标准节同时安装。

    - 顶架吊梁的安装：

      - 顶架吊梁槽钢安装主在标准节顶部，并用螺栓紧固。

      - 滑轮安装在吊梁槽钢上，滑轮应分别对准对重架和吊笼。

    - 驱动机构的安装

      - 驱动机选用JKIA型快速卷扬机，安装在升降机侧面的混凝土基础上，并用地脚螺栓固定好。

      - 选用圆股钢丝绳绕过卷筒三匝后引至顶架吊梁滑轮分别垂下，一头与吊笼扣环用轧头紧，另一头与对重架吊环用轧头锁紧钢板轴销上。

      - 附着钢丝绳一头紧固吊笼主梁钢板孔上，穿过顶架吊梁滑轮，对准对重架吊环用紧固。

      - 当所有的安装工作结束后，应检查各个紧固件是否有松动，是否达到规定的拧紧力，并用经纬仪校正升降机垂直度。其垂直度按架高的1/1000检验，合格后给导轨涂上润滑油，并在适当位置安装好电气控制箱接上电源，对升降机进行空载试验，确认合格后方可进行作业。

    - 升降机的验收

升降机在安装调试完成后，由安装单位与使用单位的负责人及安全负责人、具体操作人员等按规定要求共同进行验收，合格后签字确认，升降机方投入生产。

    - 升降机的操作

      - 专业人员安装和专业操作管理，操作者持证上岗，并按机械操作规章进行操作。

      - 操作人员经过培训，熟悉升降机的整体结构、性能、安全 防护装置、驱动机构、电气控制系统等，保证生产安全。

      - 每日班前认真检查升降机所有的安全防护装置 ，包括吊笼断绳装置，对重架断绳装置，自动闸门装置，停层装置等是否安全可靠，经空载试验、载荷试验，确安全有效效后方能进行生产。

      - 升降机使用前，先将入口与施工楼层出口处的斜杆角钢拆去作通道口。

      - 在操作运载期间，升降机严禁载人。吊笼在停层期间作人员应锁好装置 ，方可进笼操作，操作完毕后启动电机前，板回停层装置。

    - 维护与保养

      - 电动卷扬机减速箱在使用前，应注入50L工业齿轮油，使用半年更换齿轮油。

      - 保证滑轮、吊笼导轨滚轮、吊笼导轨，对重架导轨滚轮、对重架导轨、滑杆等处的润滑，并检查磨损情况，发现应及时更换。

      - 升降机所有安全防护装置，必须经常进行更换，保证安全防护装置的可靠性。

      - 卷扬机的电磁刹车装置 应经常检查和调整，保证系统的可靠性。

      - 钢丝绳应经常检查，严格按照规范要求进行及时更换，并定期检查。

      - 升降机在规定的载荷内使用，不超载。

      - 卷所扬机与电气控制箱应要求安置 避雨而安全的地方，避免电器失灵触电，保证人员安全。

      - 使用半个月后对缆风绳进行检查、调整，使每条缆 风绳张力相等，并校正好垂直度。

      - 检查标准节及连接处的螺栓是否有松动，及时紧固。

    - 升降机的拆缷

- 拆除时安全要求

  - 升降机拆除时应划分作业区，周围设围栏，地面应专人指挥看守安全，严禁非作业人员进入作业区。

  - 拆除作业 人员必须戴安全帽，系安全带，穿软底鞋。

  - 拆除顺序应遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则，严禁上下同时进行拆除作业。

  - 拆除时要统一指挥，上下呼应、动作协调，以防坠落。

  - 拆除时不得碰破已完成产品及地面构筑物。

  - 拆下的材料，应用绳索拴住，利用滑轮往下吊运，严禁抛掷，运到地面指定地点，分类堆放。

- 拆除顺序及技术要求

升降机的拆缷顺序与安装相反，先装的后拆，后装的先拆。其所有技术要求和安全要求与安装一样。