某桥梁工程施工方案设计及工程预算

一、工程概况

1.工程特点

本工程为GN大道的D标段，主线全线采用高架桥。工程主要包括主线高架桥及匝道、排水、人行天桥等工程。桥梁工程的施工高度最高达22.8m，分上下两层共四条线， 其中下层b线主线长496.449m，B匝道全长316.213m；上层的a线全长513.545m，A匝道全长380.314m。基础采用直径为1.2m和1.5m的钻（冲）孔灌注桩。下部结构为承台、墩柱和帽梁或框架梁；上结构分别有现浇现浇箱梁、30m预制梁、钢箱梁。a、b主线桥梁标准跨采用30m和22m，30m跨标准段采用30m预应力混凝土空心板结构，H型门架式桥墩；22m跨标准段采用钢筋混凝土箱梁结构，22m和不等跨采用分离式独立墩。

2.地点特征

本工程位于华南某河南岸，地势较平，场地第四系覆盖层，厚度变化较大，地下水较丰富，地下水位埋深一般为0.75—2.5m。

3.工程量

本工程工程数量见附一。

二、设计内容及要求

1.编写施工方案

（1）为了减少噪声、泥浆等对环境的污染和加快施工进度，桩基础的土层部分采用人工挖孔，进入岩层部分采用桩机钻（冲）孔。要求说明基础工程的主要施工方法；

（2）简要说明承台、墩柱、框架梁的主要施工方法。

（3）简要说明钢筋混凝土连续箱梁的工艺流程和主要施工方法。

（4）简要说明预制预应力空心板梁的工艺流程和主要施工方法。

2.编制桥梁工程预算

（1）根据附录一所列的工程数量编制桥梁工程预算

（2）要求列出单价分析表

附录一 某桥梁工程工程量清单

工程量清单

第1页  共3页

| 编 号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401-1 | 桥梁荷载试验 | 座 |  |  |  |
| 403 | 钢筋 |  |  |  |  |
| 403-1 | 下部结构钢筋 | t | 664.4 |  |  |
| 403-2 | 上部结构钢筋 | t | 2024.6 |  |  |
| 403-2.1 | 上部结构16Mnq钢板 | t | 2023.3 |  |  |
| 404 | 基础挖方 |  |  |  |  |
| 404-1 | 水上基础挖方 | m3 |  |  |  |
| 404-1.1 | 土方 | m3 |  |  |  |
| 404-1.1.1 | 挖土方 | m3 | 5228 |  |  |
| 404-1.1.2 | 土方换填沙 | m3 |  |  |  |
| 404-1.2 | 石方 | m3 |  |  |  |
| 404-2 | 水下基础挖方 |  |  |  |  |
| 404-2.1 | 土方 | m3 |  |  |  |
| 404-2.2 | 石方 | m3 |  |  |  |
| 405 | 灌注桩 |  |  |  |  |
| 405-1.1 | 钢筋笼 | t |  |  |  |
| 405-3 | 干处钻孔桩 |  |  |  |  |
| 405-3.1 | 桩径 1.2m | m | 940 |  |  |
| 405-3.2 | 桩径 1.5m | m | 296 |  |  |
| 405-3.3 | 桩径 1.8m | m | 533 |  |  |
| 405-3.4 | 钢筋笼 | t | 278 |  |  |
| 405-5 | 桩基无损超声监测预埋钢管 | t | 10.6 |  |  |
| 406 | 结构混凝土 |  |  |  |  |
| 406-1 | 混凝土基础 |  |  |  |  |
| 406-1.1 | C10混凝土基础垫层 | m3 | 134.5 |  |  |
| 406-1.2 | C20混凝土基础 | m3 |  |  |  |
| 406-1.3 | C30混凝土桩承台 | m3 | 1235.60 |  |  |

工程量清单

第2页  共3页

| 编 号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406-2 | 混凝土下部结构 |  |  |  |  |
| 406-2.1 | C30混凝土桥台 | m3 | 37.8 |  |  |
| 406-2.2 | C30混凝土桥头踏板 | m3 | 49.1 |  |  |
| 406-2.3 | C25混凝土挡墙 | m3 | 379.3 |  |  |
| 406-2.4 | C30混凝土桥墩 | m3 | 1340.7 |  |  |
| 406-2.5 | C30混凝土帽梁 | m3 | 999.8 |  |  |
| 406-2.6 | C40混凝土支座垫石 | m3 | 0.4 |  |  |
| 406-3 | 混凝土上部结构 |  |  |  |  |
| 406-3.1 | C35混凝土箱梁 | m3 | 2712.1 |  |  |
| 406-3.2 | C40混凝土浇层 | m3 | 993.5 |  |  |
| 406-7 | 混凝土护栏 |  |  |  |  |
| 406-7.1 | D10h硬塑电缆管 | m | 3337.2 |  |  |
| 406-7.2 | C30混凝土防撞栏 | m3 | 1105.2 |  |  |
| 406-7.3 | 钢筋 | t | 292.5 |  |  |
| 406-7.4 | 复合不锈钢管 | t |  |  |  |
| 407 | 预应力混凝土 |  |  |  |  |
| 407-1 | 预应力钢材 |  |  |  |  |
| 407-1.1 | 钢丝 | t |  |  |  |
| 407-1.2 | 钢绞线 | t | 162 |  |  |
| 407-1.3 | 锚具 BM15-3 | 套 | 1560 |  |  |
| 407-1.4 | 锚具 BM15-4 | 套 | 1160 |  |  |
| 407-1.5 | 锚具 OVM15-12 | 套 | 36 |  |  |
| 407-1.6 | 锚具 VM15-12P | 套 | 36 |  |  |
| 407-1.7 | 70x20mm 波纹管 | m | 39440 |  |  |
| 407-1.8 | D90 波纹管 | m | 591.6 |  |  |
| 407-5.1 | C50 预应力混凝土框架梁 | m3 | 229.5 |  |  |
| 407-6.1 | C50 预应力空心板 | m3 | 3549.5 |  |  |
| 408 | 钢构件 |  |  |  |  |

工程量清单

第3页  共3页

| 编 号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409 | 支座 |  |  |  |  |
| 409-1.1 | 四氟化斑橡胶支座 | dm3 | 245.56 |  |  |
| 409-1.2 | TCYBd200t49 支座 | 座 | 714 |  |  |
| 409-1.3 | GPZ1000PX 盆式橡胶支座 | 座 | 5 |  |  |
| 411 | 桥面铺装 |  |  |  |  |
| 411-1 | 沥青混凝土桥面 |  |  |  |  |
| 411-1.1 | 中颗粒沥青混凝土 (厚度 30mm) | m2 | 17480.1 |  |  |
| 411-1.2 | 粗颗粒沥青混凝土 (厚度 30mm) | m2 | 17480.1 |  |  |
| 411-3 | 伸缩缝 |  |  |  |  |
| 411-3.1 | B-50 伸缩缝 | m | 109.68 |  |  |
| 411-3.2 | B-80 伸缩缝 | m | 83.08 |  |  |
| 411-4 | 泄水管及引水管 |  |  |  |  |
| 411-4.1 | 桥上落水管 (D200 塑料) | m | 1300 |  |  |
| 414 | 天桥 |  |  |  |  |
| 414-1 | 钢筋 | t | 13.7 |  |  |
| 414-2 | 基础挖方 | dm3 | 100 |  |  |
| 414-3.1 | D100 钻空桩 | m | 80 |  |  |
| 414-3.2 | D120 钻孔桩 | m | 60 |  |  |
| 414-4 | 钢筋笼 | t | 12.1 |  |  |
| 414-5 | C10混凝土垫层 | m3 | 2.7 |  |  |
| 414-6 | C25混凝土承台 | m3 | 10 |  |  |
| 414-7 | C25混凝土墩身 | m3 | 29 |  |  |
| 414-8 | C25混凝土楼梯 | m3 | 130.6 |  |  |
| 414-9 | 多功能橡胶板桥面铺装 | m2 | 212 |  |  |
| 414-11 | 天桥钢梁 | t | 72.9 |  |  |
| 414-12 | 钢管栏杆 | t | 6.7 |  |  |
| 414-13 | 预埋铁杆 | t |  |  |  |
| 414-14 | 板式橡胶支座 (300mm x 450mm x 47mm) | dm3 | 25.38 |  |  |
| 414-20 | 桩基无损声测预埋钢管 | t | 0.7 |  |  |