| 技术交底记录 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  | 北京××××公寓 |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | ××××××××有限公司 |  |  | 分项工程名称 |  |  | 木地板地面 |  |  |
| 交底提要 |  | 木地板地面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： A、施工准备 （一）材料 １、面层材料 （１）材质：按设计要求。木地板材料由甲方提供。 （２）规格：按设计要求。 ２、基层材料 （１）防水垫层； B、作业条件 １、施工程序：先做木地板基层、再安装面层木地板。 ２、施工要点： （１）木地板四周必须留出九毫米左右的伸缩缝。 - 面层铺设施工 面层施工主要是包括面层木地板的固定，固定方式为钉接。 - 条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便，固定牢固，使用美观的要求。对于走廊、过道等部位，应顺着行走的方向铺设，而室内房间，宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说，顺着光线铺钉，同行走方向是一致的（按施工图表示的铺设方向进行铺设）。 - 以墙面一侧开始，将条心木板材心向上逐块排紧铺钉，缝隙不超过1MM，圆钉的长度为板厚的2.0～2.5倍。 - 用暗钉法固定木地板，先将钉帽砸扁，从板边的凹角处，斜向钉入。在铺钉时，钉子要与表面呈一定角度，一般常用45度或60度斜钉入内。 - 施工注意事项 - 一定要按设计要求施工，选择材料应符合选材标准。 - 木地板靠墙处要留出9MM空隙，以利通风和木地板材料本身的伸缩变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |  |  |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术交底记录 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| 表C2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  | 北京××××公寓 |  |  | 交底日期 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | ××××××××有限公司 |  |  | 分项工程名称 |  |  | 木地板地面 |  |  |
| 交底提要 |  | 木地板地面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： E、质量标准 （一）主控项目 - 木地板面层所采用的材质和铺设时的木材含水率必须符合设计要求。 - 面层铺设应牢固，粘结无空鼓。 （二）一般项目 - 木地板面层应无明显刨痕和毛刺等现象，图案清晰、颜色均匀一致。 - 面层缝隙应严密，接头位置应错开，表面洁净。 - 木地板面层的允许偏差应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》7.1.7的规定。 板面缝隙宽度：2mm。 表面平整度：2mm。 板面拼缝平直：3mm。 相邻板材高差：0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  | 交底人 |  |  |  | 接受交底人 |  |  |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |