施工方案

K21+318.5匝道桥上部连续板支架模板施工说明

根据设计和施工规范要求,为保证满堂支架的承载力,基础回填夯实达到95%后方可在其上面搭设支架,其回填土高程为19.18m。

架设支架前，支架底部先垫上200×50mm的木板，木板横向铺设，其间距为600mm，然后再在上面立杆受力处铺设150mm×150mm×10mm的铁板,使立杆在上面。支架立杆纵向间距为600mm ,横向间距为900mm，纵横向横杆架设6道，自上而下依次为0.2m,1.0m,1.2m×3,1.0m.横向剪力铺设3道，纵向剪力撑每5米设一道，共设19道。

支架顶端设400mm的顶托调平螺栓，在顶端上面铺设100mm×100 mm的方木，然后在其上面铺设钢模板，钢模板每隔300mm铺设一块，排与排之间交叉铺设。模板横向每隔1.22m处铺设一道100mm×55mm的方木，用以固定竹胶板用。钢模板铺设完后，在其上面铺设2440mm×1220mm×8mm的竹胶板，板与板之间的缝隙用泥子刮平。

支架与模板搭设见详图。

支架荷载计算：

砼：          1144.96×2382=2727294.7kg

钢筋：                         124920kg

模板：a钢模板：                8500kg

b竹胶板：                15000kg

顶横木：                        29000kg

顶托螺栓：                      27100 kg

施工人员：                      2000kg

施工机械：                      1000kg

小    计：                      2919314.7kg

铁   板：                       5560kg

垫   木：                       29000kg

总   计：                       247220kg

28609KN

受力面积( 90×11.1)+( 90×1.95×2)=1350 m2

通过计算支架搭设完毕后进行局部等荷载预压试验观查其变形值.待支架无变形值后,方可进行下一步施工.