第一部分

- 一、编制说明：

本方案以模板、钢筋、砼工程和文明施工管理为主线，以质量、安全、进度、文明施工、材料节约为中心。同时针对本工程的施工图设计的要求及劳务承包的基本特点，编制工程项目管理网络及劳动力的组织的情况。本方案为1#、2#、3#楼主体承包技术资料，未考虑主体结构劳务承包以外的其它技术措施管理办法。

- 二、工程概况：

本工程位于陕西西安市昆明路，由西安市经纬建筑工程有限公司建设的雅逸花园1#、2#、3＃住宅楼：

1＃楼由抗震缝分为A、B、C区，地下1层为库房及设备用房，地上27层均为住宅，结构总高度79.800m，标准层高度2.9m,建筑面积44685.85㎡，建筑基地面积1595.14㎡，地下室面积1599.13㎡，结构类型：剪力墙，设计使用年限五十年，建筑规模住宅486户。

2＃楼为高层住宅楼，地下1层为库房及设备用房，地上17层局部跃层均为住宅，结构总高度54.50m，标准层高度2.9m,建筑面积22807.14㎡，建筑基地面积1104.9㎡，地下室面积1183.74㎡，结构类型：剪力墙，设计使用年限五十年，建筑规模住宅207户。

第二部分

- 一、零米以下结构施工流水程序控制：

根据蓝图设计，基础地下室采用三个步骤来完成：

第一步骤：砼垫层一次性压光—做防水层及防水保护层—施工放线—基础梁、筏板及墙体绑扎—模板安装—砼浇筑及养护。

第二步骤：施工放线—地下室满堂架搭设—柱、墙钢筋绑扎—墙、柱模板安装—砼浇筑及养护。

第三步骤：梁、板模板安装—绑扎梁、平板钢筋—梁板一次浇筑。

- 二、主体结构部分机械设备：

1、钢筋加工机械

二台调直切断机

四台可调式快速弯曲机

四台切断机

四把断线钳

两套电焊机

2、木工加工机械

二台电压刨

二台电锯

四台木工手电钻

一台平刨

3、砼施工机械设备

一台泵送车

10台振动器（2.5KW）

15条6m棒

4、砼养护：自来水管每层设龙头，肢管共300m

第三部分

- 一、质量目标：

1、本工程质量等级目标：确保“AAA”工程，其中主体结构工程实现清水砼无粉刷。

2、分部分项工程质量分解目标。

A、地基与基础工程：质量等级目标为优良，其中钢筋工程、混凝土工程的优良率为大于95%。

B、主体工程：质量等级目标为优良，其中钢筋工程优良率大于95%。

C、楼地面工程：质量等级目标为优良，其中基层楼面优良率大于95%。

D、屋面工程：质量等级目标为优良，其中屋面基层大于95%。

3、项目质量保证体系：

A、质量保证体系图

工程质量管理保证体系图

项目经理

技术、质量总负责

| 木 工 工 长 |  | 钢 筋 工 长 |  | 砼 工 长 |  | 架 子 工 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各工种专业班组长

质量监查小组

B、项目组建之初，对每个部门的配备均经过反复研究，每个岗位的人员均经过精心挑选，选择有创优经验，组织能力强，有责任感，技术过硬的管理人员组成。能打硬仗的项目管理班子，建立完美质量岗位责任制，明确领导理论联系实际成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到每个管理人员，并签定相应的质量岗位责任制，以最佳的工艺方案和最优秀的施工操作人员，达到本工程最优的质量效果。

C、公司质量管理动行体系贯彻执行ISO9002国际标准化管理模式，项目质量管理活动严格执行（项目质量计划）。

D、在施工中，坚持质量第一，信誉至上的原则；坚持以预防为主的质量控制原则；贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则。

- 二、安全管理目标：

1、本工程安全管理杜绝无重大安全事故、火灾事故、机械事故，避免重伤事故，减少一般事故，轻伤事故发生频率控制在千分之二以下，施工现场安全达到CB/T28001—2001职业健康安全管理体系的要求，确保优良标准。

2、根据在工程建筑作业面大，施工交叉作业多这一特点。针对具体工程制度相应安全技术方案和实施细则。

3、项目安全保证体系

A、安全保证体系图

安全生产管理保证体系图

项目经理

安 全 员

| 木 工 工 长 |  | 钢 筋 工 长 |  | 砼 工 长 |  | 架 子 工 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各工种专业班组长

安全监查小组

B、安全责任制：根据认负责生产谁就负责安全的原则。首先建立各级安全责任制，工地现场，总负责人对整幢高层施工安全负责，各工种负责人对安全负直接领导责任，安全负责人负责安全技术的方案、编制审核，安全技术交底和安全教育。施工人员负责分项施工范围内的安全生产，贯彻落实安全技术措施。安全员负责安全管理和监督检查。工人班组服从组长，安全事故使每个工人都有要有安全职责。执行这个安全职责制度使工地形成职责分明的安全网络。安全组织体系与生产体系必须相一致。

4、安全教育制度：安全教育分两个方面内容，即安全意识教育和安全技术交底。对进入工地全体职工首先进行安全入场教育，定期进行安全意识教育，每次由谁在班前对工人下达作业任务，就由谁负责对工作进行安全交底教育，班组长每天上下班对本班工作要进行上岗安全教育。

5、安全验收制度，安全设施必须是：按照施工组织设计和分部分项工程安全措施备制。工人进场后，要对现场安全设施的数量、质量、位置、性能按专门程序进行复检、调试、运转，完成全部验收手续，挂合格牌后才能使用。

6、安全检查制度：本检查分定期例行检查和不定期专业检查。定期的例行检查包括每月一次的全面安全检查，由工地各级安全负责人和有关专业人员实施，对整个工地从安全意识、安全制度、安全措施中各个方面检查结合月安全活动日将检查结果，进行安全生产讲评；工段每周（旬）进行一次例行的定期检查，由施工人员实施，检查结果在班组长会议上进行讲评；每个作业班组结合上岗安全交底每天开展安全上岗检查，保证操作机具及作业环境安全。不定期专业检查是指，由工地安全负责人从安全生产的宏观考虑临时做出的决定。通过这些检查，提高和加强职工的安全意识，强制落实各项安全制度和措施，以发现和排除安全隐患。

7、现场组织义务消防队与总包单位专职消防员密切配合，确保现场消防、治安、保卫工作的顺利进行。

- 三、工期进度控制目标：

为了确保工程按期完成，特制定如下措施。

1、编制施工方案，并将施工方案在施工前组织管理人员和操作人员认真学习，从而提高管理层高度的思想意识，零米下均分流水段作业，科学安全工艺流程及工序交接。除了月旬周作业计划外，要有详细的日作业计划，在日作业计划中，要准确限定各工种开始时间和完成时间，以及其它工程的交接时间，时间的准确程序以小时为单位计算，从而提高穿插和工序的交接时间，并以大流水里划小流水，大大提高缩小工序和交接时间，以一户型为基础作为一个小流水，最大限度的减少穿插作业时间。

2、强化劳动力的管理和布置，在施工中，根据作业流程的需要，三大工种保证做到全天候二十四小时随时出动，且动作迅速，纪律严明，同时还要根据工人的技术特点，将工人固定在每层的同一位置上，以提高工作效率，除了现场的劳动力达到上述要求外，我公司将发挥在西安地区形成，规模作战优势，有效组织突击队，在工作紧急需要时，随时可集中优势劳动力突击施工。

3、现场总负责人为进度调度，负责对每天生产进度进行动调和监督，并于每天下午四时开始生产进度例会，落实进度实施情况，若出现进度落后于计划，应采取紧急赶措施，同时布置每二天的进度计划，并下达各工种几点交接的命令，从而使每日进度完全保证周、旬、月进度的实施。

- 四、创建省级文明工地的主要技术措施及管理措施：

为了配合总包工项目建成一流的省级文明工地的目标，我公司将在自身的文明施工中注意做好如下的要点。

1、对进场员工进行专门的文明施工意识的强化教育，“使做优秀文明职工，干优质精品的工程”，成为每个人的自觉意识和行为。

2、保持办公室生活设施整洁卫生，对办公室、宿舍及生活区安排专人每天随时打扫、整理、监督和保持。

3、保持生产区及作业区、作业面整洁、有序，对各种周转材料要分类堆放在指定的位置上，对已拆完的模板楼层进行全面清理并打扫干净；对作业面，每隔四小时派专人清理打扫。

4、对进场员工统一着装，统一床单、被褥，实行半军事化

管理。

- 5、项目文明工地保证体系文明施工管理保证体系图

项目经理

文明施工员

安 全 员         材 料 员

| 木 工 工 长 |  | 钢 筋 工 长 |  | 砼 工 长 |  | 架 子 工 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各工种专业班组长

文明施工小组

6、对进场员工强化文明施工意识，让全体员工着装整洁无粗话、脏话，无随地大小便，无吸烟、打架斗殴不良现象的发生。

7、加强周转材料的使用和管理，杜绝一切人为因素造成损坏，加强消耗材料的管理，坚决控制在定额、限量范围内，并对部分材料进行回收利用，对现场中心备用材料按规格，分类码放整齐并挂牌示明，搞好每一道工序的现场清理工序，严格执行“1+1=0”的工序交接材料管理制度，积极教育工人要认真爱护现场所有料具，以主人翁的态度，养成精打细算，严厉节约的良好习惯。

第四部分

- 一、模板工程施工工艺

1、模板的选择：

地下室筏板及梁采用多层木工板模板、木方及钢管支撑组配；顶板及梁采用多层木工板模板、木方及钢管支撑组配；±0.000以上墙柱，采用北京大钢模板，钢管支撑组配；顶板及梁采用多层木工板模板、木方及钢管支撑组配；楼梯采用木方及多层板模板钢管支撑组配；踏步采用定型钢模板；阳台栏板及压顶采用木方及多层板模板钢管支撑组配。多层板为2440mm×1220mm,木方为60mm×100mm,钢管为D=48mm

2、基础梁、筏板支模：

筏板和基础梁部分，拟采用一次支模的方法进行施工，即在底板厚度以内为按照筏板、基梁平面尺寸进行支模。

应在垫层混凝土有一定强度后按照图纸设计尺寸弹好轴线、墙、柱、梁外边线。周边采用砖台模，以免周边杂物掉入基础内，内侧采用多层板外附纵横背带，背带采用60㎜×100mm木方与D=48㎜钢管，纵向每隔600㎜一道，横向背带的间距视基础梁高度而定，但不得超过300㎜一道。基础梁满堂架整体加固，并延梁长1200mm在基础梁中部，高度每隔50cm设对拉螺栓一道，以保证砼浇筑期间模板稳定不变形。

3、地下室墙体：

外墙采用Φ12止水拉杆，拉杆横向间距为0.45m，纵向间距为0.45m，内墙用Φ12穿墙拉杆并且加PVC胶带。防水砼墙板对拉螺栓中都应加焊40㎜×40㎜的止水钢板，在模板内侧的拉杆上加木垫块（大面靠模板），砼浇筑完成后，拆除模板取下水垫块，沿平凹槽压实抹平，内墙模板杆用塑料套管，一方面控制墙体厚度，另一方面拉杆可重复利用。

4、墙、柱模支法：

墙、柱模安装顺序是：安装前检查—垃圾—管线及预埋安装—检查对角线长度—安装螺栓—全面检查校正—整体固定。

A、模板就位前，在墙、柱根部根据墙柱边线焊钢筋定位撑，并对墙柱的根部进行彻底的清理。把钢筋表面的砼及浮浆除掉，施工的清理机具是木工专用空压机、吸尘器及用水养护随时清理，并对轴线及模板控制线进行复查，复查后再安装以保证模板的基本平整度和支撑系统的整体稳定性。

B、模板校正加固好验收无误后，对模板的下角部位的缝隙用水泥沙浆进行堵缝处理，防止砼漏浆。

5、大模板安装：

安装前要弹好楼层的墙身边线及门窗洞口位置，楼层找平做灰饼。为防止大模板下口跑浆，沿模板下口抹砂浆的找平层，但找平层不能伸入剪力墙内。北京大模板的安装要点如下：

A、安装工艺流程：

准备工作—挂外架子—安内纵墙模板—安堵头模板—安外墙内侧模板—合模前钢筋隐检—安外墙外侧模板—预检。

B、在下层外墙砼强度不底于7.5mPA时，利用下层外墙螺栓孔挂金属三角架平台架。安装内横墙，负纵墙模板，先按照先模后纵墙的安装顺序，将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊到安装位置初步就位，用撬棍按墙位线调整模板位置，用托线板测量垂直度校正标高，使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求。合模前检查钢筋。水电予埋管件，洞口模板，窗墙套管是否遗漏，位置是否准确，安装是否牢固，是否肖弱断面过多等，安装外侧模板前将墙内杂物清理干净，安装反号模板，经校正垂直后，用穿墙螺栓将两场面模板锁紧。在内墙模板的外端安装活动堵头模板，它可用木板或铁根据墙厚制作，模板要严密，防止浇砼时漏浆。在安装外墙内侧模板时，按楼板上的位置线将大模板就位找正，然后安装门窗洞口模板，安装外侧模板，模板吊放在金属三角平台架上，模板就位穿螺栓坚固校正，注意施工缝模板的连接处必须严密，牢固可靠，防止错台和漏浆现象，大模板的连接时应边就位，边校正，并随即安装各种连接件，支承件或加设临时支撑，必须将模板支撑稳固后，才能脱钩，模板安装完毕后，必须将模板支撑稳固后，才能脱钩，模板安装完毕后，全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固、稳定，模板拼缝是否严密。

C、电梯井筒模安装：梯井筒模板安装前，应先在电梯井墙上预留孔并搭设平台支座，以方便操作，安装时将纵横向反正旋转收缩，用塔吊吊入。就位后将下反旋螺杆旋转撑开，用调平螺丝调整模板的垂直度，经检验合格后，用穿墙螺栓将两侧模板拉牢，并将撑紧，每次安装前都要测量电梯井垂直度及井内空间尺寸，特别是门洞口的标高尺寸，发现问题要及时采取纠正措施。，根据墙柱边线焊模板定位筋。在门窗予留洞及填充墙留洞处，待模板安装且校正后，为防止砼侧压力使其洞口偏移，因此在模板外型的钢筋上焊模板支撑点，要求上中下三道，洞口上边同时焊支撑点，并在大模板内侧设固定卡具，外侧反螺丝固定，方可达到洞口不变形，垂直方正。大模板脱模后，必须及时清理。保养，维修各种配件的整理工作，安装及堆放根据安装的先后顺利及编号合理的堆放。严禁堆放混乱，采取一定的控制措施，根据设计规划的场地有步骤的施工。

6、梁底模、侧模、柱头模：

支模顺序：复核轴线底标高及轴线位置—支梁底模—绑扎钢筋—支梁两则模—复核梁几何尺寸及位置—与相邻梁板模连接固定支设柱头模

根据设计的截面尺寸，采用竹胶板配制的不定型模板，以保证砼表现平整、光滑。观感达到清水模的效果。

A、梁模板安装，采用侧模包底模的方法施工。分段制作，分段安装，梁底模板和侧模应予拼成大片用塔吊就位。在柱子砼上弹出梁的轴线就水平线（梁底标高引测用）并符合梁底标高，校正轴线位置无误后，搭设和调平梁底模支架。支设梁底模支撑时要用水准仪找平，确定梁底模的标高，梁底模应按设计要示或规范要示起拱。梁模板采用钢管脚手架排架支撑，当梁高小于700mm时，立杆间距为800mm；当梁高大于700mm时，立杆间距为700mm；当梁高大于1000mm时，梁下立杆间距为600mm。梁模板组拼时，对模板不足的部位，可用木模板拼补，并应有尽量避开拐角，拼补在平面上。在底模上绑扎钢筋，经验收合格后，清除杂物，安装梁侧模。当梁高超过820mm，梁两面侧模板需加腰楞，并增加直径为12的对拉螺栓加固，对拉螺栓纵横距为600mm，侧梁模上口要拉线调直，并复核检查梁模板尺寸，与相邻梁柱板、模板连接固定。

B、梁底平板的支撑系统，采用D=48㎜直径的标准杆到梁底部安装两道抬杠，在抬杠的上部设平杆，平杆间距为0.5m至0.7m以保证梁底的平整度。根据梁的前截情况，对梁底支撑进行加固，为保证整体架子的稳定性，每隔六米设同层高的八字撑。

C、梁柱接头模板，应按设计尺寸和构件质量，不允许随意拼塞，以免变形影响结构质量。

7、现浇板模板安装：

施工层内架宜采用碗扣式脚手架或标准杆，以降低材料的浪费，又便于施工。

根据上层柱，墙立筋位置用水准仪，作好标高控制线，用线绳控制底板标高。

现浇板模板采用单块就位安装法施工。支设现浇板模板时，先将方木搁栅用20号铁丝绑扎固定在钢管支撑架上，然后将竹胶板直接铺在方米上。模板组拼完毕后，用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高进行校正。当模跨大于或等于4m时，板底模板应起拱，起拱高度为板跨长度为千分之一至千分之三。板模拼缝采用硬拼缝方法施工，在模板拼装前。应对所用模板进行认真挑选、试拼、对拼缝，不严的查板进行修理，要求每块模板的四条边要平直，必要时用电刨刨平。使模板拼缝严密不漏浆。对于模板的锯口处要刷封口胶，以避免因水浸蚀使模板变形。

8、楼梯模板：

楼梯底板模板采用12mm厚竹胶板，60×80木龙骨，标准钢管脚手架支设，根据图纸尺寸制作相对的模板，安装前、先刷隔离剂，可使楼梯拆模后显得光洁踏步一致。室内楼梯采用予留梁窝和予埋插筋的方法，先浇捣墙体，拆除大模后，支设现浇板时再支设楼梯，二次施工，踏步采用定型模板。

9、模板安装，不考虑门窗过梁，圈梁柱梁。在主休施工完毕后，在门过梁及圈梁部位打眼，用锚固料的方法，把钢筋描墙柱内。

10、所有模板应组拼平整，支撑稳固，拼缝处严密不漏浆，对拼缝处不严密的模板应采用海绵条夹垫和粘贴纸胶带。

11、模板安装前应均匀地涂刷隔离剂。施工时应注意柱模板竖向放置，水平放置时只准单层码放，严禁层叠码放，以免受压变形。对于接口处的加强要倍加爱护，不得乱摔，并注意模板后及时清理，避免水泥浆强度增高给清理，带来困难甚至损坏模板。

12、模板的拆除：模板的拆除应符合规范要求。悬挑构件的模板，应有待其砼强度达到100%设计强度且上部结构已施工完毕后方可拆除。拆除模板的顺序遵循先支后拆，后支先拆；先拆不承重的模板，后拆承重部分的模板；自上而下，去架先拆侧向支撑，后拆竖向支撑的原则。作业班必须履行拆模申请，经有关人员的批准后方可拆除，模板拆除不允许用钢棍或锤猛击乱撬，严禁使用拆下的模板自由坠于地面，所有拆下的模板立即派人用铲刀、刷子等工具将粘涂在模板面上的砼、水泥浆等杂物清理干净并将撬区破损的模板面修补好后，分规格按指定地点堆放整齐。

13、模板的质量要求：模板及支架必须具有足够的强度，刚度和稳定性。模板应表面平整，接缝严密不漏浆。模板的实测允许偏差见下表，其合格率严格控制在90%以上。

现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法

| 项目名称 |  | 允许偏 差mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 |  | ±3 | 水准仪或拉线，钢尺检查 |
| 截面内 部尺寸 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 柱、墙、梁 | ±3 |  |
| 层 高 垂直度 | 全高≤5m | 6 | 水准仪或吊线 |
|  | 全高≥5m | 2 | 钢尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 3 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 表面平整（2m长度） |  | 3 | 塞尺或2米靠尺 |

现浇剪力墙结构大模板允许偏差

| 项目名称 |  | 允许仿差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多层大模 | 高层大模 |  |
| 墙轴线位移 |  | 5 | 3 | 尺量检查 |
| 标高 |  | ±5 | ±5 | 水准仪、尺量、拉线 |
| 墙截面尺寸 |  | ±2 | ±2 | 尺量检查 |
| 每层垂直度 |  | 3 | 3 | 经纬仪 |
| 相邻板面高低差 |  | 2 | 2 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 2 | 2 | 2m靠尺塞尺 |
| 预埋钢板中线位移 |  | 3 | 3 | 接线和尺量检查 |
| 预埋管、预留扎中线位移 |  | 3 | 3 |  |
| 预留洞 | 中线位移 | 10 | 10 |  |
|  | 截面内部尺寸 | ±10 | 5 |  |

- 二、钢筋工程施工工艺及技术控制措施：

1、施工现场的规划：

制作前根据施工现场的规划，合理安装各类机械，如调直机、弯曲机、切断机，对焊机等基本形成流水作业线，不得随便战胜其它工种的场地，各种机械施工前进行调试，保养维护工作。

2、钢筋的制作：

A、钢筋必须按施工进度计划要求，做到分批进场，进场后要做好钢筋的保护工作，避免钢筋的锈蚀或油污，保持钢筋洁净，钢筋下料前，应由经验丰富的工厂施工人员认真做好翻样工作，翻样时应根据构件内的钢筋长度和同一截面上接头数量限制等合理地确定钢筋的下料长度，做出配料单，并按图纸仔细核对配料单。配料时，应统筹考虑，先下长料后下短料，降低损耗，对形状复杂的钢筋，应先试弯，经复查各部分尺寸无误后，再成批量下料加工，钢筋加工时，就严格控制钢筋的弯折角度，和几何尺寸，特别是箍筋的弯钩应至135度平直段长度，不得小于10倍箍筋直径。

B、钢筋制作好后应按构件编号，将不同规格不同接头的钢筋，分别捆绑堆放，并挂牌标志，以免混乱。制作过程中对各构件的成型挂牌，禁止混堆乱放，并根据绑扎的先后顺序制作。

3、钢筋的绑扎与安装:

A、基础钢筋由下向上进行施工绑扎，先绑扎底层网片，基础梁绑扎前由专人搭设施工用架，以保证安全施工。底板排放钢筋时，必须把轴线及柱角标记避开，不能直接把钢筋排在轴线上，防止对以后施工造成困难。对墙柱插筋由专人进行加固，防止位移现象。为控制柱钢筋主筋的位移，必须在砼施工前把轴线标在模板或梁钢筋上，对墙柱钢筋由专人进行校正。

B、梁、柱、板钢筋半成品用塔吊运上楼层，先扎柱筋。再扎梁筋，最后扎板筋，水电暖配管后，再扎盖筋，柱梁钢筋骨架中箍筋必须是封闭壮应有于受力钢筋垂直设备，间距应均一致，绑扎应牢固，箍筋弯钓应弯至135度，弯钩端头直接长度不得小于10倍箍筋直径，箍筋弯钩端头直接长度不得小于10倍箍筋直径，箍筋弯钓叠合处，应有沿受力钢筋方向交错布置，梁柱节点处箍筋不漏置，主梁端第一个起步箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm，梁、柱箍筋加密区长度均要符合设计要求，剪力墙和现浇板的钢筋网，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间部分交叉点可隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋，不生产生位移和偏移和双向受力的钢筋必须全部扎牢。在柱筋绑扎完毕后，在上层板面200mm处绑扎一道柱筋定位箍筋，完全杜绝柱筋的位移，在绑连梁时，绑扎一道提前焊制的Φ18剪力墙定位卡（如后图），周而复始利用，能有效的保证墙体立筋的间距不位移。在柱筋绑扎完比后，在上层板面200mm处绑扎一道柱筋定位箍筋，完全杜绝柱筋的位移。为了保证砼柱平整度，确保砼柱的质量不受破坏，墙压筋与柱的锚固连接不采用传统的予埋方法，而采用植筋法，墙体砌筑前，在砼柱面上按压墙筋位置用电钻打孔，孔径为2倍的锚固钢筋直径，孔深为20倍锚固钢筋直径，然后将孔清理干净，并洒水湿润再灌入高性能复合灌浆料，将锚固钢筋插入孔内，待灌浆料凝固即可。钢筋骨架中的搭接长度、位置、锚固长度应符合设计及规范要求，钢筋保护层的厚度用塑料轮式垫块，控制梁板筋保护层用式塑料垫块，扎好的梁柱钢筋禁止踩踏，浇筑砼时，在马凳上铺脚手板，施工人员站在肢平板上施工，然后后退式推进。钢筋扎好后，首先组织自检，仔细检查核对钢筋的数量，规格及位置，间距与设计是否一致核对埋件，留洞数量，位置是否正确，并进行质量评定，达到标准后，填写工程报验单，请监理工程师进行隐蔽验收。

C、绑扎现浇板的钢筋主筋的位移，必须在模板上用墨斗弹好线再排列绑扎钢筋，并根据要求垫好保护层。

D、主梁上下主筋端部，必须整齐，主筋的排距，梁柱箍筋的间距不但符合规范及设计要求，而且观感整齐，表面清晰，扎头不得外漏，达到自检、互检，交接检一次过关。

E、历行材料节约，对扎丝合理裁剪，合理绑扎，剩余扎丝钢筋必须及时回收利用

F、钢筋绑扎成型后，采取切实可行的钢筋成品保护措施，用架板铺设施工通道，砼施工时，必须由专业钢筋工看护，发现问题及时纠正，对悬挑板下部要有足够的钢筋支撑，以保证钢筋的设计位置不偏差。

4、钢筋接头：

柱内纵向钢筋采用电渣压力焊连接，梁板内通常钢筋接头，采用闪光焊接，其它均采用绑扎连接，闪光对焊头的焊接工艺方法或根据钢筋直径的大小而定，当钢筋直径较小，钢筋级别较低，可采用连续闪光焊，当钢筋直径较大时，则应采用闪光—预热—闪光焊，接每批钢筋焊接前，必须进行现场条件下钢筋焊接试验，合格后方准正式施焊，同时按规定要求，留置试件，进行机械性能试验，闪光焊接前和施焊过程中，应检查和调整电机度位置，拧紧夹具丝杆。钢筋在电极内必须夹紧，电极气进口变形应立即调换和修理，焊接过程中，焊接施工的各个环节要紧密配合，控制各项焊接参数，确保焊接质量，发现异常或焊接缺陷应查明原因及时消除，焊接后稍冷却才能松开电极钳口，取出钢筋时必须平稳，以免接头弯折，对焊接头应按批抽10%进行外观检查，并不得少于10个。焊工必须持证（有效期内的证件）上岗，严禁无证上岗操作，焊接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍。

5、钢筋绑扎的质量要求为：

钢筋骨架中的搭接, 锚固长度应符合设计和规范要求，成型钢筋骨架应绑扎牢固，不得松垮、变形。施工过程中严禁踩踏绑扎成弄的钢筋，以保证钢筋的正确受力位置。特别是悬臂构件的上部负责矩钢筋，应严格控制其位置，以免造成质量事故，钢筋绑扎允许偏差值必须符合下表，合格率应控制在90%以上。

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  | ±10 | 钢尺检查 |
| 绑扎钢筋骨架 | 网眼尺寸 |  | ±20 | 钢尺最连续三档，取最小值 |
|  | 长 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 受力钢筋 | 间距 |  | ±10 | 钢尺量两端、中 |
|  | 排距 |  | ±5 | 间各一点，取最大值 |
|  | 保 护 层 厚 度 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 柱梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 墙梁 | ±3 | 钢尺检查 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋问题 |  |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最小值 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 | 钢尺检查 |

钢筋绑扎完工砼浇筑前，应认真进行隐蔽工程的检查验收，仔细检查对钢筋的数量，规格的位置与设计是否一致，核对埋件，留洞的数量、位置和几何尺寸是否正确，并应及时办理隐验手续，经监理工程师确认无误后方准浇筑砼。

6、钢筋绑扎实行“七不准”和“五不验”：

“七不准”：钢筋污染未清除干净不准绑钢筋；忆浇砼浮浆未清除干净不准绑钢筋；控制线未弹好不准绑钢筋；钢筋偏位未检查，校正不准绑钢筋；钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋；图纸不熟不准绑钢筋。

“五不验”：钢筋未完成不验收；钢筋定位措施不验收；钢筋保护层垫块不合格，达不到要求不验收；钢筋纠偏合格不验收；钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。

7、钢筋工程质量控制注意要点：

A、梁柱节点处柱内箍筋内应在摆放梁筋前布置好，同时应与木工紧密配合，梁单侧面封模，保证柱头箍筋绑扎到位。

B、顶极浇筑砼时，必须检查底筋保护层垫块，面筋支撑马凳是否完成，钢筋拐头是否垂直朝下，并搭设砼施工通道，浇筑砼时必须由钢筋绑扎班组设专人看钢筋，随时检查钢筋是否移位、塌落，钢筋负筋拐头是否上翻，并及时组织修复。

C、砼施工时，泵管不得冲击墙柱竖筋，造成钢筋弯曲。重点控制悬挑构件，施工中严格把关，重点检查面筋是否正确，箍筋是否到位。

D、重点控制箍筋加密区纵筋锚固。搭接长度，位置及该部分钢筋的绑扎质量。

8、钢筋成品保护：

A、原材料架空堆放，场地排水良好，严格在原材料上进行油漆操作，雨天施工，并在钢筋上铺设塑料布，防止鞋上带泥污染钢筋。

B、梁板砼浇筑前用500mm长PVC管套在第一根柱竖向钢筋上，以防柱钢筋受砼污染，如有个别污染应及时清理，保证砼对钢筋的握裹力，同时可防止脱模剂污梁钢筋。

三、砼工程施工工艺及技术控制措施

1、砼施工工艺流程控制：

砼施工前的交底与钢筋、模板及预埋筋、管件验收—各类机具准备及施工线路规划—砼浇令签发—砼泵送及布料机布料—高标号砼的浇筑及临时施工缝的堵设—低标号砼的浇筑及临时施工缝拆除—砼面覆盖养护—砼施工的清理。

- 2、砼施工工艺质量控制：

A、基础采用分层浇筑的方法，筏板和梁循环浇筑的方法进行，掌握初凝时间，在振捣时严格控制振捣时间，掌握振动棒的插入深度。

B、柱砼浇筑前，仔细检查墙柱根部有无缝隙及时处理，以确保柱砼无乱根现象。

C、认真解决重点部位的砼浇捣有事宜，对各节点钢筋密集的部位。在模板合模前，由砼专职负责人带领震捣工，对这些部位进行仔细的察看、检查，对砼浇捣有不利因素及障碍，向有关技术部门反映，并及时解决。

D、对任何砼构件的面层处理的工序是：线绳控制标高—刮杠找平—木抹压第一遍—木抹压光第二遍后用铁抹压一遍—用铁抹压第二遍的同时用毛刷一遍的施工顺序。整体抹压时间必须控制在砼初凝前完成，通过以上的工艺方法，使砼面达到密实、平整、颜色均匀一致，无裂疑、元浮浆起砂等质量缺陷。

E、对于砼养护，要看作与砼浇捣工作同等重要的工作来认识，覆盖与浇水时间根据对砼实际测量情况来决定并严格执行。采用人工浇洒自来水，分白天黑夜两班进行，模板或砼表面要经常保持湿润，砼浇筑12小时开始浇水养护。夏季应用草袋或麻布片覆盖，防止暴晒。

F、砼的成品保护，必须对柱棱角，楼梯踏步的棱角及容易碰撞的部位，用木条和胶带贴牢加以保护。

3、砼运输及浇筑：

现场配备一台砼输送泵以解决砼垂直运输和水平运输，一台布料机用于辅助砼的水平运输，为了砼浇筑时，操作人员便于施工，避免踩踏钢筋和砼堆集多引起钢筋移位变形。支撑倾倒，模板塌落及漏浆等现象发生。在砼浇筑地点搭设操作平台和卸料平台。梁、板砼浇筑时，浇筑时安装钢筋制作的长条马凳，每1.5米设一处，上铺架板（卸料时架板上铺铁皮）作为操作平台，操作方便，得于移至它处。砼浇筑时，砼自由坍落不大于20cm，浇筑应分层下料。分层振捣，最大分层厚度应不大于500mm，浇筑过程中应经常检查模板，支撑，钢筋及埋件留洞状况，发现变形，移位应及时停止浇筑，并应在浇砼终凝前修复完毕，梁板砼应同时浇筑，浇筑顺次梁方向进行，现浇板砼浇筑后凝结前应用大刮杠将表面刮平，用木抹子压实搓平，以利后续施工，并防止表面干缩裂缝。砼振捣要均匀落实，特别是柱交接处钢筋较密的部位及栏板薄处，应采用Φ30震动棒。砼入模后应充分振捣密实，振捣时间一般50—60S，严禁漏震、欠震、过震，严防疏松烂根等现象的发生。

4、砼施工的留设与处置：

柱、墙的水平施工缝留在板项或梁底，梁板施工缝留在板踌中三分之一区段范围内，留成垂直缝，在施工缝处继续浇砼时，浇筑前应清除已凝结砼表面的水泥溥膜，松动石子及软弱砼层，并加以充分湿润，浇筑前宜先铺一层与结构砼成分相同的水泥沙浆。然后浇砼时应注意加强振捣，使新旧砼紧密结合。

- 四、外脚手架搭设工艺：

1、基本要求：

用扣件式的钢管搭设的脚手架，是施工用的临时结构，它要求受施工过程中垂直和水平荷截，直接影响施工作业的顺利和安全进行，因此脚手架必须有足够的承截力，刚度和稳定性，在施工中受到各种正常荷载不发生失稳倒塌，不超过结构的容许强度，变形倾斜，摇晃或扭曲现象，以确保安全。

2、基本参数：

脚手架距通过计算确定，内立杆距墙0.3m；脚手架与主体连续墙杆设置距水平三步，垂直二步，呈梅花状布置；剪力撑自下而上的连续布置，水平宽度为四跨，垂直宽度为四步与水平夹角在45度—60度之间。

3、受荷载情况：

采用Φ48×3.5钢管和扣件等构成的肢手架，立杆大横杜和小横杆是，主要爱力构件，剪力撑和连墙杆是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件，其中边墙杆还要承受随风荷载，机件是脚手架组织整体的连接件和传力件。

4、材质要求：

钢管无锈蚀、弯曲、无烂口，并定期刷防锈油漆；密止网，竹架板。扣件：应具有产品出厂合格证并经复试合格。

5、脚手架基础：

落地搭设的施工用脚手架，基征重及所受施工荷载均由脚手架基础同传递到地基，因此要使脚手架保持稳定和安全。必须首先要有一个牢固的脚手架基础。搭设脚手架的场地必须夯实、平整。在立杆纵向铺设16#槽钢做为立杆支撑面，在脚手架外侧50mm处设排水明沟。

6、肢手架的构造与要求：

A、立杆接头必须采用对接扣件对接，对接扣件交错布置，两上相临的立柱接头，在高度方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心节点的距离不应大于步距的三之一。

B、纵向水平杆设置的横向水平杆之上，并以直角扣件立杆上，采用6米标准杆，对接扣件连接，接头交错布置不应设在同步同跨内，相临接头水平距离不应小于500mm。

C、横向水平杆采用1.5米标准杆，两端采用直角扣件固件在纵向水平杆上，外侧伸出200mm，内侧距墙100mm。

D、木脚手板垂直于横向水平杆方向铺设，采用对接平铺，两端与横向水平杆用12#铁丝固定，在一层顶及每隔四层满铺一层脚手架，外侧做18cm高档板样。

E、连墙杆拉于内侧立杆与水平杆交点处，与主体结构形成刚性连接，俯第一步水平开始设置且与脚手架连接端不得高于连接端。

F、剪力撑设置到脚手架密目网外侧，由底到顶沿水平和垂直方向连续设置；剪力撑杆接头采用叠式叠交方式。钢管搭接采用两个旋转扣件，搭接距离为500mm与脚手架连接于小横杆上，直角扣件连接，两斜杆交叉点用旋转扣件连接。

7、脚手架搭设顺序：

按脚手架的柱距，排距要求进行放线、定位。杆件按设顺序如下：放置纵向扫地杆—立杆—横向扫把杆—第一步横向水平杆—连墙杆（或加斜杆）—第二步横向水平杆。

8、脚手架搭设注意事项：

垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺垫平稳，不得悬空。搭设立杆时，应每隔六跨调协一根地撑，直至连接墙杆件安装稳定后，方可根据情况拆除水平杆，当搭至有连墙杆的	构造层时，搭设完该处的立杆、纵横驰骋向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙杆；封闭式脚手架的同一步水平杆必须四周交圈，用直角操作与内、外角墙固定。当脚手架操作层高出连墙杆四步时，应采取临时稳定措施，直到连接杆搭设完后方可拆除。剪力撑，横向支撑应随立柱，纵横向水平杆等同步搭设，剪力撑，横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm，对接扣件的开口应朝上或朝内，各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应少于100mm；铺设脚手架时，应满铺，稳铺，靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm，脚手板的擦头应采用直径3.2mm的镀锌铁丝固定在支承杆上，在拐角，斜面平口处的脚板应与模向水平杆可靠连接，以防止滑动，栏杆和当脚步板，应搭设在外排立杆的内侧，上栏杆上皮高度1.2m，中栏居中设置，档脚板高不应小于180mm；首步脚手架的步高为2000mm，离底部200mm，处设置一道扫地杆，以保持脚手架底部的整体性，底部的立柱间隔采用不同长度的钢管，将相临柱的对接接头位于不同高度上，使立柱受荷的薄方截面错开。

- 五、搭设外架的安全措施

1、搭设脚手架必须经安全教育持证的架子工承担，凡患有高血压、心脏病者不得上脚手架操作。

2、搭拆脚手架时，工人必须戴好安全帽。佩安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作。袖口、裤口袋拉紧。

3、施工现场带电线路如无可靠的安全措施，一律不准通过脚手架，非电工不得擅自拉接电线电器装置。

4、脚手架与主体结构边墙杆采用钢管，其一端与主体结构相连接，另一端用扣件同立杆连接，连墙杆设置为三跨步。

5、严禁在脚手板上堆放钢模板、木料、钢筋及施工多余的物料等。以确保脚手架畅通和防止超载。

6、吊运脚手架板，钢管等必须用专用保险吊钩，严禁单点起吊，要堆放平稳，并严格控制脚手架上的施工荷截。

7、脚手架、四角应有接地保护及避雷装置。

- 六、钢筋、模板、砼在施工中常见几种质量通病及预防

1、模板常见质量通病及预防：

A、墙身超厚：原因是墙身放线时误差过大，模板就位调整不认真，穿墙螺栓没有全部穿齐、拧紧。

B、墙体上口过大：原因是支模时上口卡具没有按设计要求尺寸卡紧。

C、混凝土墙体面粘连：由于 模板清理不好，涂刷脱模剂不匀，拆模过早造成。

D、跑浆：原因是模板拼装时缝隙太大，固定措施不牢靠。

E、梁、柱头变形：主要原因是配制时几何尺寸不准，加固不到位。

2、钢筋绑扎常见质量通病及预防：

A、水平筋位置，间距不符合要求：墙筋绑扎时应搭设高凳或简易脚手架，以免水平筋发生位移。

B、下层伸出的墙体和竖直钢筋绑扎不符要求：绑扎时应先将下层伸出钢筋调直埋顺，然后绑扎或焊接；如下层伸出的墙筋位移大时，应针对设计同意后进行处理。

C、门窗洞口加强筋位置尺寸不符合要求：墙顶外伸钢筋应于绑扎前，根据洞口边线位置调整，绑扎洞口加强竖筋时应吊线找正。

3、混凝土工程质量通病及预防：

A、墙体烂根：支模前应在墙模板下口抹8cm宽找平层。找平层嵌入墙体不超过1cm保证下口严密。墙体混凝土浇灌前，模板底部均匀浇灌5cml砂浆事减石子混凝土。混凝土坍落度要严格控制，防止混凝土离析。底部振捣应认真操作。

B、洞口移位变形：模板窗樯螺栓坚固可靠，改善混凝土方法，防止混凝土冲击洞口木板坚持洞口两则混凝土均匀进行浇筑，振捣的方法。

C、外墙歪闪：外墙支模时应检查其垂直度，消除隐患。

D、墙面所泡过多：采用高频振捣器，每层混凝土均要振捣到气泡排除为止。

E、混凝土与模板粘连：注意及时清理模板，隔离剂涂刷均匀。

F、墙面出现狗洞：混凝土坍落度过小，下班前作业漏振等，应注意入模混凝土坍落度，增加振捣时间；下班前混凝土作业班长加强督促和检查。

第五部分

- 一、管理人员配备

1、保安全、严质量、抓工期，在施工中的每一个环节都必须确定：“万无一失”。因而，各项保证措施都有必须具很强的针对性和操作性。

2、本工程组建项目领导领导班子，配备十八名主要管理人员，其中：一标段1#楼，项目经理一人，项目工程师一人，木工工长一人，钢筋工长一人，混凝土工长一人，安全及文明施工工长一人，材料员一人，后勤管理员一人。二标段2#、3#楼，项目经理一人，项目工程师一人，木工工长二人，钢筋工长二人，混凝土工长一人，安全及文明施工工长一人，材料员一人，后勤管理员一人。项目所配备管理人员都是素质精良，作风过硬，经验丰富，管理严格，事业心强，经过专业培训的公司年轻骨干。

管 理 人 员 名 单

一标段1#楼：

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 文化程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汪 鑫 | 男 | 26 | 项目经理 | 中专 |  |
| 何秀全 | 男 | 31 | 项目工程师 | 中专 |  |
| 汪建学 | 男 | 30 | 木工工长 | 高中 |  |
| 胡庆山 | 男 | 28 | 钢筋工长 | 高中 |  |
| 郭建军 | 男 | 29 | 混凝土工长 | 中专 |  |
| 王昌富 | 男 | 24 | 安全及文明施工工长 | 初中 |  |
| 魏 东 | 男 | 29 | 材料员 | 初中 |  |
| 柯善林 | 男 | 28 | 后勤管理员 | 高中 |  |

- 二标段2#、3#楼

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 文化程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何德辉 | 男 | 27 | 项目经理 | 中专 |  |
| 何国伟 | 男 | 26 | 项目工程师 | 中专 |  |
| 种宪明 | 男 | 32 | 木工工长 | 高中 |  |
| 陈维刚 | 男 | 28 | 木工工长 | 高中 |  |
| 贾文贵 | 男 | 32 | 钢筋工长 | 中专 |  |
| 王世军 | 男 | 32 | 钢筋工长 | 初中 |  |
| 魏德田 | 男 | 40 | 混凝土工长 | 初中 |  |
| 胡中良 | 男 | 26 | 安全及文明施工工长 | 高中 |  |
| 黄喜明 | 男 | 28 | 材料员 | 高中 |  |
| 王世保 | 男 | 32 | 后勤管理员 | 初中 |  |

- 二、岗位安全职责责任制

- 1、项目经理安全责任制

A、对本项目安装生产负全面领导责任，是安全生产第一责任人。将安全工作列入重要议事日程，及时召开安全生产会议，保证施工项目安全达标，力争创优。

B、认真执行项目有关安全生产政策、规定，坚持督促每周安全例会及班前安全例会制度。具体贯彻执行各项规章制度、安全技术措施。

C、组织领导每周一次的安全检查，负责解决安全生产中存在的各种问题。经常深入现场检查安全生产情况，及时解决现场存在的各种问题。

D、在计划、布置、检查、评比总结生产的同时，对安全生产必须有明确、针对性较强的要求和措施。

E、参与得大伤亡事故的调查、分析、落实等工作，并负责及时向公司报告情况，对违章冒险作业的人员，经教育无效，有权停止其工作。

F、负责监督检查安全“三保”的使用及其他安全防护设施的使用，经常向职工进行安全生产思想教育并负责对新工人的入场安全教育。

G、负责对一般工伤事故的调查处理并及时造表上报公司。

H、做好项目部综合治理工作，逐日填写值班记录做好安全值班的交接工作。要求项目部无治安案件，无灾害性治安事故，无工伤，列亡事故。

I、因违章指挥，工作失职（包括安全技术交底不合理、操作程序不得当等）发生的安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚，由于管理不善而发生的重大治安、灾难性事故，一切后果均由责任人承担。

J、如发生治安死亡事故，承担领导责任外，减发工资10%，发生重伤，重大人为机械事故减发工资5%，事故当月工用力频率每超过去千分之一罚款_______元（月工伤指标千分之六），月考评扣1-2分。

K、月工伤指标低于千分之六且未发生重大伤亡事故，公司以项目安全基金的20%人作为集体奖励（伤为项目部安全经费）。公司以月工资5%人作为奖励。

2、作为主管安全责任制。

A、对项目的安全生产负直接领导责任。

B、负责认真贯彻党和国家有关生产方针、政策、法规、法令、规定和公司决议。出台项目部相应合理的安全技术措施。

C、在计划、布置、检查、总结、评比生产时，必须同时做好安全工作。注意劳逸结合，督促施工组织设计中安全技术措施的实施。

D、组织领导季度安全生产大检查。必要时对存在问题整改不力的班组督促自检和复查。

E、负责对项目安全生产管理机构的领导工作，支持安全生产管理人员的业务工作、认真听取、采纳有关安全生产工作的合理化建议，抓好并确保安全生产保证体系的正常运转、确保安全生产管理按规定要求到位。

F、组织领导重大伤亡事故的调查处理工作，落实责任改进措施，对事故责任人提出处理意见。

G、因违章指挥，工作失职（包括安全技术交底不合理操作程序不得当等）发生的安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚，由于管理不善而发生的重大治安、灾难性事故，一切后果均由责任承担。

H、如发生治安、死亡事故，承担领导责任外，减发工资10-15%，发生重伤、重大人为机械事故减发工资6-8%，事故当月工伤频率每超过去千分之一罚款     元（月工伤指标千分之六月考评扣1-2分。）

I、月工伤指标低于千分之六且未发生重大伤亡事故，公司以月工资5%作为奖励。

- 3、质量主管安全责任制

A、从技术管理上对安全技术工作负直接领导责任，主持项目部安全技术标准的编制和审定工作。

B、主持编制和审定施工方案、技术措施的同时，主持组织（有时应参与）编制和审定安全生产技术措施。

C、负责对重要安全措施和新工艺、新技术的鉴定，并解决安全生产中的重大安全技术问题。

D、因违章指挥，工作失职（包括安全技术交底不合理操作程序不得当等）发生的安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚，由于管理不善而发生的重大治安、灾难性事故，一切后果均由责任承担。

E、如发生治安、死亡事故，承担领导责任外，减发工资10-15%，发生重伤、重大人为机械事故减发工资6-8%，事故当月工伤频率每超过去千分之一罚款     元（月工伤指标千分之六月），考评扣1-2分。

F、月工伤指标低于千分之六且未发生重大伤亡事故，公司以月工资5%作为奖励。

- 4、安全员安全责任制

A、安全员是各项目部的专管安全生产业务人员，除严格履行上级规定的职责和公司决寂静的事项外，对现场违章冒险人微言轻负有检查、督促之权。对不听劝阻，又不采取防护措施，有可能危及工人生命安全的作业，有权立即停止其工作，然后报告上级有关领导。

B、对于各类事故发生后负责保护现场，抢救伤员，向上级报告，并协助做好事故调查报告工作，按“四不放过”V原则处理,及时向上级报送工伤事故报告。

C、参加各级领导组织的安全在检查，督促检查职工安全教育特种作为人员持证上岗和培训考核工作，协助并负责新员工、专业组入场教育、三级安全教育、职工安全知识教育，开展经常性安全宣传、教育工作，指导班组安全工作。

D、及时检查现场和作业环境中隐患和漏洞，对职权范围不能解决的隐患及时反映报告，提出解决隐患和漏洞的措施建议，检查督促落实隐患的整改治理。

E、督促防护用品的发放以及保健食品、防暑降温的使用，严把安全用、安全设施质量关，积极和有关部门研究防止职业中毒和职业病的措施，协助做好劳逸结合。

F、负责现场安全管理资料的搜集整理工作，及时检查现场安全达樯防护状况，努力实现达标创优。

G、值班期间必须佩戴公司下发的安全值证，及时掌握安全情况，发现违章冒险作业有权以纠正和制止，如遇紧急情况有权决定暂停生产，对事故的责任人有权提出处理意见。

H、有权纠正和拒绝执行违章冒险作业的指令，并立即向主管安全工作的领导报告。

I、凡进入施工现场的所有人，有安全问题上都必须服从安全员的意见和指挥，切实做好安全管理工作，杜绝瞎指挥，造成后果的追究安全员的领导责任。

J、坚持原则，做好系统安全职现范围内的工作，做到腿勤、手勤、嘴勤，严明奖罚，对不安全状态和不安全行为的教育不改按规定处罚。

K、坚持处事“四不放过”的原则：①事故原因分析不清不放过；②群众没有受到教育不放过；③改进措施不落实不放过；④有关责任人得不到处理不放过。

L、坚决制止违章指挥和违章作业，大胆管理，按章办事，不徇私情，遇险情要立即果断处理，隐瞒不报或未发现隐患，发生工伤事故本人负失职责任。

M、因违章指挥，工作失职（包括安全手技术交底不合理、操作程序不得当等）发生的安全事故由责任人承担法律和经济处罚，由于管理不善而发生的重大治安、灾难性事故，一切后果均由责任人承担。

N、如发生治安、死亡事故，承担领导责任外，减发工资20%，发生重伤、重大人为机械事故头减发工资10%，事故当月工伤频率每超过千分之一罚款      元（月工伤指标千分之六），月考评扣1—2分。

O、月工伤指标低于千分之六且未发生重大伤亡事故，公司以月工资10%作为奖励。

- 5、专业工长安全责任制

A、对管辖的班组和施工区域的安全生产负直接领导责任，认真执行有关安全生产的各项规章制度，贯彻执行施工现场安全检查标准和施工用电规范，保证现场防护到位，安全达标。

B、组织实施安全生产技术措施，施工前向班组进行有书面材料的安全技术交底并履行签字手续。

C、经常检查生产区或各作业点，发现不安全因素立即采取措施解决。违章昌险作业人员，经教育无效时，有权停止其工作，并报上级处理。

D、对所属班组人员，经常驻进行安全技术规程教育和季节性安全教育，正确使用劳保用品等，负责组织安全活动。

E、对发生一般事故，组织认真分析研究原因，提出改进意见，吸取教训填写工伤事故登记表。对重大伤亡事故，应积极抢救伤员，保护现场，立即向上级报告，提供原始资料，落实改进措施。

F、指导安全员的工作并经常吸取教训，积极采取措施解决存在的问题。

G、负责检查现场所有机械、架子、井架和用电线路的安装、搭拆验收使用情况，发现问题，及时解决。负责协助对新员工、外包队的进场情况、三级安全教育和安全知识培训教育，发现疏漏及时补课。

H、每一项工程均须进行项目部、施工点、小组安全交底（小组班前交底活动），建立交底台帐。月、季度生产计划，一定要明确安全要求内容，项目经理部、公司生产会必须强调安全生产，并有明确记录。各级生产会议必须有同级安技人员参加，强调安全事项与要求。

I、工长任务单交底必须根据当月工程状况提出明确的、有针对性的安全要求，要切实起到指导工作安全操作的指令性作用，禁止诸如“安全事故”之类不负责任的原则要求。

J、施工组织设计必须对单项工程提出切实可行的安全措施和要求，要有临时用电的施工组织安排。

K、对较大工程和诸如水塔、烟囱、高层危险作业等特殊工程，工长应督促配合安全员进行安全交底。

L、主管工长要尽职尽责，认真执行本制度。如因工长不执行本制度造成的工伤事故，要首先追究工长的直接管理责任，其次追究违章、违纪人员的责任。

M、坚持制止违章指挥和违章作业，大胆管理，按章办事，不徇私情，遇险情要立即果断处理，隐满不报或未发现隐患，发生工伤事故本人负失职责任。

N、因违章指挥，工作失职（包括安全技术交底不合理、操作程序不得当等）发生的安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚，由于管理不善而发生的重大治安、灾难性事故，一切后果均由责任人承担。

O、如发生治安、死亡事故，承担领导责任外，减发工资15—20%，发生重伤、重大人为机械事故减发工资8—10%，事故当月工伤频率每超过千分之一罚款      元（月工伤指标千分之六），月考评扣1—2分。

P、月工伤指标低于各分之六且未发生重大伤亡事故，公司以月工资5%作为奖励。

- 6、班组长安全责任制

A、应对全组人员的安全生产责任，组织学习班本工种安全操作规程，做到班前有交底活动，班后有检查。对于解决不了的问题，及时反映求得解决。

B、在安排任务时，对每道工序应注意的事项交代清楚，分散作业时，应指定一人负责安全工作。

C、参与外架、龙门架、井架、烟囱外架、水塔外架搭设、交付使用的验收工作，负责处理验收工作中发现的问题。

D、一切事故要如实反映情况，坚持原则，做好系统安全职责范围的工作，做到腿勤、手快、嘴勤。凡违章作业造成工伤事故，要追究本人责任。

E、安全管理工作，杜绝瞎指挥，造成后果的追究班组长的领导责任。

F、坚持制止违章指挥和违章作业，大胆管理，按章办事，不徇私情，遇险情要立即果断处理，隐瞒不报或未发现隐患，发生工伤事故本人负失职责任。

G、因违间指挥，工作失职发生的安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚，由于管理不善而发生的重大治安、灾难性事故，一切后果由责任人承担。

H、班组长要尽职尽责，认真执行本制度，如因班组长不执行本制度造成的工伤事故，要首先追究班组长的直接管理责任，其次追究违章、违纪人员的责任。

I、协助做好项目部综合安全治理工作，要求本班组无治安案件，无灾害性治安故事，无工伤、死亡事故。

J、如发生治安、死亡事故，承担领导责任外，减发工资10—15%，发生重伤、重大人为机械事故减发工资8—10%，事故当月工作频率每超过千分之一罚款      元（月工伤指标千分之六），月考评扣1—2分。

K、月工伤指标低于千分之六，且未发生重大伤亡事故，公司以月工资5%作为奖励。

- 7、员工安全责任制

A、进入施工现场的人员（包括各级干部），必须带安全帽，凡不戴者不能进入施工现场。

B、凡在两米以上的（含两米）的高空作业人员，或自认为需要带安全带作业的部位，必须带安全带工作。在操作三米以上的高空的外架操作层必须挂安全网，网随架升，内脚手和框架工程以及二十米以上高层建筑工程项目，除按上述要求操作外，应严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》进行施工。

C、听从指挥安全作业，认为主管领导瞎指挥，要求违章操作或认为施工对自己生命安全有威胁时，有权拒绝施工。

D、员工应该认真使用安全三宝、对不按规定使用三宝者，要做好记录，会同班组安全员，按照本制度追究声音、违纪人员的责任。

E、认真执行安全交底，不违章作业，服从安全人员的指导。对于破坏、拆毁安全“三宝”的人和事，一但发现，应立即报告项目部安全员处理。知情不报应承担相应责任。

F、遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。保持机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

G、认真学习安全技术操作规程，规范遵守安全生产规章制度，每天上班前、起床后要学习每日安全提示。

H、遵守持证（就业证、暂住证、身份证）上岗，特殊工种必须持四证（就业证、暂住证、身份证、特殊工种操作证）上岗。

I、严格遵守《员工手册》中各项安全管理制度，违反制度规定的追究当事人相应经济责任。

J、由于个人自身安全意识差，违章操作等其它主观原因造成自身或他人伤害或未遂事故，除追究当事人责任外，处予月工资20%的经济处罚。

三、质量责任制

1、钢筋制作、绑扎质量责任制

钢筋制作、绑扎工艺流程：

料单审核—制作检查—钢筋绑扎技术交底—墙钢筋绑扎验收—墙主筋定位—平板钢筋绑扎验收—砼浇捣。

A、负责翻好的料单，对照图纸及相关规范进行细致复核，确保料单准确无误后再通知班组按料单进行下料。

B、负责对制作成型的钢筋抽查验收，对制作不规则不复合规范的钢筋成品重新制作，并进行一定的处罚。

C、负责对绑扎班组绑扎前进行技术交底，组织召开职工交底会，使每个员工了解绑扎规范要求质量验收收益、、标准。

D、负责对绑扎好的墙主筋、水平筋、暗柱钢筋的型号、根娄、间距验收。通过验收确保合格后再向甲方报验。

E、负责墙砼浇捣前主筋定位的验收，距离砼上口5cm绑一道水平筋，并按主筋间距焊边接以控制主筋间距。

F、负责平板钢筋绑扎质量控制，绑扎前在模板上按板筋间距弹线绑扎，绑扎完毕进行全面验收，检查钢筋型号、尺寸、间距复合规范后甲方报验。

G、负责砼浇捣时安排看钢筋人员，负责砼浇捣时对破坏的钢筋进行修理、校正、复位。

2、平板辅设质量责任：

平板铺设工艺流程：

放控制线—平板架梁搭设—平板抄平、架梁底—竹胶板铺设—平板标高验收—外围加固验收—吊模验收—砼浇捣—拆除清运。

A、负责从放控制线到拆模的层层把关、跟踪检查验收工作。

B、负责模板拆除后放出“井”字控制线及电梯“十”控制线。

C、负责平板架、梁架的搭设，架立杆间距不大于12m，梁下必须有保险杠梁底平杆间距不大于500mm。

D、负责平板支撑的木方抄平验收，在墙上弹一道标高控制，木方排列间距不大于300mm，对木方变形没有刨平的不允许上架，平板跨度大于6m起拱10mm，对加因好梁底拉通线验收。

E、负责竹胶板铺设验收，两板间低差允许偏差2mm，两板相交应在同一木方工，板拼缝要求严密无漏浆现象，板于墙相交应加海棉条，海棉应贴在竹编板上，对予留的深窝补洞补洞要用丝杠撑牢不出现错台。

F、负责平板平整度标高的验收，在平板铺完后用水准对平板的四角、中心抄平验收，检查大于6m的跨中是事故否跨中是否起拱，并对阳台、次梁进行抄平验收。

G、负责外围尺寸控制，加固验收。外围控制可向内收3mm，外围按斜支撑不大于80mm间距，楼梯口、电梯井口按“十字”控制线进行验收。

H、负责低跨板吊模的验收，根据板厚保证吊模下口标高难度，在梁筋上焊接钢筋支撑加固并拉通线、调直。

I、负现砼浇捣时安排看模人员交代看模人员对梁板支撑进行检查，砼浇完后对外围进行拉通线复核。

J、负责墙体并浇捣时的上口标高控制，板底上20mm高低板的预留。

K、负责模板拆除的进间，砼试验报告达到规范强度方可通知班组拆模，拆模板时应注意成口保护。

3、±0.00以下组合模板和±0.00以上定型模板质量责任制：

基础模板安装工艺流程

放出墙边线、200控制线—墙下口清理—墙下口定位筋焊接—模板拼装前清理刷油—小木条拼装—拉装加固—验收—砼浇捣—模板拆除清运。

A、负责从模板拼装到模板拆除的层层把关，跟踪检查。

B、负责准确放出每道墙的边线、200mm控制线及门洞口线，并对放过的线复核确保无误。

C、负责封板前的墙下口清理工作，保证墙内干净无杂物。

D、负责墙下口定位筋的焊接，对焊过的定位筋拉通线验收，在墙拐角度150mm处必须焊定位筋且定位筋间距不大于800mm。

E、负责检查安装前模板的清理油以及板缝间砼的清理，对清理不净的模板禁止拼装。

F、负责模板的组合尺寸及墙位到线的验收，检查螺栓数量和模板支撑的稳固性。

G、负责验收墙的垂直、平整度，对每道墙的两端吊垂真然后拉通线。墙的垂直、平整度允许偏差范围为3mm。外墙大角由下向上排线验收，并放出轴线。

H、负责墙砼浇捣时安排看模人检查螺栓是否松动，砼浇捣后对墙口直级及垂直度进行复核。

I、负责墙体浇捣的上口标高控制，板底上20mm高低的予留。

J、负责掌握拆模时间，一般模以大板不粘接砼为宜。根据气温掌握拆模时间。

4、砼浇捣质量责任制：

A、负责砼浇捣前准备工作，墙体砼浇捣前搭好操作平台，检查平台的牢固性，对震动棒接线、调试检查，检查模板补洞是否遗漏以免出现漏浆。平板砼浇捣前负责铺好钢筋保护跳板，检查标高控制点是否到位。

B、负责墙体砼浇捣的上平标高控制，墙上口标高应有高现浇板底2cm，负责培训专业震捣工，震捣时“快插慢拔”震捣间距离300mm，墙砼分两浇捣，注意掌握间隔时间，以免出现“穿裙”现象，避免撬震钢筋、模板，震捣时间过短不宜密实，一般震捣时间20—30称，具体应视表面水平不再显著下沉表面浮出灰浆为准。

C、负责平板砼浇捣标高的控制，根据钢筋上的50线拉通控制标高，浇筑由一端开始用“赶浆法”并根据梁高分层浇筑。平整度用2m刮标及森抹抹平，待二道面抹好后用毛刷刷毛，线条清晰均匀，方可深浅一致。

D、负责墙板砼浇捣后的养护，对已浇筑完毕的砼复季4小时后开始用毡子覆盖和浇水养护，浇水次数应能保证砼处于湿润状态，养护派专人负责。

- 四、质量检查验收流程图

施工组织 本道工序施工完后

| 通知 班组专（兼）职质检 员检查 | 不合格 一级检查 |
| --- | --- |

合格

| 不合格 | 通知 项目专职质量员 检查 | 二级检查 |
| --- | --- | --- |

合格

| 通知 分公司职质量管理 部门 | 不合格 |
| --- | --- |

合格

| 不合格 | 通知 建设单位现场管理 部门 | 三级检查 |
| --- | --- | --- |

合格

转入下道工序施工

第六部分

一、质量保障措施

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

- 1、施工阶段的质量控制措施

A.施工前控制阶段：施工前控制阶段是在施工活动开始前进行的质量控制，施工前控制主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量监测检查和控制，并编制相应的检验计划。

B. 施工过程中控制阶段：是指在施工过程中进行质量控制，主要有：

（1）完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围，及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

（2）严格工序间的交换检查，做好各项隐蔽验收工作，加强交接检制度的落实，前道工序达不到要求决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

（3）对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭、掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，总工程师有权向项目经理建议下达停工令。

C. 施工结束控制阶段是指对施工以完的产品进行质量检验控制。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程进行检查验收，整理所有的技术资料并编目、建档。

- 2、各施工要素的质量控制

A.施工计划的质量控制：作为总承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量平衡、合理配备各施工区段的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料，施工机械，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，确保施工工期。但如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，设有质量的保证也就没有工期保证。

B.施工技术的质量控制措施：施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后、总工程师应组织有关人员及施工员、工长对图纸进行熟悉、了解，提出施工图纸中的问题，并在图纸会审计设计交底时予以解决。

工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书前提下，合理的安排施工工序、劳动力，并向操作人员做好相应的技术交底工作，落实质量保证计划，质量目标计划，特别是对一些难点，特殊点更应落实至每个班组每个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的发生。

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。第一级为项目总工程师根据经审批后的施工组织设计、施工方案，对本工程的施工流程、进度安排，质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工员、工长，质检人员进行交底。第二级为施工员向工长和班组进行分专业工种的技术交底。

本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制，原材料的材料质量证明、合格证、复试报告，各种试验分析报告；基准线、控制轴线、高程标高的控制；沉降观测、混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告；防水工程施工部位检查。

C.施工操作中的质量控制措施：施工操作人员是工程质量直接负责者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识教育的同时，加强管理，以确保操作过程的质量要求。

首先，对每个进入本项目的人员均要求达到相应的技术等级，特殊工种必须持证上岗。对每个进厂的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高对工程质量重要性的认识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员特别施工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容，进行过程检查，在现场为他们解决施工难点，随时指出达不到质量要求标准的部位，要求错作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理形式，以确保工程质量。

- D.施工材料的质量控制措施

（1）施工材料的质量，直接影响到整个工程的创优，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质保书，对钢材、水泥等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于工程。

（2）对混凝土，在施工前进行混凝土级配设计，优化混凝土及配合比，提交主管审核，通过后才能用于施工。在施工时，现场的混凝土搅拌站必须严格按级配单进行搅拌，在浇注时，做符合要求的试块并按规定出具试验报告。

（3）为保证材料质量，要求材料管理部门严格按公司有关文件、规定及相关质量体系文件进行操作管理。对采购的原材料构配件半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

（4）在材料供应和使用过程中，必须做到“四检”、“三把关”。“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

- E.施工中的计量管理保证措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要的环节，在计量工作中，我们将加强各种计量的检测工作，并在指定权威的计量工具检测机构，按公司的计量管理文件进行周检管理，同时按工作要求对各种操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

工期进度上我公司将完全服从贵公司的进度要求。

- 第七部分

一、文明工地

创建文明标准化工地已成为当前城市文明施工的重要窗口，我单位的目标使施工过程中建造安全、文明的施工环境，促进工程顺利进行，整个工程施工周期内都必须达到陕西省文明工地的要求，争创陕西省文明工地。

1、现场使用功能划分区域，建立文明施工责任制，明确管理负责人，实行挂牌制，所辖区域有关人员必须健全岗位责任制。

2、现场重要出入口、搅拌站场地采用C15混凝土进行硬化，保证道路坚实畅通，道路两侧设明沟排水。

3、现场施工临时水电设施派专人管理。

4、施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管及动力照明线路，严格按施工组织设计确定的平面图进行布置，并做到搭设或埋设整齐。

5、施工现场所有人员必须在胸前佩带胸卡，胸卡标明部门、姓名、职务、单位名称、照片。

6、安全帽标志分类。

7、工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在楼梯、楼板上的砂浆、混凝土应及时清除落地灰应回收过筛使用。

8、建筑物内清除垃圾、渣土，必须通过临时设置垃圾通道或吊运，抬运方式等必要措施稳妥下卸，严禁从门窗洞向外抛扔。

9、施工现场不乱丢垃圾和余物，应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运。

二、材料管理

1、施工所需的各种材料和工具，应根据施工进度及现场条件有计划的安排和进场，做到既不耽误施工又不造成积压，充分发挥材料存放场地的使用效率。

2、各种材料的装卸、运输要做到文明施工，根据材料的品种特性选择合格机械设备和装卸方法，保证材料、成品、半成品的完好，严禁乱砸。按规定做好检查验收，并做好验收记录和交接手续。

3、材料的存放位置必须便于施工和符合总平面布置要求，按照功能分区、标识、注明材料品种、规格数量、检验状态和管理责任人。

4、材料存放方式，条件必须符合施工要求。各种散材料堆放必须保证有合格容器、包装。各种管件、杆件、散件应搭设架子码放，保证稳固可靠，并根据材料性能要求做好防雨、防潮、防腐等措施。

5、加强各种材料的使用管理，加强边角余料的收集和堆放管理。清点现场材料存量，根据使用情况做好料具的请限定和转场。