门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030305□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 玻璃品种、规格、质量 |  |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻璃裁割与安装质量 |  |  |  |  | 第5.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装方法 |  |  |  |  | 第5.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钉子或钢丝卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木压条 |  |  |  |  | 第5.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 密封条 |  |  |  |  | 第5.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 带密封条的玻璃压条 |  |  |  |  | 第5.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 玻璃表面 |  |  |  |  | 第5.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻璃与型材 |  |  |  |  | 第5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镀膜层及磨砂层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 腻子 |  |  |  |  | 第5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030305

主控项目

1、玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。

观察和检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

2、门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固，不得有裂纹、损伤和松动。

观察和轻敲检查。

3、玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。

观察和检查。

4、镶钉木压条接触玻璃处，应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接，并与裁口边缘紧贴，割角应整齐。

观察检查。

5、密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。

观察检查。

6、带密封条的玻璃压条，其密封条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，压条接缝应不大于0.5mm。

观察和尺量检查。

一般项目

1、玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。

观察检查。

2、门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内。

观察检查。

3、腻子应填抹饱满、粘结牢固；腻子边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。

观察检查。