涂料防水层工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010504□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 涂料质量及配合比 |  |  |  |  | 第4.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 细部做法 |  |  |  |  | 第4.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 基层质量 |  |  |  |  | 第4.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  | 第4.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂料层厚度（设计厚度） |  |  |  |  | ≥80％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护层与防水层粘结 |  |  |  |  | 第4.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010504

按涂层面积每100m2作为一处抽查每处10m2，且不少于3处。

主控项目：

1、涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。涂料按第4.4.2条检查，厚度按第4.4.3条检查。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

2、涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1、涂料防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2、涂料防水层应与基层粘结牢固，表面平整、涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

观察检查。

3、涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80％。

针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。

4、侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。同时应符合本规范第4.3.8条规定。

观察检查。