水泥粉煤灰碎石桩复合地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010312□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩径（mm） |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩身强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 桩身完整性 |  |  |  |  | 按桩基检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位偏差 |  |  |  |  | 满堂布桩≤0.40D 条基布桩≤0.25D |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩垂直度（％） |  |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩长（mm） |  |  |  |  | +100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 褥垫层夯填度 |  |  |  |  | ≤0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010312

主控项目：

1、原材料质量。检查产品合格证或试验报告。符合设计要求。

2、桩径：-20mm。尺量检查或计算填充料量。-20mm是指个别断面。

3、桩身强度。检查28天试块强度，符合设计要求。

4、地基承载力。按规定方法检查。

一般项目：

1、桩身完整性：按桩基检测技术规范，判定桩身完整情况。

2、桩位偏差：满堂布桩≤0.40D。尺量检查，根据桩位放线检查。

条基布桩≤0.25D。尺量检查，根据桩位放线检查。

3、桩垂直度：≤1.5％。用经纬仪测桩管垂直度。

4、桩长：＋100mm。用尺量测桩管长度或垂球测孔深。

5、褥垫层夯填度：≤0.9。将虚铺垫层厚度夯成0.9的厚度（即虚厚与夯实后厚之比），尺量检查。

施工前检查水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料。施工中检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度、成孔深度、混合料灌入量。施工结束后，检查桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层质量。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。