塔吊检查评分表

AQ2.3.1.16□

JCJ59-99 表3.0.11

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 力矩限制器 | 无力矩限制器,扣13分 力矩限制器不灵敏,扣13分 |  |  |  |
| 2 |  | 限位器 | 无超高、变幅、行走限位的每项，扣5分 限位器不灵敏的每项，扣5分 |  |  |  |
| 3 |  | 保险装置 | 吊钩无保险装置，扣5分 卷扬机滚筒无保险装置，扣5分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分 |  |  |  |
| 4 |  | 附墙装置与夹轨钳 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的，扣10分 附墙装置安装不符合说明书要求的，扣3~7分 无夹轨钳，扣10分 有夹轨钳不用，每一处扣3分 |  |  |  |
| 5 |  | 安装与拆卸 | 未制定安装拆卸方案的，扣10分 作业队伍没有取得资格证的，扣10分 |  |  |  |
| 6 |  | 塔吊指挥 | 司机无证上岗，扣7分 指挥无证上岗，扣4分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的，扣7分 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 路基与轨道 | 路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分 枕木铺设不符合要求，扣3分 道钉与接头螺栓数量不足，扣3分 轨距偏差超过规定的，扣2分 轨道无极限位置阻挡器，扣5分 高塔基础不符合设计要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 电气安全 | 行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣10分 防护措施不符合要求，扣2~5分 道轨无接地、接零，扣4分 接地、接零不符合要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 多塔作业 | 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分 措施不可靠，扣3~7分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安装验收 | 安装完毕无验收资料或责任人签字的，扣10分 验收单上无量化验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |