卷材防水层工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040103□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卷材及配套材料质量 |  |  |  |  | 第4.3.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卷材防水层 |  |  |  |  | 第4.3.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水细部构造 |  |  |  |  | 第4.3.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 卷材搭接缝与收头质量 |  |  |  |  | 第4.3.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卷材保护层 |  |  |  |  | 第4.3.19条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 排汽屋面孔道留置 |  |  |  |  | 第4.3.20条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卷材铺贴方向 |  |  |  |  | 铺贴方向正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接宽度允许偏差 |  |  |  |  | -10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040103

主控项目：

1、卷材防水层所用卷材及配套材料必须符合设计要求。

检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

雨后或淋水、蓄水检验。

3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。同时应符合第9章细部构造有关规定。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1、卷材防水层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

观察检查。

2、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

观察检查。

3、排汽屋面的排汽道应纵横贯通，不得堵塞。排汽管应安装牢固，位置正确，封闭严密。

观察检查。

4、卷材的铺贴方向应正确。

5、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

观察和尺量检查。