预制构件模板工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅱ)

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 避免隔离剂沾污 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 用作模板地干坪、胎模质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔洞允许偏差 |  | 预钢板中心线位置 |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 插筋 | 中心线位置 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  | +10,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置 |  |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  | +10,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预留洞 | 中心线位置 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  | +10,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预制构件模板允许偏 差 |  | 长度 | 板、梁 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 薄腹梁、桁梁 |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱 |  |  |  | 0,-10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板 |  |  |  | 0,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽度 | 板、墙板 |  |  |  | 0,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 梁、薄腹梁、桁架、柱 |  |  |  | +2,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高(厚) 度 | 板 |  |  |  | +2,-3mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板 |  |  |  | 0,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 梁、薄腹梁、桁架、柱 |  |  |  | +2,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧向弯曲 | 梁、板、柱 |  |  |  | ι/1000且≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板、薄腹梁、桁架 |  |  |  | ι/1000且≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板的面平整度 |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻两板表面高低差 |  |  |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对角线差 | 板 |  |  |  | 7mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 翘曲 | 板、墙板 |  |  |  | ι/1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计起拱 | 薄腹梁、桁架、梁 |  |  |  | ±3mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅱ)

020101

主控项目：

1、在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接搓处。观察检查。

一般项目：

1、模板安装的一般要求。观察检查。

（1) 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内无积水；

（2）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

（3）浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

（4）对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。

2、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。观察检查。

3、跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。水准仪、拉线和尺量检查。

4、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差符合规定。尺量检查。

5、预制构件模板允许偏差，2m靠尺和塞尺检查，拉线和尺量检查。