悬挑式脚手架检查评分表

AQ2.3.1.5□

JCJ59-99 表3.0.4-2

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的、设计计算书或未经上级审批的，扣10分 施工方案中搭设方法不具体的，扣6分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 悬挑梁及架体稳定 | 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处,扣5分 悬挂梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分 立杆底部固定不牢的每有一处,扣3分 架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处,扣5分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不严、不牢，扣7~10分 脚手板材质不符合要求，扣7~10分 每有一处探头板，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 荷载 | 脚手架荷载超过规定，扣10分 施工荷载堆入不均匀每有一处，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设不符合方案要求，扣7~10分 每段脚手架搭设后，无验收资料，扣5分 无交底记录，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 6 |  | 杆件间距 | 每10延长米立杆间距超过规定，扣5分 纵向水平杆间距超过规定，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的挡脚板，扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或间不严密，扣7~10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 层间防护 | 作业层不无平网或其他措施防护的，扣10分 防护不严密，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 脚手架材质 | 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求，扣7~10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |