目   录

1、编制依据	3

1.1编制依据	3

1.2执行规范及标准	3

2、编制说明	4

3、工程概况	5

3.1工程地理位置	5

3.2  工程范围	5

3.3工程结构形式	5

3.4主要工程项目工程数量	6

4.工期和质量目标	6

4.1 工期	6

4.2. 质量目标	6

5．工程特点分析及对策	7

6、平面布置	8

7、施工进度计划	8

7.1 主要工序作业效率分析及进度安排	8

7.2 施工进度计划表	11

7.3 施工进度保证措施	11

8、主要施工船机设备	12

8.1主要施工船机设备表	12

8.2 施工船机设备进场计划	13

9、原材料进场计划及劳动力计划	14

10、项目管理人员组成情况	14

11、主要部位的施工方案	17

11.1 总体施工原则	17

11.3主要分项工程的施工方法和要点	17

11.3.1施工测量	17

11.3.2荆芭及土工布倒滤层铺设	18

11.3.3 充填袋砂性土施工	19

11.3.4 高强土工基垫布施工	24

11.3.5山皮土施工	25

11.3.6泥结碎石简易面层施工	27

12、 施工技术组织措施	30

12.1技术保证措施	30

12.2技术组织措施计划表	32

12.3 分部、分项工程划分表	34

12.4质量管理点的设置计划	34

12.5隐蔽工程验收计划	34

12.6 工程项目试验计划	35

12.7典型施工计划	36

12.8施工测量	39

12.9土工布铺设	39

12.10充填袋砂性土施工	39

12.11 山皮土及泥结碎石简易面层施工	40

13、质量保证措施	40

13.1.工程质量保证体系	40

13.2.项目质量保证体系	40

13.3.质量管理体系	43

13.4.一般控制程序	45

13.5.原材料的质量控制	45

13.6.施工过程控制	46

14.冬雨季施工措施	47

14.1 本工程在春夏季施工，不出现冬季施工。	48

14.2.雨季施工措施	48

15 安全保证措施	48

15.1安全生产目标	48

15.2安全保证体系	48

15.3安全保证措施	50

15.3.1安全教育	50

15.3.2安全责任	50

15.3.3安全管理制度	51

15.3.4安全措施	52

15.3.5安全活动	53

15.4 危险源辨识、评价及相应控制措施	54

15.4.1 危 险 源 辨 识 表	55

15.4.2 危  险  源  评  价  表	56

15.4.3 危险源控制措施	57

15.5防风抗台措施	60

15.5.1工作目标	60

15.5.2防台组织机构	60

15.5.3防台、防汛措施	61

15.6.紧急预案措施	62

15.7保证港口安全生产措施	62

16、环保措施	63

16.1环保措施	63

16.2．环保方针及环境保护目标	63

16.3．环境保证体系	64

16.4环境保护管理制度	66

16.5 本工程施工中的主要环境因素源辩识表	66

16.6 施工中环境保护措施	67

16.6.1施工现场环境保护措施	67

16.6.2综合环境管理措施	68

17、现场文明施工措施	68

17.1文明施工管理目标	68

17.2 文明施工保证体系	68

17.3 文明施工管理机构	69

17.3.1文明施工管理机构	69

17.3.2管理制度	69

17.4 文明施工具体措施	70

17.5 基地卫生	72

17.6.文明施工资料管理	73

18.施工现场维护措施	73

19、降低成本措施	74

# 1、编制依据

## 1.1编制依据

1.1.1《天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程比选文件》；

1.1.2《天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程比选补充文件》；

1.1.3《天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程南部道路隔埝工程投标文件》；

1.1.4天津港务局设计研究院设计的《天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程第二分册：南部道路隔埝工程施工图》（含《中交一航院设计通知单》）。

- 1.2执行规范及标准

1.2.1«防波堤设计与施工规范»（JTJ298-98）；

1.2.2«港口及航道工程护岸工程设计与施工规范»（JTJ300-2000）；

1.2.3«港口工程荷载规范»（JTJ215-98）；

1.2.4«港口工程地基规范»（JTJ250-98）；

1.2.5«水运工程土工织物应用技术规程» (JTJ/T239-1998)；

1.2.6«港口工程质量检验评定标准»（JTJ221-98）；

1.2.7«港口工程质量检验评定标准»（JTJ221-98）；(局部修订)

1.2.8«水运工程测量规范»（JTJ203-2001）；

1.2.9«港口建设项目环境影响评定标准»（JTJ226-97）；

1.2.10《公路沥青路面设计规范》（JTJ014-97）；

1.2.11国家和地方政府及行业颁布的其他水运工程现行规范；

# 2、编制说明

本施工组织设计按照“一航局技术质量管理标准”编制而成。

本施工组织设计为天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程南部道路隔埝工程工程编制。编制主要以现行的施工技术规范，以及业主单位对于天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程南部道路隔埝工程工程的招标技术文件、招标补充文件、施工图等为依据。

在施工工艺、技术质量的控制等方面我们吸取了以往工程较为成功的施工经验，对于一些不太适用的施工工艺进行了改进。在技术质量管理计划中制定了隐蔽工程验收等各项计划，编制了安全专项方案；列出了详细的劳动力计划、工程材料的用量使用计划。

根据对本工程特点、施工工期和工程造价的综合考虑，本施工方案在严格执行合同文件提出的各项质量等级、技术指标的要求及有关规范规定的基础上，合理制定施工工艺，以确保工程工期、质量和各项指标的实现。

本方案在现实合理的前提下，本着均衡施工、保证关键工序的原则确定施工工艺流程，组织各工序紧密衔接的平等流水或交叉作业，合理安排船机设备的流动，最大限度地避免工序间的干扰，从而保证工期目标的实现。

# 3、工程概况

## 3.1工程地理位置

本工程位于天津港东疆港区。天津港北港池集装箱码头以东，东外堤以西，南外堤以北。

## 3.2  工程范围

本工程为道路隔埝工程，道路隔埝全长1059.306m，以及与之平顺连接的回转场地，回转场地底面积5044.44 m2；上部面积3000m2；主要工作内容包括铺设荆芭、铺设土工布、充填砂性土充填袋、填筑山皮土基层、填筑泥结碎石简易面层。

- 3.3工程结构形式

道路：H~L2段基层为20cm山皮土，面层为30cm泥结碎石简易面层；L2~L3段底层铺设两层荆芭及一层土工布，三层充填砂性土袋（每层厚50cm），基层为两层山皮土（下层厚50cm，上层厚70cm），面层为30cm厚泥结碎石简易面层。

回转场地：底层铺设两层荆芭及一层土工布，三层充填砂性土袋（每层厚50cm），基层为130cm厚山皮土。

- 3.4主要工程项目工程数量

主要工程项目工程数量表

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路 |  |  |  |
| 1 | 荆芭二层 | m2 | 61048.50 |  |
| 2 | 倒滤层土工布400g/m2 | m2 | 30524.20 |  |
| 3 | 充填砂性土袋 | m3 | 42492.83 |  |
| 4 | 高强基垫布500g/m2 | m2 | 22991.20 |  |
| 5 | 山皮土 | m3 | 18032.30 |  |
| 6 | 泥结碎石简易面层 | m2 | 11413.50 |  |
| 二 | 回转场地 |  |  |  |
| 1 | 荆芭二层 | m2 | 10666.5 |  |
| 2 | 倒滤层土工布400g/m2 | m2 | 5333.2 |  |
| 3 | 充填砂性土袋 | m3 | 7253 |  |
| 4 | 高强基垫布500g/m2 | m2 | 3843.8 |  |
| 5 | 山皮土 | m3 | 4289.4 |  |

# 4.工期和质量目标

- 4.1 工期

本工程计划于2006年4月5日开工，2006年7月20日竣工。

- 4.2. 质量目标

质量方针：统一执行中港第一航务工程局的质量方针，质量是本局的生命，优良的质量是全局职工永恒的追求。

质量目标：

本合同工程的施工质量，按交通部颁布的«港口工程质量检验评定标准»（JTJ221-98）评定，达到国家验收优良等级。

施工的工程满足规范和业主要求，合同履约率100%，单位工程交工一次合格率100%，其中优良品率达到85%，争创交通部优质工程。

- 5．工程特点分析及对策

施工工期短，施工强度大。针对本工程的工作量，在106天的工期内完成全部工程，工作量是相当大的，一次性施工投入较大。因此，保证足够的船机设备和材料供应是完成本工程的关键。

本工程为外海孤岛陆上施工，施工材料及设备进场需船只运输，同时，施工区域地质条件复杂，砂性土充填袋需陆上充填，山皮土运输及倒运难度大，现场属软土地基，材料堆放及机械设备施工难度大。

综合所述本工程的特点，山皮土及砂性土充填袋材料供应和运输、施工机械设备及运输船只的组织是按时完成本工程的关键环节。

考虑在东疆港区建材码头以南，北防波堤以北建一个临时性码头，机械设备考虑借用建材码头进入施工现场；材料从临时性码头（或在建建材码头）进入施工现场；人员从人行栈桥上岸。砂性土考虑直接海运，从唐山运至施工区附近北防波堤围埝外侧，采用从船上通过泥浆泵及导管直接冲灌施工作业，L2—L3方向靠近L3部分及回转场地部分离吹砂定位船较远，考虑在中间加一次接力；山皮土从天马船厂码头通过船只运输到施工区临时码头(或在建建材码头)卸料，翻斗车倒运进入施工区域；泥结碎石在场外拌合后，从天马船厂码头通过船只运输到施工区临时码头（或在建建材码头）卸料，翻斗车倒运进入施工区域；所有土工织物及荆芭均通过船运，从北港池码头前沿通过船只运输到施工区临时码头卸料，人工搬运及翻斗车运输进入施工区域。

- 6、平面布置

根据现场实际情况，经与业主沟通及协商，现场办公区布置在施工区域的西南，建材码头东南面10m道路范围以内；民工生活区拟建在L1L2段道路以西，用活动板维护起来，生活区用房采用活动板房。办公区、生活区面积约为400m2。

施工道路：现场修建临时道路，以便于材料及设备进场。

施工用水安排：现场及生活用水从基地用水箱运至施工现场。

施工用电安排：现场生活及办公用电采用发电机发电，施工用电主要为充填袋施工用电，采用发电机发电。

施工现场平面布置见《总平面布置图》和《临时办公区及生活区布置图》。

- 7、施工进度计划

- 7.1 主要工序作业效率分析及进度安排

7.1.1施工作业天数统计

综合天津港东疆港区施工现场的自然条件，影响施工作业的因素主要有风（大于6级风）、雨（中、大雨）、波浪（波高大于0.5m）、雾等，具体作业天数统计计算见下表：

施工作业天数统计计算表    单位：d/a

| 月份 | 工期 | 实际施工作业天数 |
| --- | --- | --- |
| 4月 | 25天 | 18天 |
| 5月 | 31天 | 23天 |
| 6月 | 30天 | 22天 |
| 7月 | 30天 | 22天 |
| 合计（天） | 116天 | 85天 |

结合本标段的工程量，根据施工强度配备的船机详见船机配置使用一览表。

7.1.2主要工序作业及效率分析

- 铺设荆芭

总工程量71715m2，计划安排工期2006年4月14日～2006年5月8日，计24日历天，根据上述作业天数统计数据，以16天有效工作日计。结合下道工序的施工速度要求及流水作业面的展开考虑，日工作强度为4482m2，计划投入普工50人。

(2)垫层土工布

总工程量35857.4m2，计划安排工期2006年4月17日～2006年6月24日，计69日历天，根据上述作业天数统计数据并结合下道工序的施工速度要求及流水作业面的展开考虑，以19天有效工作日计。日工作强度为1887m2；计划投入普工7人。

（3）充填袋砂性土

总工程量49746m3，计划安排工期2006年4月18日～2006年6月25日，计69日历天，根据上述作业天数统计数据，以48天有效工作日计。结合下道工序的施工速度要求及流水作业面的展开考虑，日工作强度为1036m3，计划投入运输船4艘（800～1000t自航驳）；定位船（配250KW发电机1台、24kw发电机2台，160Kw泥浆泵1台，22KW泥浆泵2台，22KW补水泵1台、45KW高压水枪1只）2艘（600t自航驳）；Φ377输泥管1600m，6寸软管200m；120KW发电机1台，22KW泥浆泵3台（中间加一次接力用）；普工40人。

（4）高强土工布

总工程量26835m2，计划安排工期2006年5月15日～2006年6月30日，计47日历天，根据上述作业天数统计数据，以33天有效工作日考虑。结合下道工序的施工速度要求及流水作业面的展开长度考虑，日工作强度为813m2，计划投入普工6人。

(5)山皮土

总工程量22322m3，计划安排工期2006年5月16日～2005年7月16日，计62日历天，根据上述作业天数统计数据，以45天有效工作日考虑，日工作强度为496m3，计划投入运输船2艘（1000t自航方驳），装载机2台，自卸汽车15辆，翻斗车15辆，推土机1台，压路机1台，平地机1台，普工6人。

(6)简易泥结碎石面层

总工程量11413.5m2，计划安排工期2006年6月1日～2006年7月18日，计48日历天，根据上述作业天数统计数据，以36天有效工作日考虑,日工作强度为317m2，计划投入运输船1艘（利用山皮土运输船只），装载机1台（与山皮土共用），自卸汽车5辆，翻斗车10台，推土机1台，压路机1台，平地机1台，普工10人。

- 7.2 施工进度计划表

详见《计划开、竣工日期和施工进度表》

- 7.3 施工进度保证措施

7．3．1施工进度、施工工期保证措施

根据工程的施工进度计划，编制关于工程中机械设备使用计划，材料定货、加工进场时间计划，以确保施工总进度按期完成。

7．3．2施工组织保证措施：

a.为保证总进度计划完成，选派曾担任类似工程的项目经理担任该工程的项目经理。同时选派具有丰富的现场施工组织管理经验的项目副经理担任该工程的项目副经理。

b. 提早选定各专业施工人员并对其实施严格的管理控制。各专业施工人员必须参加项目经理部定期或不定期召开的生产例会，把每天存在的问题以及需要协调的问题落实解决。

c. 建立以日计划→周计划→月计划→季度计划→总控计划的计划保证体系。实行计划审批一上一下制度。

d. 建立以日生产碰头会→周生产会→月计划会→结合各专业协调会的工程生产计划协调管理系统。

7．2．3工序管理保证措施：

为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序的穿插要紧凑，工序施工时间尽量压缩。各工种之间建立交接验收制度，以确保施工空间、时间充分利用、同时保证各专业良好配合，避免互相干扰和破坏，影响施工正常进行，造成工序时间的延长。

7．2．4精选施工队伍，提高施工机械化水平：

a.为确保工期，我们将选择符合资质要求的高素质专业施工队伍，提高工序过程质量，避免返工，同时，采取措施使现场劳动力数量满足施工总进度要求。

b.我们将最大限度地提高机械化施工水平，使用公司技术先进、性能良好的施工机械设备。

7．2．5资金、材料管理保证措施：

本工程执行专款专用制度以防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保证劳动力、机械的充足配备，材料的及时进场。

- 8、主要施工船机设备

- 8.1主要施工船机设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 | 生 产 能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驳船 |  | 1艘 | 天津 | 1959年 |  | 200t | 运 料 |
| 2 | 驳船 |  | 1艘 | 天津 | 1968年 |  | 600t | 充填袋 |
| 3 | 驳船 |  | 1艘 | 天津 | 1960年 |  | 600t | 充填袋 |
| 4 | 驳船 |  | 1艘 | 江苏 | 1979年 |  | 1000t | 运 料 |
| 5 | 自航驳 |  | 1艘 | 湖北随州 | 1978年 |  | 1000t | 运 料 |
| 6 | 自航驳 |  | 1艘 | 山东 | 1985年 |  | 1000t | 运 料 |
| 7 | 自航驳 |  | 1艘 | 山东 | 1985年 |  | 1000t | 运 料 |
| 8 | 自航驳 |  | 1艘 | 湖北 | 1984年 |  | 800t | 运 料 |
| 9 | 交通船 | Z2C\F46 | 2艘 | 国产 | 1980年 | 124*2HP |  | 交通 |
| 10 | 发电机 | 120KW | 3台 | 天津 | 1999年 | 150KW |  | 设备供电 |
| 11 | 发电机 | 250KW | 2台 | 无锡 | 1996年 | 250KW |  | 设备供电 |
| 12 | 发电机 | 24KW | 4台 | 无锡 | 1996年 | 24KW |  | 设备供电 |
| 13 | 自卸汽车 | T815S | 20台 | 捷克 | 1998年 | 208KW | 8-15T | 上料 |
| 14 | 装载机 | ZL-50 | 2台 | 柳州 | 1997年 | 150KW | 3.1M3 | 上料 |
| 15 | 泥浆搅拌设备 | 4PL-250 | 12套 |  | 1998年 | 100KW | 330m3/d | 充砂袋 |
| 16 | 推土机 | TYS160L | 2台 | 山东 | 1998年 | / | 良好 | 推土整平 |
| 17 | 压路机 | 15T | 2台 | 山东 | 2001年 | / | 良好 | 碾压 |
| 18 | 挖掘机 | PC-220 | 2台 | 山东 | 2002年 | 90HP | 1m3 | 上料 |
| 19 | 电焊机 | BXL-500 | 2台 |  | 2002年 | / |  | 船机设备 |
| 20 | 翻斗车 |  | 25台 | 山东 | 2004年 | / | 2m3 | 岛上运料 |

- 8.2 施工船机设备进场计划

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 生产能力 | 进场计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驳船 |  | 1艘 | 200t | 2006.4.14~2006.7.20 | 运 料 |
| 2 | 驳船 |  | 1艘 | 600t | 2006.4.14~2006.6.25 | 充填袋 |
| 3 | 驳船 |  | 1艘 | 600t | 2006.4.14~2006.6.25 | 充填袋 |
| 4 | 驳船 |  | 1艘 | 1000t | 2006.4.17~2006.7.10 | 运 料 |
| 5 | 自航驳 |  | 1艘 | 1000t | 2006.4.17~2006.7.20 | 运 料 |
| 6 | 自航驳 |  | 1艘 | 1000t | 2006.4.17~2006.6.25 | 运 料 |
| 7 | 自航驳 |  | 1艘 | 1000t | 2006.4.17~2006.6.25 | 运 料 |
| 8 | 自航驳 |  | 1艘 | 800t | 2006.4.17~2006.7.18 | 运 料 |
| 9 | 交通船 | Z2C\F46 | 2艘 | 124*2HP | 2006.4.5~2006.7.20 | 交通 |
| 10 | 发电机 | 120KW | 3台 | 150KW | 2006.4.17~2006.7.20 | 设备供电 |
| 11 | 发电机 | 250KW | 2台 | 250KW | 2006.4.14~2006.6.25 | 设备供电 |
| 12 | 发电机 | 24KW | 4台 | 24KW | 2006.4.14~2006.6.25 | 设备供电 |
| 13 | 自卸汽车 | T815S | 20台 | 8-15T | 2006.5.15~2006.7.18 | 上料 |
| 14 | 装载机 | ZL-50 | 2台 | 3.1M3 | 2006.4.10~2006.7.18 | 上料 |
| 15 | 泥浆搅拌设备 | 4PL-250 | 12套 | 330m3/d | 2006.4.17~2006.6.25 | 充砂袋 |
| 16 | 推土机 | TYS160L | 2台 | 良好 | 2006.5.16~2006.7.18 | 推土整平 |
| 17 | 压路机 | 15T | 2台 | 良好 | 2006.5.16~2006.7.18 | 碾压 |
| 18 | 挖掘机 | PC-220 | 2台 | 1m3 | 2006.4.17~2006.7.18 | 上料 |
| 19 | 电焊机 | BXL-500 | 2台 |  | 2006.4.17~2006.7.18 | 船机设备 |
| 20 | 翻斗车 |  | 25台 | 2m3 | 2006.4.17~2006.7.18 | 岛上运料 |

- 9、原材料进场计划及劳动力计划

详见《劳动力计划表》与《原材料进场计划表》

- 10、项目管理人员组成情况

按照项目管理法要求，组建“天津港东疆港区南部道路隔埝工程项目经理部”，本工程由我公司第五项目经理部负责施工，施工现场的组织机构设置情况如下：

项目经理：邓明：一级项目经理，天津市优秀项目经理。职责：按照施工合同及项目责任目标的要求，贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行企业的各项管理制度，全面负责和实施本项目工程规划、生产经营和组织管理工作；项目经理是整个工程项目的第一责任人，也是工程质量的第一责任者，对工程质量、方针和目标的制定全权负责，保证整个工程自始至终按设计要求和国家制定的各种施工及验收规范进行施工。

项目副经理：周杰：工程师。职责：在项目经理的领导下，全面负责现场的生产、技术、组织管理和协调。

项目总工程师：董志凌：工程师。职责：认真执行本工程的技术标准、国家技术规范、规程以及质量验收标准和施工技术管理制度；负责本工程质量策划，负责制定每一施工阶段的技术措施，并对施工班组进行指导，保证施工质量符合设计要求和施工验收规范。

施工技术管理人员：由主管施工员、技术员、施工员、测量员等人员组成，现场施工技术管理人员的职责：负责本工程现场的施工组织、计划实施、技术措施、安全生产、文明施工等管理工作；对施工图及施工技术要求进行核对，针对施工技术问题提出相关的措施和设计；编制各工序的施工方案及技术措施，以确保本工程的施工质量、安全等目标的实现。

船机设备管理人员：由机械工程师和机务员组成，职责：按照项目计划要求，组织、调配、租赁工程所需的施工船机设备及合理使用，并对在现场使用中的施工船机进行维护和管理工作。编制机械设备使用计划，保证操作人员持证上岗、责任到人，严格按照操作规程进行作业。

安全管理人员：施工现场设立专职安全员和电工，对施工生产进行安全管理，每天进行安全巡视，每周进行安全大检查，查找安全隐患，发现问题及时整改，将安全隐患消除在萌芽状态。加强对施工过程中人员和船机设备的安全管理，每天收听气象预报，及时将天气情况报告给施工管理人员和各船机作业班组。

现场物资管理人员：由材料主管、材料员、采购员等人员组成；物资材料管理人员的职责：根据施工项目需求和工程进度计划安排，制定物资材料的采购计划和现场的供应、储备、使用及管理工作。同时保管好材料，避免材料物资的损耗和损坏，促进材料的节约使用，保证材料符合工程质量和施工使用要求。

现场质检管理人员：由质检工程师和质量检测人员组成；现场质检管理人员的职责：负责督促和检验本工程项目的各项施工专业技术标准、施工规范及质量验收标准的执行工作。编制工程质量计划和质量监督检查计划，检查本项目工程的施工质量，收集与整理施工质量信息，掌握施工质量动态。组织和制定本项目工程的质量防范措施及质量技术措施。

合同预算管理人员：由预算主管、预算员及计划员组成；合同预算管理人员的职责：负责本项目内工程计量、生产经营、成本核算等管理工作，履行本项目工程的合同条款。组织制定项目实施计划和工程施工计划交底工作及实施过程中的督促、检查等工作。收集、整理、统计和编制现场的施工计量资料，处理合同变更。并按规定统计和编制向业主、监理工程师提供的项目计划、报表、计量支付资料等文件。

财务管理人员：由会计师和财务人员组成；财务管理人员的职责：负责本项目内的资金使用管理工作，做好项目的定期资金分析，进行计划收支与实际收支对比和工程财务资金的管理工作。并根据本工程月度统计报表编制“工程进度款结算单”，按合同规定日期报送业主审批收支。

工地试验员：对工程所需检测的材料、成品按规定进行取样、检测并提出相应的报告，各种采购材料，在使用前通过试验室取样鉴定和质量检测，经复验合格后并取得监理工程师认可后再投入使用。以保证本工程的施工质量。

项目部下设各施工队，分别承担本工程各专业项目的施工，在工程方案和总施工进度的计划安排下，实行分区分段流水作业。

现 场 组 织 机 构 图

项目经理：邓  明

项目总工：董志凌

项目副经理: 周  杰

材 料 员：顾维芳

机 务 员：周桂菊

财  务 员：叶艳玲

质 量 员：吕东升

试 验 员：樊创业

预  算   员：王鸿鹰

预 算 统 计：曲 月 华

资 料 员：李 琦

施 工 员：谢俊峰

李艳忠

主管施工员：于永欣

安 全 员：孙月梅

测 量 员：陶钧芳

- 11、主要部位的施工方案

- 11.1 总体施工原则

针对本工程的特点和施工条件，根据同类工程经验，本着技术可行、安全可靠、经济合理、快速实用的原则，总体施工安排：

先进行荆芭及土工布倒滤层的铺设、砂性土充填袋的充填施工作业，从L2点开始向回转场地方向推进，当充填袋砂性土固结度达到设计要求后，再开始山皮土及泥结碎石简易面层的施工，施工从L2点开始，向两端推进，平行交叉施工。

11.2 施工流程：

施工准备

铺设荆芭

铺设倒滤层土工布

充填砂性土袋

高强基垫布铺设

山皮土施工

泥结碎石简易面层施工

竣工验收

- 11.3主要分项工程的施工方法和要点

- 11.3.1施工测量

11.3.1.1概述

该工程的平面坐标系采用天津新港建筑坐标系。采用GPS和全站仪测量，GPS主要用于控制点定位，全站仪主要用于施工过程中的测量定位及高度控制。

11.3.1.2施工过程中的测量

采用全站仪对道路隔埝轴线、各分项工程外边线进行测量定位，立好标志。报监理验收签认，确保控制点正确。对施工轴线定期复测，防止施工中控制点产生沉降和位移控制点要加强保护，定期进行校核。

- 11.3.2荆芭及土工布倒滤层铺设

11.3.2.1 材质要求

- 土工布应有厂家随产品提供的产品性能合格证书及试验报告，

各项技术指标应符合设计要求。

- 倒滤层土工布采用短纤针刺非织造土工布，技术指标如下：

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 单位质量 | g/m2 | ≥400 |
| 厚度 | mm | ≥3.0 |
| 纵、横向断裂强度 | KN/m | ＞12.5 |
| 纵、横向断裂伸长率 | % | 40～80 |
| 纵、横向撕破强力 | % | ＞0.33 |
| CBR顶破强力 | KN | ＞2.1 |
| 孔径O90 | mm | 0.07～0.1 |
| 垂直渗透系数 | cm/s | 0.2～0.002 |

（3）进场土工布倒滤层材料每10000m2随机抽取一组样品进行检验，且每供货批抽样不少于1个。

11.3.2.2 施工工艺控制

1）施工流程：

（1）荆芭铺设工艺流程：原泥面平整→人工铺设并绑扎荆芭→验收

（2）土工布倒滤层工艺流程：工布材料检验→土工布按规格要求缝制成整块→人工铺放整平

2）施工要点：

．（1）铺设荆芭时，每两片荆芭铺设时搭接20cm，每隔50cm用铅丝绑扎一个结，铺设时第一层和第二层荆芭错缝铺设。

（2）土工布用工业缝纫机缝制成需要的规格尺寸，然后折叠好，用细绳捆扎运至现场。

（3）人工将布展开并按设计要求铺放。铺设前要清除地面突起物，土工布铺放时应留有褶皱松紧适宜，土工布必须将荆芭包裹严密，土工布铺设时外侧应留1.0m左右的余量；土工布铺设时搭接长度不小于500mm，缝接时，搭接长度不小于100mm，线缝两道，现场缝制。

（4）土工布倒滤层上铺设袋装碎石垫层前，应检查土工布是否有损坏，同时上部垫层的施工不得对土工布造成破坏，如发现破损，应及时修补。土工布下部垫层要整平，倒滤层应铺实，不得悬空设置。铺设后，土工布应及时覆盖。

（5）每个施工段完成后，请监理工程师验收签认，然后才能进行下一道工序施工。

- 11.3.3 充填袋砂性土施工

11.3.3.1 材质要求

（1）充填袋袋布应有厂家随产品提供的产品性能合格证书及试验报告，各项技术指标应符合设计要求。

（2）严格把好材料关，除有出厂合格证外每批材料必须抽样检验，杜绝不合格材料的使用。大型充填袋制作前详细检查布料质量，对有破损、孔洞、经纬密度明显疏密不均，质地老化等明显影响质量的布料一律不准使用。

（3）充填袋袋布为聚丙稀编织布，技术指标如下：

| 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位质量 |  | g/m2 | ≥150 |
| 抗拉强度 | 径向 | KN/m | ＞30 |
|  | 纬向 | KN/m | ＞30 |
| 纵、横向断裂伸长率 |  | % | ＜30 |
| CBR顶破强度 |  | KN | ＞2.5 |
| 梯形撕破强度 |  | KN | ＞0.45 |
| 孔径O90 |  | mm | ≤0.05 |
| 垂直渗透系数 |  | cm/s | ＞0.003 |

（4）袋布应具有一定的抗老化性能，其在阳光下裸露三个月的强度指标不应低于80%。

（5）充填袋中要求充填砂性土，其粒径小于0.005mm的粘土颗粒含量小于10%；充填5天后的填料，干容重测定值大于15KN/M3。

（6）进场充填袋袋布每10000m2随机抽取一组样品进行检验，且每供货批抽样不少于1个。

11.3.3.2施工工艺控制

- 施工流程：

模袋加工

固化

模袋定位铺放

（第一层）

真空吸水

固化

下道

工序

充灌

砂性土

拌合系统

模袋定位铺放

（上层）

充灌

充灌模袋施工工艺流程图

2）施工要点：

- 充填袋施工采用水力充填法施工。

（2）袋装砂施工前，应在基底范围内清除表面可能有损土工织物的凹凸物、杂物，根据设计要求的结构边线，对堤身轴线进行施工测量放线，采用补角法进行定位。在轴线两侧每20～30m间隔布置控制边桩，以便充填袋准确定位、铺展袋体。

（3）充填袋的制作：充填袋加工成长方形，其尺寸宽度以堤心断面为准，同时考虑增加3%富裕量以备充填时收缩量，长度一般为10-20cm；每9m2设四根拉筋有拉筋控制其厚度，充灌后厚度一般控制在50cm；袋体上下层之间每2m设环扎袋和紧固定位带，充灌口直径12cm，袖口长40cm，灌口个数视泥袋尺寸大小而定，灌口间距一般为3m。充填袋采用35支三股锦纶线用工业缝纫机缝合三道（先缝一道，折叠后再缝两道），要求缝合牢固。制作好的模袋按图纸位置，用明显的标记画出对中线，并在四角标明方向。

考虑到每层泥袋错缝堆叠，需制作几个长5m的充填袋。上层模袋的制作原理同下层，但随上层模袋横断面的变小，模袋纵向制作长度相应增大。

（4）充填施工措施：材料通过运料船从唐山运至施工现场，施工船只高潮时驻位定位，施工船上配发电机2台，泥浆泵4台，高压水枪2只。运输船将砂性土材料运至施工船旁定好位后，砂性土材料通过泥浆泵打入施工船上，启动发电机，同时启动搅拌设备，连接导管将管头从充填袋充灌口插入充填袋内。泥浆泵将砂性土先打入搅拌系统的液压挤泥料斗中，加入海水，经液压挤出后，进入拌和缸搅拌，拌合均匀后打开液压下料门，由螺旋输送机将搅拌后的砂性土输送给料舱内，由压力泵将搅拌均匀的砂性土经导管输送到充填袋中。

（5）船机设备的选型与组合

充填作业船2艘（600t）；

运输船只4艘（1000t自航方驳）；

泥浆泵12套；

250kw发电机2台，120KW发电机2台，24KW发电机4台；

（6）材料来源为唐山外购后从海上运输。

（7）充填袋横向应为整体，充填袋体应分层错缝堆叠，要求排列有序、无空隙，纵向层间错缝不得小于3m,袋子充填厚度不小于0.5m；

（8）下层充填袋在固结度达到70%后，才能进行上一层充填袋施工。

（9）充填完后，拨出导管，将充填袋灌口用塑料尼龙线将袋口扎紧。

（10）施工过程中，充填袋如有破损，应及时用等强度的同型号的袋布缝补牢固，防止袋内充填物流失。

（11）充填后的袋子边线与设计边线的水平误差不得大于±50cm；厚度为50cm，断面总面积不得为负值。

（12）根据测量施放的施工中标，对好充填袋中线铺放，铺放完毕后可在模袋布上洒水以增大上下层布袋间的吸附力。新铺的充泥袋与成型的充泥袋之间至少搭接50cm，同时上、下层充泥袋可通过紧固定位带固定，这不仅保证了拼接严密，而且保证了新铺充泥袋位置相对于已充好的充泥袋不发生偏斜。

（13）充灌充填袋袋顺序是：先充灌四角，后充灌中间，当充灌到一定饱满度后，人工踩踏袋体表面，对个别表面含水较多的配备真空设备吸水，以利缩短充灌的固化时间，模袋达到预定的充盈度后要控制好充灌压力以防模袋破裂。

当大型充泥模袋内泥浆固结度达到70%以上时，方可进行上层砂性土充填袋的充灌施工。充填物在固结一段时间后应进行取样试验。取样数量应为沿隔埝每400m长度取样一组，每组至少2个试件。充填5天后的填料，干容重测定值γ≥15KN/m3。

（14）充填袋施工完工后，应及时进行防护，报请监理工程师验收签认，然后才能进行下一道工序施工。

- 11.3.4 高强土工基垫布施工

11.3.4.1 材质要求

（1）高强土工基垫布应有厂家随产品提供的产品性能合格证书及试验报告，各项技术指标应符合设计要求。

（2）高强土工基垫布采用长丝机织土工布，技术指标如下：

| 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位质量 |  | g/m2 | ≥500 |
| 抗拉强度 | 纵向 | KN/m | ＞150 |
|  | 横向 | KN/m | ＞105 |
| 断裂伸长率 | 纵向 | % | ＜35 |
|  | 横向 | % | ＜30 |
| 梯形撕裂强度 | 纵向 | KN | ＞1.8 |
|  | 横向 | KN | ＞1.8 |
| 顶破强力 |  | KN | ＞11 |
| 孔径O90 |  | mm | ＜0.3 |
| 垂直渗透系数 |  | cm/s | ＞0.002 |

（3）进场土工基垫布材料每10000m2随机抽取一组样品进行检验，且每供货批抽样不少于1个。

11.3.4.2 施工工艺控制

1）施工流程：土工基垫布材料检验→土工基垫布按规格要求缝制成整块→人工铺放整平→山皮土填筑

2）施工要点：

（1）土工基垫布用工业缝纫机双线包缝拼合缝制成需要的规格尺寸，然后折叠好，用细绳捆扎运至现场。

（2）人工将布展开并按设计要求铺放。铺设前要清除砂性土充填袋突起物，土工基垫布铺放时应留有褶皱松紧适宜，土工基垫布必须将山皮土压铺部分充填袋全部铺盖保护，土工基垫布铺设时在两侧大于设计边线各外铺1.0m，土工基垫布主受力方向垂直于道路隔埝的轴线方向；土工基垫布铺设时布的搭接长度不小于2m，铺设定位允许误差±500mm，缝接时缝的抗拉强度应达到布强度的70%。

（3）基垫布定位后，要及时压铺山皮土，防止基垫布位移。

（4）土工基垫布铺设时布的搭接长度不小于2m，铺设定位允许误差±500mm。

（5）基垫布上铺设山皮土前，应检查是否有损坏，同时上部垫层的施工不得对基垫布造成破坏，如发现破损，应及时修补。基垫布下部垫层要整平，应铺实，不得悬空设置。铺设后，土工基垫布应及时覆盖。

（6）每个施工段完成后，请监理工程师验收签认，然后才能进行下一道工序施工。

- 11.3.5山皮土施工

11.3.5.1 材质要求

山皮土碎石含量应大于70%。

11.3.5.2施工工艺控制

1）施工流程：山皮土材料的运输→推土机初平→压路机碾压→平地机细平→验收

2）施工要点：

（1）山皮土外购后由北塘附近天马材船厂码头通过船运至东疆港区临时码头（或在建建材码头），卸料后倒运至南部道路隔埝L1L2段的西北面堆放，施工时，用小翻斗运至作业地点，先用推土机粗平，应分层填筑，根据设计图纸，下层山皮土厚度为50cm，上层山皮土厚度为70cm，下层可按50cm一层碾压；碾压上层时为保证碾压质量，应分两层碾压，每层为35cm。振动压路机分层碾压，每层山皮土密实度检测符合要求后才允许填筑上层山皮土。

（2）分层填筑山皮土留槎做成阶梯型，保证搭接处的压实质量。

（3）山皮土重石料量不得小于70％，山皮土最大粒径不得超过150mm。

（4）山皮土厚度严格按照设计要求进行。山皮土填筑完毕，应待其沉降稳定后才施工上层结构，避免沉降影响结构质量。

（5）施工过程中的关键控制点是山皮土的运输和碾压。

a)由于东疆港区目前为孤岛，材料进场均需通过船只运输海上倒运，因而材料供应缓慢，应充分利用高潮水运输作业，确保材料及时达到施工区域，船只运输时应注意安全，禁止超运，避免大风、大雾天气施工作业，运输作业人员必须穿救生衣。

b)由于L2至回转场地施工区域为未处理地基，在山皮土施工过程中，由于机械设备的碾压，因而易造成下部充填袋砂性土垫层的沉降、偏移及充填袋的破损，施工过程中应严格施工工序，加强对施工过程中的位移和沉降观测，山皮土碾压应沿纵轴线从两边向中间推进，施工过程中应做好边坡处理，内外侧边坡放坡均为1：2；压路机碾压后应进行压实度检测，在重型击实标准下压实度不应小于93%。

（6）山皮土压实度及厚度达到设计要求后应利用平地机进行平整，以便于上层泥结碎石简易面层的施工。

- 11.3.6泥结碎石简易面层施工

11.3.6.1 材质要求

1）土石料要满足以下要求：碎石强度符合规范要求，粒度要求有良好的连续级配，最大粒径不超过3cm；土料要求为塑性指数在18～27之内的黏土、亚黏土，泥结碎石中土的含量不大于18%。泥结碎石石料规格及级配满足下表规定：

| 通过下列筛孔（mm）质量百分率% |  |  |  | 层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 20 | 10 | 5 |  |
| 100 | 0—15 | 0—5 |  | 下层 |
|  | 85—100 |  | 0—5 | 上层 |
|  |  | 85—100 | 0—5 | 嵌缝 |

11.3.6.2施工工艺控制

1）施工流程：泥结碎石材料的拌合和运输→推土机初平→压路机碾压→平地机细平→验收

2）施工要点：

（1）泥结碎石施工应按照《公路沥青路面设计规范》（JTJ014-97）中有关规定进行。

（2）施工程序及方法：

a、准备工作:在施工前先组织人员对路基上的浮土、坑槽进行清理修补；
      b、摊铺土石料：摊铺土石料要按设计配合比摊铺底层、上层混合料分层摊铺；
      c、拌合：拌合前，如碎石料较为干燥，可事先对石料喷洒少许清水。在拌合过程中，需将结块的料土敲散，拌合采用旋耕机拌合2～3遍，直至板合均匀；
      d、摊铺碾压：将拌合好的混合料按照估算松散的摊铺高度，用人工摊开找平，并按设计调整好横坡度。碾压时必须控制好混合料中黏土的湿度，它直接关系到碾压的质量效果。料土的含水量也可用经验判断，用手抓起一把料土，用力握紧后松开要成团状，当土团自然落地后应散开，此时含水量正好可以进行碾压。如果手握后不成团或粘手、自然落地后不散开，则证明料土湿度太干或过湿。混合料太干，可再喷洒一定的帕尔玛稀释液，然后再拌和碾压。如果混合料过湿，应稍晾晒风干后再进行碾压。

养护:道路碾压完成后，应采用洒水养护7d左右，养护期间尽量不通车。

(2)泥结碎石面层材料在场外拌和后由北塘附近天马材船厂码头通过船运至东疆港区临时码头（或在建建材码头），用小翻斗运至作业地点，分层摊铺填筑，每层厚度为15cm，振动压路机分层碾压，每层密实度检测符合要求后才允许上层铺筑施工。

（3）分层摊铺处留槎做成阶梯型，保证搭接处的压实质量。

（4）泥结碎石路面在重型击实标准下压实度不应小于98%。

（5）泥结碎石面层厚度严格按照设计及施工图纸进行控制。

（6）施工过程中的关键控制点是材料的运输和泥结碎石面层的压实。

a）由于东疆港区目前为孤岛，材料进场均需通过船只运输海上倒运，因而材料供应缓慢，应充分利用高潮水运输作业，确保材料及时达到施工区域，船只运输时应注意安全，禁止超运，避免大风、大雾天气施工作业，运输作业人员必须穿救生衣。

b)泥结碎石简易面层碾压应从两边向中间推进，施工过程中应做好边坡处理，内外侧边坡放坡均为1：2。压路机碾压后应进行压实度检测，在重型击实标准下压实度不应小于98%。

c）推土机整平后，应立即用振动压路机在结构层全宽内进行碾压。碾压应从两边向中间推进。碾压时，应重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处，后轮压过路面全宽时，即为一遍。一般需碾压6-8遍。压路机的碾压速度，头两遍以采用1.5-1.7km/h为宜，以后宜采用2.0-2.5km/h。

d）碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌合，使其达到质量要求。

e) 在碾压结束之前，用平地机再终一次，使其纵向顺适。终平应仔细进行，必须将局部高出部分刮除并扫出路外；对于局部低洼处，有人工进行找补。

（7）泥结碎石施工顺序为由L2点向两端施工作业。

（8) 碾压结束后，泥结碎石面层的压实度应达到设计要求，并没有明显的轮迹，自检合格后报请监理验收。

- 12、 施工技术组织措施

- 12.1技术保证措施

（1）每项工序开工前，由施工员、质量员、安全员向参与施工的各作业班组人员就工程施工技术、安全技术及环境卫生等进行口头和书面交底，同时听取施工人员的意见，最后做到岗位责任明确，各种交底手续完备。

（2）本工程的主要控制部位为隔埝埝体大型砂性土充填袋及泥结碎石简易面层，对此两部位在大面积施工前将进行典型施工，经总结改进后，再进行正常施工。

（3）严格把好材料关。本工程所需的原材料一律从正规厂家钩进，对土工织物，只采用经业主同意的通过国家认证合格的厂家生产的产品，所有材料在进场后必须经试验检测合格后使用，不合格材料坚决不用。

（4）施工船只在进入施工现场前，应做到手续齐全，具备在东疆港区施工的各项证件；船机设备进入现场后，机务员、安全员、施工员及质量员应对施工船机设备的安全及技术性能进行检查，对不符合施工要求或存在安全隐患的船机设备坚决清理出施工现场。在工程施工的过程中，安全员及机务员应定期对施工船机设备的安全及技术性能进行检查，对存在隐患的船机设备，要求下达停工检修通知。

（5）施工的基线及计算书，隐蔽工程验收单、竣工资料等要及时组织验收整理，与有关单位签证及时，手续完备。

（6）施工过程中，根据每周的施工进度情况定期对总体施工进度计划进行调整，缩短建设工期。

（7）定期召开质量研讨会、现场调度会，及时解决施工中存在的关键问题。

（8）加强现场组织与调度工作，对施工中出现的关键课题，发动群众，献计献策，保证施工的顺利进行。

（9）加强对试验及计量工作的管理，原材料的进场必须有产品合格证和验收单，对原材料的检验，山皮土及泥结碎石的压实度等指标的控制要准确。各种量具检验合格，方可使用。

（10）提高职工技术素质，对新招民工，要定期业务培训，掌握所参加工种的技术要求后方可上岗。

（11）主办技术员要认真做好本职工作，各种施工草图、技术交底都要有审核手续和签字手续，对上级的指示、设计变更、施工中的工程量等写入施工日志要详细完整。

（12）实验站要做好原材料的检验、砂性土的固结度、山皮土及泥结碎石面层压实度的试验工作、提高工作质量和技术水平。

（13）建立健全质量奖惩条例，使之切实起到监督、促进作用。

（14）严格执行“三检”制度，上道工序不合格严禁进入下道工序。

（15）施工过程中认真积累、整理内业和原始施工资料，做到准确、详实、工整，使工程质量检验资料统一化、规范化和标准化，适用重点工程档案资料立卷归档要求。

- 12.2技术组织措施计划表

| 工程项目 | 措施内容 | 实现措施的步骤 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、铺设荆芭 | 1、施工准备 | ①编制施工方案和书面技术交底 |  |
|  | 2、测量定位 | ①利用业主给定的控制点利用Trimble RTK4700双频GPS接收机，选用RTK控制点测量模式，在施工区域附近码头及膜袋砼埝体上做4个控制点，并放出段面轴向里程标，然后利用全站仪放出断面边界标。 ②控制导标间距，前后标距离为前标至施工处最远距离的1/6—1/10，标志定期校核，遇大风天气及时校核。 |  |
|  | 3、施工 | ①原材料符合设计及规范规定 ②荆芭铺设时，应注意施工人员的人身安全 ③荆芭之间搭接吻合，并用细铁丝或呢绒绳绑扎牢固 ④施工段完成后及时验收签认 |  |
| 2、土工布倒滤层 | 1、施工准备 | ①书面技术交底 |  |
|  | 2、施工 | ①土工布的规格满足设计要求及规范规定 ②生产厂家制作成所需规格 ③土工布由卷筒卷好，要求卷紧，防止卷斜、卷破 ④用人工铺设，将布卷放正位，铺开后用砂袋压稳 ⑤相邻土工布搭接吻合 ⑥施工段完成后及时验收签认 |  |
| 3、充填砂性土袋 | 1、施工准备 | ①编制施工方案及技术交底 ②验收土工布倒滤层表面有无破损 ③船舶机具性能满足要求 ④了解施工期风浪因素 |  |
|  | 2、施工测量 | ①用全站仪校合中标，并测定边线控制充灌正位 |  |
|  | 3、制作充填袋 | ①充填袋材料强度达到设计要求 |  |
|  | 4、充填袋施工 | ①检查充填袋型号、质量满足设计及规范要求 ②注意充填袋上不能损伤 ③下承面接触严密 ④上、下层充填袋必须保证搭接3m，不能有通天缝 ⑤充灌完成立即测量所需资料 ⑥及时报监理验收 |  |
| 5、高强基垫布 | 1、施工准备 | - 编制施工方案及技术交底 ②验收充灌袋堤心 |  |
|  | 2、施工测量 | ①用全站仪定位测放轴线位置，并测定边线 |  |
|  | 3、施工 | ①基垫布的规格满足设计要求及规范规定 ②生产厂家制作成所需规格 ③土工布由卷筒卷好，要求卷紧，防止运输过程中出现破损现象 ④用人工铺设，将布卷放正位，铺开后用山皮土压稳 ⑤相邻基垫布搭接吻合 ⑥施工段完成后及时验收签认 |  |
| 6、山皮土填筑 | 1、施工准备 | ①编制施工方案及技术交底 ②了解施工期风浪因素 ③认真组织好山皮土货源及运输 |  |
|  | 2、施工测量 | ①用全站仪定出轴线及边坡线 |  |
|  | 3、施工 | ①山皮土质量满足设计及规范要求 ②加强施工期间机械设备的调配，合理安排施工作业 ③及时进行压实度检测 ④临时路与回转场地应平顺连接。 ⑤及时报监理验收 |  |
| 7、泥结碎石简易面层 | 1、施工准备 | ①编制施工方案及技术交底 ②了解施工期风浪因素 ③认真组织好级配碎石并在场外拌合后运进现场 |  |
|  | 2、施工测量 | ①用全站仪定出轴线及边坡线 |  |
|  | 3、施工 | ①泥结碎石的质量满足设计及规范要求 ②加强施工期间机械设备的调配，合理安排施工作业 ③加强对泥结碎石材料的检测 ④及时进行压实度检测 ⑤临时路与回转场地应平顺连接。 ⑥及时报监理验收 |  |

- 12.3 分部、分项工程划分表

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 |
| --- | --- | --- |
| 天津港东疆港区南部道路隔埝工程 | 基础 | 荆芭、土工布倒滤层 |
|  | 埝身 | 砂性土充填袋、高强基垫布、 山皮土 |
|  | 护面 | 泥结碎石简易面层 |

- 12.4质量管理点的设置计划

对于工程的主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，以质量管理点加以控制管理。另外还应做好以下工作：

1）施工前对关键设备、仪器设施的状况精度进行相应的检查。

2）组织技术员、现场施工人员对施工工艺进行研究、讨论、编写。

3）对各工序工种施工人员进行上岗前培训。

4）做好隐蔽工程、关键工序的自检、互检及请监理验收不合格不准进入下道工序的施工。

- 12.5隐蔽工程验收计划

隐蔽工程内容有铺设荆芭、土工布倒滤层、充填砂性土袋、铺设土工基垫布、填筑山皮土、铺筑泥结碎石面层等，各分项每200米为一验收单位，并做好资料的整理工作。

隐蔽工程验收计划

| 单位工程名称 | 分项工程名称 | 计划完成时间 | 参加人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津港东疆港区南部道路隔埝工程 | 荆芭 | 2006.5.8 | 监理工程师 项目副经理主办工程师 质量工程师 工段长 |
|  | 倒滤层土工布 | 2006.6.24 |  |
|  | 充填砂性土袋 | 2006.6.25 |  |
|  | 高强基垫布 | 2006.6.30 |  |
|  | 山皮土 | 2006.7.16 |  |
|  | 泥结碎石简易面层 | 2006.7.18 |  |

- 12.6 工程项目试验计划

| 工程名称 | 天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程（南部道路隔埝工程） |  | 开竣工时间 | 2006.4.5～2006.7.20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要试验人员 | 樊创业、任婕、初志凤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 | 包括道路及回旋场地，道路总长约1060米，顶宽10米，主要包括充填土、山皮土、简易面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要试验项目及技术要求 |  | 取样方法及 检验频率 |  |  | 试验计划时间 |  | 工程量 |  | 检验批次 |
| - 土工织物 1）充填袋袋布：力学性能及其他。 2）倒滤层土工布：力学性能及其他。 3）高强土工基垫布：力学性能及其他。 所有土工织物应有生产厂家提供的性能合格证书和试验报告。以上土工织物性能技术指标执行《水运工程土工织物应用技术规程》（JTJ/T239—98）及设计图纸。 |  | 梯形取样法，频率为1组10000m2，且每供货批抽样不少于1次。/ |  |  | 随工程进度及材料进场时间按频率检验. |  | 154497m26 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35857.4m2 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26835m2 |  | 3 |
| - 充填料 所用填料为砂性土，主要试验项目： - 颗粒分析：要求其粒径小于0.005mm的粘土颗粒含量小于10%； - 干容重：充填5天后的填料，干容重测定值大于15KN/M3 |  | 颗粒分析的试验频率为1次/1000m3;干容重的测定是400米堤长取样一组，每组至少2个试样。 |  |  | 2006.4.18~2006.6.25 |  | 49746m3 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1059．3m |  | 3 |
| - 山皮土 - 筛分：山皮土碎石含量应大于70%。最大粒径不得超过150mm。 - 重型击实：最大干密度、最佳含水量。 - 压实度检验：每层厚度为30cm、要求压实度为93%。 |  | 压实度检验采用灌砂法，频率为1点/1000m2 |  |  | 2006.5.21~2006.7.10 | 22321.73 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14662m2 |  | 3 |  |
| - 泥结碎石 - 级配设计：要求土含量不大于18%，混合料级配要求如下表： 通过下列筛孔（mm）质量百分率%; 层位. 50; 20; 10; 5. 100; 0~15; 0~5; 下层. 85~100; 0~5; 上层. 85~100; 0~5; 嵌缝. - 液塑限：土的塑性指数要求为8~27。 - 重型击实：最大干密度、最佳含水量。 - 压实度：层厚度为15cm，压实度不小于98%。 执行标准为《公路沥青路面设计规范》JTJ014—97。 | 压实度检验采用灌砂法，频率为1点/1000m2且不少于3个点。 |  |  | 2006.6.1~2006.7.18 | 3550.1m3 |  | 4 |  |

- 12.7典型施工计划

我项目部对关键、重点工序从质量、进度等方面安排充填砂性土袋、泥结碎石简易面层的典型施工。

袋装砂性土典型施工计划表

| 工程项目 |  | 天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程 ——南部道路隔埝工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型施工内容 |  | 袋装砂性土 | 典型施工 时间 |  | 2006年4月20日 |  |
| 典型施工目的 |  | 确定充泥施工工艺 |  |  |  |  |
| 主持人 |  | 周 杰 | 参加人 |  | 李艳忠、谢俊峰、于永欣、吕东升、樊创业、朱惠华、陶钧芳、宋汉泉 |  |
| （一）施工目的 1、确定施工工艺（船只定位驻位海上充填或陆上直接充填） 2、确定测量控制方法。 3、确定施工顺序。 4、掌握砂性土拌合时间、泵送效率。 （二）施工方法 1、复核中标，满足规范要求。 2、充填袋布铺放搭接、固定。 3、充填袋布的充灌顺序、厚度。 4、充填袋的防护。 （三）技术组织措施 1、掌握现场风浪，潮汐等因素。 2、施工前检查上道工序。 3、施工中随时观测沉降情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 李艳忠 |  |  | 审 批 |  | 周 杰 |

泥结碎石简易面层典型施工计划表

| 工程项目 |  | 天津港东疆港区二线路基（南段）软基加固工程 ——南部道路隔埝工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型施工内容 |  | 泥结碎石简易面层 | 典型施工 时间 |  | 2006年6月1日 |  |
| 典型施工目的 |  | 确定施工工艺 |  |  |  |  |
| 主持人 |  | 周 杰 | 参加人 |  | 李艳忠、谢俊蜂、于永欣、吕东升、樊创业、朱惠芳、陶钧芳、宋汉泉 |  |
| （一）施工目的 1、确定施工工艺 2、确定测量控制方法。 3、确定施工顺序。 4、确定碎石的最佳级配。 5、掌握碎石和土的最佳配合比。 （二）施工方法 1、复核中标，满足规范要求。 2、泥结碎石的拌合和运输。 3、分层摊铺碾压，保证每层的压实度。 4、泥结碎石面层严格按照设计高度进行。 （三）技术组织措施 1、掌握现场风浪，潮汐等因素。 2、施工前检查上道工序。 3、施工中随时观测沉降情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 李艳忠 |  |  | 审 批 |  | 周 杰 |

- 12.8施工测量

（1）做好施工前的测量工作，根据甲方所提供的坐标点，测设施工的基线点、水准点，并将结果报请建设单位及有关部门验收核准，准确无误后方可使用。

（2）各种测量计算书都要有校核验收单，并要根据规范要求设置建筑物的位移沉降观测点，定期观测，对观测资料整理汇编。

（3）加强责任心，使用仪器要定期检测，施工过程中经常校核，做到不损坏仪器，不出责任事故。

（4）不定期对道路隔埝进行沉降观测和位移观测，对沉降速率过快及位移偏移超出设计规定值的部位，应认真总结经验，采取整改措施，确保埝体的整体稳定性。

（5）及时整理测量技术资料、竣工图等，对基线、水准线、水准点要定期进行复测工作。

- 12.9土工布铺设

土工布倒滤层技术指标必须符合设计及规范的要求和规定，土工布铺设时外侧应留1.0m左右的余量；土工布铺设时搭接长度不小于500mm，缝接时，搭接长度不小于100mm，线缝两道，现场缝制。

充填袋施工前应检查土工布是否有损坏，如发生破损，应及时修补。土工布下部垫层要平整，倒滤层应铺实，不得悬空设置。

- 12.10充填袋砂性土施工

①检查模袋型号、质量满足设计及规范要求

②注意模袋上不能损伤

③下承面接触严密

④上、下层模袋必须保证搭接3m，不能有通天缝

⑤充灌完成立即测量所需资料

⑥及时报监理验收

- 12.11 山皮土及泥结碎石简易面层施工

①山皮土及泥结碎石的质量满足设计及规范要求

②注意施工期间的沉降观测

③加强施工期间机械设备的调配，合理安排施工作业

④加强对泥结碎石材料的检测

⑤及时进行压实度检测

⑥临时路与回转场地应平顺连接。

⑦及时报监理验收

# 13、质量保证措施

- 13.1.工程质量保证体系

成立以项目经理为组长，项目副经理、项目总工为副组长的全面质量领导小组，控制工程总体质量，同时配备得力的自检工程师和自检员。各施工队由主办工程师任组长，工程组长、工地试验工程师为副组长，并配备相的技术人员，成立质量自检小组，把好质量自检关。

- 13.2.项目质量保证体系

质 量 保 证 体 系

质 量 方 针

质量是本局的生命，优良的质量是全局职工永恒的追求

质 量 目 标

建造一流工程，提供一流

服务，满足顾客和规范要求

质 量 措 施

严格工序质量控制，

消除质量通病

施

工

测

量

施

工

试

验

材

料

进

场

信

息

反

馈

过

程

控

制

三

检

控

制

质

量

监

控

技

术

复

核

纠

正

措

施

预

防

措

施

质

量

改

进

项目经理  邓 明

项目副经理 周杰

项目总工 董志凌

测

量     员

陶钧芳

试

验

员

樊创业

资

料

员

李琦

质

量

员

吕东升

材

料

员

顾维芳

机

务员

周桂菊

标

识

规

范

质

量

计

划

施

工

准

备

技

术

交

底

设

备

进

场

安

全

检

查

施工员：于永欣、

李艳忠 谢俊峰

安全员  孙月梅

- 13.3.质量管理体系

质 量 管 理 体 系 图

项目经理

项目副经理（总工）

项目专职质量试验员

各分项工程施工队

主任工程师

质量员

工程质量检查

质 量 保 证 职 责

副经理（总工）职责

- 解释、说明图纸、解释规范等有关问题。

- 单项工程开工前向施工队进行技术交底。

- 施工过程中随时掌握质量情况，发现问题及时纠正。

- 裁决有争议的问题。

- 竣工资料整理成册、上报。

各施工队质量员

- 严格按施工图纸和技术规范要求安排施工步骤、工艺流程。

- 认真填写各种表格，并在工程完成后成册上交。

- 分析施工中的质量情况，防止出现事故。

工程部质量试验工程师

- 随时掌握施工质量情况。

- 解决施工中出现的问题，并报告总工程师。

- 协助总工程师做好资料收集工作。

各级测量员

- 提供现场准确的点线及高程，施放基准线。

- 负责沿线水准线位的复测。

- 对各种工程成果进行高程和线位的检测。

- 作出测量总报告。

试验室职责

- 对原材料质量的检验。

- 混合料配比设计和检验。

- 提供各种检验报告，并将检验结果和发现的问题上报有关部门。

- 提供客观依据试验作出的质量技术分析报告。

- 13.4.一般控制程序

13.4.1明确项目经理是本工程质量的第一负责人，明确各级人员质量责任制，落实内部质量管理奖惩制度。

13.4.2加强过程控制，对施工中的重要工序加强检验力度，确保工程质量。

13.4.3坚持原材料检验制度，所有工程材料及半成品都必须具有出厂合格证，碎石等重要材料除具有出厂合格证外，还复试，合格后方可使用，并建立严格的检验程序。

13.4.4实行见证取样试验制度，所有取样必须有监理工程师在场认可。

13.4.5特殊专业工种实行持证上岗操作制度。

13.4.6坚持每道工序的“三检”制度，并将“三检”与操作者的经济利益挂钩。

13.4.7做好隐蔽工程检查验收工作，未经监理工程师签认，不可进行下一道工序施工。

13.4.8对重要分项工程编制详细的施工方案和质量计划，进行详细的技术交底，施工中对关键工序实行挂牌负责制。

- 13.5.原材料的质量控制

13.5.1材质保证

运至工地的建筑材料（含原材料、半成品及成品），必须有生产家出具的生产合格证、材质试验报告或生产许可证，且经监理认可。

13.5.2进场的原材料，除要符合5.1条外，还必须根据规范规定进行相关项目的复试工作，复试合格后方可使用。

13.5.3复试不合格的材料在24小时内必须退出现场。

13.5.4石料

①山皮土碎石含量大于70%。

②泥结碎石的规格必须满足设计要求的筛孔质量百分率，土的含量不应大于18%,塑性指数应为8—27；

13.5.6砂性土

①粒径小于0.005mm的粘粒含量小于10%；

②充填5天后的砂性土填料，干容重测定值γ＞15KN/m3；

13.5.7土工织物

①进入现场（含加工厂）的土工织物具备有出厂合格证及自检报告。

②土工织物及相关产品用黑色塑料包装，包装保护织物不损伤，并适于储运。成品出厂时，每卷土工织物的合格证上注明执行标准号、批次、规格、数量、检验员代号、制造厂和生产日期。

③土工织物进场前，承包人对产品逐批检验。其中主要物理和技术性能的抽样检验由监理工程师见证取样，送甲方指定的经国家或部门对其资质认可的检测单位进行。

④土工织物进场后，存放在通风遮光的仓库内，严禁暴露、日晒。⑤随机抽样以10000m2一个，每供货批抽样不少于一个。

- 13.6.施工过程控制

13.6.1设立质量管理点

对于工程的主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，将质量管理点作为重点控制对象，对质量管理点施工全过程加以重点控制管理。按设计要求、规范标准制定相的技术措施、检查手段、工具、方法等，并形成文件。

本工程拟设立的质量管理点有：充填袋砂性土充填、泥结碎石面层摊铺。对以上质量管理点均要进行典型施工，取得施工经验后方可进行正常施工。

13.6.2施工中严格按照质量监督检查程序，严格执行“三检制”，搞好工程质量的自检、互检和专检。

13.6.3隐蔽工程在项目部质量检测合格的基础上报请业主代表及监理检查验收，经检验合格签认后，方可进行下一工序的施工。

13.6.4建立项目部质量巡检制度，定期组织对工程施工进行巡回检查，开展技术研讨活动，以杜绝质量事故的发生，促进质量水平的提高。

13.6.5制定项目部质量奖惩措施，严格进行质量奖惩，做到质量事故“三不放过”。

13.6.6技术、质量的交底采用书面签证确认形式，具体可分为以下几个方面：

1）项目经理组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

2）施工组织设计编制完毕并送业主和监理审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部工程的施工要点。

3）本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，对施工班组进行书面技术质量、安全交底，做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

- 14.冬雨季施工措施

## 14.1 本工程在春夏季施工，不出现冬季施工。

## 14.2.雨季施工措施

14.2.1砂石堆场设置排水和防止污水污染的措施。

14.2.2按时收听天气预报，周密安排施工，避免下雨时施工路面；

14.2.3路面施工过程中如遇中雨或大雨，立即停止施工作业。

14.2.4雨前（后）对所用电器、电线、开关进行大检查，防止漏电事故发生。

14.2.5设专门值班人员与当地气象部门保持联系，及时了解风、雨、潮、灾害信息，并储备一定量的编制袋，做好安全防范工作。

14.2.6 现场堆放的土工织物材料应有防雨遮盖物遮盖，并在下面铺设垫层，防止雨水侵蚀。

14.2.7六级以上大风和暴雨期间应停止船机作业。

# 15 安全保证措施

- 15.1安全生产目标

遏制重大海事、火灾、爆炸、机损和财产损失事故；重伤、死亡事故为零。

- 15.2安全保证体系

安全生产保证体系

安  全  方  针                                                    预防为主 强化监督                                   规避风险 保护健康

安  全  目  标                                                             杜绝职工因工死亡                                                   控制工伤事故频率为0

安  全  措  施                                                           开展安全月活动                           开展百日安全无事故竞赛活动

项目经理  邓 明

确定安全目标，对项目部的安全生产全面负责。

项目副经理  周 杰

制定安全措施，全面负责项目部的安全生产管理。

安 全 员   孙月梅

安全监督、检查

电 工

宋

汉

楼

机

务

员

周

桂

菊

司 机

陈

伟

荣

施工员 于永欣 李艳忠 谢峻峰

安

全

生

产

责

任

制

材

料

员

顾

维

芳

设备用电安全   线路无故障隐患

正 确 使 用    设 备 检 查

原材料按要求存放

交 通 安 全

安全隐患整改摇手，安全检查，安全交底

努力减少安全事故 杜绝重大安全事故  坚决杜绝死亡事故

安 全 教 育

安 全 目 标

资 料 管 理

安 全 检 查

- 15.3安全保证措施

- 15.3.1安全教育

(1)认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则。

(2)对所有参加施工的人员进行“三级教育”（即公司安技处、项目经理部、施工班组）。

(3)实施“一书、一表、一卡”管理。即：

安全目标责任书：由项目经理对公司、副经理对经理和班组对经理、个人对班组的逐层签认。

进场职工安全登记表

进场安全教育卡

(4)对参加本工程施工的操作人员，除实施“一书、一表、一卡”管理外，还与负责人签订《建筑施工分发包工程安全环保管理协议书》。

(5)教育广大职工自觉接受工程业主、工程监理或当地劳动部门的检查监督。

- 15.3.2安全责任

(1)项目经理对项目部的安全生产工作负全面领导责任。

(2)项目副经理对所分管的工作负相应的领导、管理责任，并对项目经理负责。

(3)分管生产的项目副经理对安全生产工作负直接领导责任。

(4)各工长、班长对所施工的分项工程施工过程中的安全生产负第一领导责任。

(5)项目总工程师在组织编写施工组织设计时，组织编写安全技术操作规程，对项目部的安全技术工作负领导责任；各主办工程师对所主办的分项工程的安全技术工作负第一责任，并配合专职安全员做好安全技术措施的交底和现场实施过程监督。

(6)专职安全员在项目经理直接领导下做好安全计划的编制工作,安全生产监督管理的日常工作,安全活动的组织工作,安全事故的调查处理工作和安全生产的检查、评比、总结工作。

- 15.3.3安全管理制度

(1)确定安全生产目标，编制安全生产工作计划，制定安全管理制度，签订安全生产目标责任书。

(2)项目部安全领导小组定期召开“安全例会”，定期进行安全检查（每月一次）各分部和施工现场每月二次，各工段自查每周一次，每周一为班组安全活动日；每周调度会专职安全员讲评本周安全生产情况。

(3)分项工程进行安全技术交底。

内容包括：工程内容、操作方法、技术标准和安全要求。

(4)重要分项进行安全组织交底。

内容包括：管理办法、管理程序、施工步骤，由谁负责及统一信号等安全要求和规定。

(5)及时整改不安全因素，消除事故隐患。

(6)对关键施工部位（或工序）成立安全预控小组，实施安全预控管理。

(7)建立领导轮流安全值日制度和现场安全巡视制度并做好安全值日记录和交接。

(8)建立安全生产计时制度，使安全生产工作涵盖施工的全过程。

(9)施工机械、车辆严格按规章制度进行管理。

(10)按照企业内部船机管理制度，加强海上施工船舶的安全管理，管理重点是外租船舶安全，认真坚持“谁租船谁管船，谁用船谁负责船舶安全”的原则，配合海监局做好船舶安全管理工作。

(11)施工区域材料堆放整齐，道路通畅，创造良好作业环境。

(12)实行安全风险抵押金及安全生产奖惩制度。

(13)建立安全事故报告制度：如发生重大安全事故必须在事故发生后12小时内向监理工程师和业主作电话报告，并于24小时内报送书面报告。

- 15.3.4安全措施

(1)坚持“三必须”、“五不准”、反“四违”。

三必须：进入施工现场必须戴安全帽、水上作业必须穿救生衣、高处作业必须系安全带。

五不准：工作时间不准喝酒；上班时不准穿拖鞋；特殊工种不准无证操作；值班时不准脱岗；工程车辆不准擅自离开工地。

反四违：反对违章指挥，反对违章作业，反对违反操作规程，反对违反劳动纪律。

(2)根据构件的重量、起吊方式等精心设计船体配重，防止倾覆事故的发生，同时派专人负责船上指挥，防止在起重机具作业过程中伤人。选用符合安全规定的吊架索具等，保证作业安全可靠。

(3)使用操作人员必须经过培训后合格方可上岗。

(4)所有船只必须证件齐全，尤其是外租船舶，在租船时必须通过港监部门，严格审查“三证”和检查船舶结构、性能是否符合要求，并配好救生设施、通讯设施、锚缆设备和导航设施等。

(5)船舶系缆处设立警示牌。施工现场水域设立警界灯，并配备1艘警戒船。

(6)用电部位、起重安装、易燃物等放置警示标识牌。

(7)夜间施工配足照明。

(8)施工现场及生活区域配足消防器材，并加强管理。

(9)做好防台、防洪、防暑降温和冬季四防（防冻、防滑、防火、防中毒）等工作。

(10)施工区域设置水上施工警戒标志,防止施工船只进入航道.

(11)所有施工船只在施工期间不能穿越港区主航道,必须绕行.

(12)针对所有船机在施工期间设专人负责水上安全运输疏导.

(13)设置水上施工警戒标志、浮鼓等水上临时设施，确保过往船只的安全。

(14)与当地气象台建立联系，设专人值班每天收集水文、气象信息，及时通知各施工队与船只。

(15)完善各船机的高频对讲机及通讯器材，与当地海事局建立联系。

(16)制定安全施工守则和安全操作手册，强制每个在现场施工的管理和操作人员进行安全培训，做到持证上岗。加强安全督导的独立性和权威性。要求所有船机必须按章定期检查和安全维修。

- 15.3.5安全活动

各种安全活动是提高职工安全意识，学习安全操作知识，提高自我保护能力，自觉做好安全工作的重要措施，安全活动开展的关键在于有声有色，寓教于乐，提高职工自觉遵守安全规定的作用，因此，在施工过程中决定开展如下安全活动：

(1)开展安全教育根据工程特点、自然条件和工程进度情况，适时组织安全知识竞赛活动。

(2)根据工程进度情况和上级安排，组织“安全周”、“安全月”和“百日安全无事故”竞赛活动。

(3)安全检查按本文件的安全检查规定，定期进行安全检查并做好评比、总结和奖罚工作，奖罚结果与当月奖金发放挂钩。

(4)安全案例讲座，项目部每月在安全检查后召集工长以上干部进行总结评和案例讲座，由工长将检查评比结果和案例传达至班组。传达情况由兼职监察员反馈信息。

- 15.4 危险源辨识、评价及相应控制措施

- 15.4.1 危 险 源 辨 识 表

| 序号 | 危险源描述 | 危险源部位 | 危险源分类与代码 | 时态 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大风浪、台风 | 作业船泊、临时场地 |  | 现在 | 正常 |
| 2 | 机械连接处不符合要求 | 船机体 | 设备缺陷--10599 | 现在 | 正常 |
| 3 | 漏电保护器不匹配或失灵 | 配电箱 | 电危害----115 | 现在 | 正常 |
| 4 | 开关箱内线路无标记 | 配电箱 | 电危害----115 | 现在 | 正常 |
| 5 | 消防设施设置不当 | 办公室、现场、船机上 | 防护缺陷---11010 | 现在 | 正常 |
| 6 | 钢丝绳、缆绳、传动皮带无防护 | 船机设备 | 防护缺陷---11010 | 将来 | 正常 |
| 7 | 氧气、乙炔瓶卧放或暴晒 | 气焊作业 | 违章作业---50510 | 将来 | 紧急 |
| 8 | 交叉作业船机行驶 | 同一海域施工作业船只 | 违章作业---50510 | 现在 | 正常 |
| 9 | 交叉作业车辆行驶 | 其他单位运输车辆 | 违章作业---50510 | 现在 | 异常 |
| 10 | 电器着火 | 配电箱、船机 | 电火花--11525 | 现在 | 正常 |
| 11 | 救生衣不合格 | 分包队伍作业人员 | 设备缺陷--10599 | 现在 | 正常 |
| 12 | 安全帽不合格 | 分包队伍作业人员 | 防护用品不符合要求---11015 | 现在 | 异常 |
| 13 | 安全带不合格 | 分包队伍作业人员 | 防护用品不符合要求---11015 | 现在 | 异常 |
| 14 | 电气开关受潮 | 配电箱、船机 | 其他防护缺陷--11099 | 现在 | 正常 |
| 15 | 负荷与电源线不匹配 | 办公区、施工现场 | 其他电危害---11599 | 现在 | 正常 |

说明：《危险源分类与代码》栏按照《生产过程危险和危害因素分类与代码》(GB/T13861-92)进行填写。

审核：周杰                   制表：李艳忠                  时间：2006.4.2

- 15.4.2 危  险  源  评  价  表

| 序号 | 危险源描述 | 危险源部位 | 危险性质 | 发生起因 | 伤害对象 | 评 价 结 果（D） D=L*E*C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |
| 1 | 大风浪、台风 | 作业船泊、临时场地 | 自然灾害 | 防护不当 | 作业人员、现场设备 | 3.5 1 | 1 | 40 | 120 |
| 2 | 机械连接处不符合要求 | 船机体 | 人身伤害 | 设施损坏 | 作业人员、现场设备 | 1 | 100 | 3 | 30 |
| 3 | 漏电保护器不匹配或失灵 | 配电箱 | 触电 | 防护不当 | 作业人员 | 3 | 2 | 15 | 90 |
| 4 | 开关箱内线路无标记 | 配电箱 | 触电 | 违章作业 | 作业人员 | 1 | 6 | 15 | 90 |
| 5 | 消防设施设置不当 | 办公室、现场、船机上 | 人身伤害、设备损坏 | 无防护 | 作业人员、设备 | 1 | 1．155．50．5 | 100 | 100 |
| 6 | 钢丝绳、缆绳、传动皮带无防护 | 打桩机、船机设备 | 人身伤害、设备损坏 | 违章作业 | 作业人员、现场设备 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 7 | 氧气、乙炔瓶卧放或暴晒 | 气焊作业 | 火灾、爆炸 | 防护不当 | 作业人员、现场设备 | 1 | 6 | 15 | 90 |
| 8 | 交叉作业船机行驶 | 同一海域施工作业船只 | 人身伤害、设备损坏 | 违章作业 | 作业人员 | 1 | 6 | 15 | 90 |
| 9 | 交叉作业车辆行驶 | 其他单位运输车辆 | 人身伤害、设备损坏 | 违章作业 | 作业人员、车辆 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 10 | 电器着火 | 配电箱、船机 | 触电、火灾 | 设施损坏 | 作业人员、现场设备员 | 1.5 1 | 1 | 15 | 15 |
| 11 | 救生衣不合格 | 分包队伍作业人员 | 人身伤害 | 防护不当 | 作业人员 | 3 | 2 | 15 | 90 |
| 12 | 安全帽不合格 | 分包队伍作业人员 | 人身伤害 | 防护不当 | 作业人员 | 3 | 2 | 15 | 90 |
| 13 | 安全带不合格 | 分包队伍作业人员 | 人身伤害 | 防护不当 | 作业人员 | 3 | 2 | 15 | 90 |
| 14 | 电气开关受潮 | 打桩机、配电箱、船机 | 触电 | 防护不当 | 作业人员 | 3 | 2 | 15 | 90 |
| 15 | 负荷与电源线不匹配 | 办公区、施工现场 | 触电、火灾 | 负荷太大 | 作业人员、设施 | 1 | 6 | 3 | 18 |

说明：

发生可能性（L）:完全可以预料/10分;相当可能/6分;可能但不经常/3分;可能性小，完全意外/1分;很不可能，但可想象/0.5.分;极不可能/0.2分;实际不可能/0.1分.

暴露于危险环境的频繁程度（E）:连续暴露/10分;每天工作时间暴露//6分;每周一次暴露/3分;每月一次暴露/;2分;每年几次暴露/1分;非常罕见暴露/0.5分.

发生事故产生的后果（C）:大灾难，很多人死亡/100分;灾难，数人死亡/40分;非常严重1人死亡/15分;重大，致残/3分;引人注目，需要救护/1分.

D≥120为危险源为重大危险源，D<120的危险源为一般危险源。

审核：周 杰                                               制表：李艳忠                                          时间：2006.4.2

- 15.4.3 危险源控制措施

15.4.3.1危险源描述：漏电保护器不匹配或失灵

控制措施：按局《安全手册》的要求，安装参数匹配的漏电保护器，并每天进行巡查，对失灵的漏电保护器进行检修或更换。

责任单位：电工班

责任人：宋汉楼  杜立强

支持条件：现场有足够的备用漏电保护器和性能良好的漏电保护器测试仪。

启动时间：2006年4月5日

完成时间：2006年7月20日

15.4.3.2 危险源描述：开关箱内线路无标记

控制措施：按局《安全手册》的要求，使用标准配电箱，并按要求进行检查。

责任单位：电工班

责任人：宋汉楼  杜立强

支持条件：足够的资金和合格的配电箱供应商。

启动时间：2006年4月5日

完成时间：2006年7月20日

15.4.3.3 危险源描述：电焊机在潮湿环境作业、未设置单独开关箱、电焊钳或手把线破损

控制措施：禁止在潮湿环境作业，电焊机设置单独开关箱，对破损的电焊钳、手把线及时更换。

责任单位：电工班

责任人：宋汉楼  杜立强

支持条件：较好的作业环境，足够的资金，使用前进行检查。

启动时间：2006年4月5日

完成时间：2006年7月20日

15.4.3.4 危险源描述：电源线破损、电缆接头破损

控制措施：

1）按局《安全手册》的要求，使用合格的电缆线；

2）电缆线规格符合现场用电的需要；

3）电缆接头用三角支架架高，禁止散落地上，特别是散落在潮湿地面上；

4）值班电工每天对现场电缆进行巡查，出现问题及时解决，并做好记录；

5）电工作业要戴绝缘手套；

6）过路电缆按要求埋设，架空线路要求符合标准；

7）破损严重的电缆线禁止使用；

责任单位：电工班

责任人：宋汉楼  杜立强

支持条件：较好的作业环境，足够的资金，使用前进行检查和每日巡查。

启动时间：2006年4月5日

完成时间：2006年7月20日

15.4.3.5 危险源描述：氧气、乙炔瓶卧放或暴晒（重大危险源）

控制措施：

1）遵守有关法律、法规的要求；

2）乙炔瓶安装回火装置；

3）氧气瓶、乙炔瓶分类存放，放置在阴凉通风场所；

4）氧气瓶、乙炔瓶之间必须保持不小于3米的安全距离，不得靠近热源和电气设备，与明火的距离不小于10米，特殊情况下，要采取可靠安全措施；

5）氧气瓶、乙炔瓶压力表、胶管等均要求完好无损；

6）作业前要对气焊设备进行检查，合格后方可作业；

7）作业过程中，禁止将氧气瓶、乙炔瓶卧放和露天暴晒。并且，严格遵守气焊作业操作规程；

8）作业后关闭气源，拆除接头、压力表，整理胶管，保证不留下隐患。

责任单位：钳工班、各施工队伍作业班组

责任人：来绍冲  于永欣、各施工队伍现场负责人

支持条件：较好的作业环境，足够的资金，使用前进行检查和每日巡查。

启动时间：2006年4月5日

完成时间：2006年7月20日

15.4.3.6 危险源描述：高处维修作业无防护栏杆

控制措施：2米以上高处作业要系安全带，穿防滑鞋，并按要求设置防护栏杆。

责任单位：钳工班、各施工队伍作业班组

责任人：来绍冲  于永欣、各施工队伍现场负责人

支持条件：较好的作业环境，足够的资金，防护用品质量良好和日常加强检查。

启动时间：2006年4月5日

完成时间：2006年7月20日

15.4.3.6 危险源描述：大风浪、台风

控制措施：

1）根据局《安全手册》船机管理要求，做好防台工作；

2）与气象部门保持联系，加强对天气、海浪情况的把握；

3）派专人对每天的浪潮情况进行统计分析；

4）建立灵活的反映机制，确保联系通畅；

5）及时进驻拖轮，及时将施工船舶拖至安全地带；

6）现场临时场地设置防大风浪和台风装置；

责任单位：安技科、动力科、施工队伍作业班组

责任人：孙月梅、周桂菊、李艳忠、谢俊峰、于永欣、各施工队伍现场负责人

支持条件：较好的作业环境，足够的资金，通讯设备质量良好和加强对设备的日常检查以确保性能。

启动时间：2006年4月5日

完成时间：2006年7月20日

- 15.5防风抗台措施

- 15.5.1工作目标

- 做到预防第一、抗灾有效，把所有可能发生的恶劣天气影

响遏制在预防阶段。

- 不发生因恶劣天气造成的人员伤亡事故。

- 不发生因恶劣天气造成的机、海损事故。

- 15.5.2防台组织机构

- 成立该项目防风防台抗灾领导小组。

组长：邓明

副组长：袁仕录、周杰

成员：孙月梅、周桂菊、李艳忠、谢俊峰、余永欣、宋汉泉、各施工作业班组负责人

- 成立防风防台和抗灾抢险小组。

组长：邓明

副组长：袁仕录、周杰

成员：孙月梅、周桂菊、李艳忠、谢俊峰、余永欣、宋汉泉、各施工作业班组负责人

- 15.5.3防台、防汛措施

(1)成立防台、防汛领导小组，制定防台、防风措施，负责组织海上和陆上防台、防风、防汛工作，检查防台、防汛准备情况，检查汛情和防台、防汛工作的落实情况，指挥现场防台、防汛工作。

(2)防台、防强风措施

1)台风、强风季节设专人24小时值班，每半小时上网查询、收听天气预报和台风、强风及热带风暴预报，接受上级防台指示，并及时通知防台领导小组、项目部各部门、各施工区、各施工船舶。

2)根据气象台预报的台风、强风或热带风暴情况，召开防台领导小组会议，研究部暑防台紧急措施。

3)在台风和强风季节来临之前，提前在作业区和砂石料码头区选定防风、避风锚地。提前安排各施工船长到避风锚地察看现场和航道。

4)在作业区，船舶防台锚地选在浅滩及码头附近水域锚地。

5)各种砂石料卸货码头区可选作就地码头避风港。

6)台风、强风到来之前，船舶及时就地避风，所有起重设施降下吊杆并做好固定工作，所有流动的机械设备、贵重物品及资料等及时转移到安全地带，对生活设施进行必要的加固。

7)一收到台风和强风预报，所有取料船停止取料，立即安排就地避风。所有在作业区的船舶分批拖回避风锚地。在锚地各避风船舶要安排船长和大副级别人员24小时值班，及时通报最新情况。

8)各抗台、抗风抢险小组按紧急预案的计划待用。

9)保证通讯畅通，及时向上级及有关部门汇报防台、防风、抗灾情况，必要时取得当地有关单位的援助。

(3)防汛措施

1)成立防汛抢险小组，制定预案，准备防汛物资，一旦汛期到来要加强夜间巡逻值班，注意汛情，如有异常情况，及时向防汛领导小组报告。

2)及时收听天气预报和汛情预报

3)如遇风暴潮袭击，立即联系所有施工、运输船舶，并组织抢险小组准备救援。将防汛物资运往现场，装砂袋，砌筑围堰，接通排水泵，排除场地内积水，疏通排水通道，抢运场内器材、物资，防止电器、马达被水浸泡。

- 15.6.紧急预案措施

15.6.1成立紧急预案领导小组,制定紧急预案。

组长：邓明

副组长：袁仕录、王西平、周杰

成员：孙月梅、周桂菊、李艳忠、谢俊峰、余永欣、宋汉泉、各施工作业班组负责人

15.6.2建立紧急预案小组的岗位职责,明确责任和区域划分。

15.6.3建立抢险预备队伍,明确物资材料和机械设备。

15.6.4一旦发生险情,启动紧急预案措施,保证安全。

- 15.7保证港口安全生产措施

为保证不对正常航运产生干扰，专门制定如下保障措施：

15.7.1严格要求参与本合同工程施工的船舶、人员遵守«中华人民共和国海上交通安全法»等有关法律法规、规章制度及操作规程，办理船舶检验和登记，完备各项条件、手续，证照不全的船只不允许其参与施工。

15.7.2严格按照业主规定的，经海事部门核准的施工区域组织施工，不扩大施工作业范围，并在施工水域边线设立安全警示标志。服从港口调度和海事部门的统一管理。

15.7.3任何施工船舶保证不穿越航道，按业主所规定的航线航行，未经业主同意不进入港口非施工区域。

15.7.4派专人每天收听天气预报，收集气象水文信息。当需要进行避风时，按照已制定的避风预案进行，不影响港口航道的通畅。

15.7.5施工期间不遗留有碍航行、停泊和作业安全的隐患，对影响航行和作业安全的沉没物、漂浮物及时打捞清除。

15.7.6对船机进行统一指挥，保持船只间的安全距离，避免大量船只拥挤在狭下水域，出现航行秩序混乱的状况。

- 16、环保措施

- 16.1环保措施

保护环境是我国的基本国策，保护自然生态环境是可持续发展的战略原则，是人类永恒生存的基础，因此，我公司在建设施工的同时，必须注意生态环境保护，自觉执行国家的环境保护法规。

- 16.2．环保方针及环境保护目标

环境保护方针：创新人文环境理念，确保文明有序施工。

环境保护目标：海面无废弃物零排污；施工期间，材料堆放安全整齐；及时清理施工区内的垃圾、废料；降低施工噪音。

- 16.3．环境保证体系

环境保证体系

环  境  方  针                                            创新人文环境理念  确保文明有序施工

环  境  目  标                                                             执行公司的环境目标0

环  境  措  施                                                           创造文明工地活动竞赛活动

项目经理  邓 明

确定环保目标，对项目部环保工作全面负责

项目副经理  周 杰

制定环保措施，对项目部环保工作具体负责

安 技 员   孙月梅

环保监督、检查

电 工

宋

汉

楼

机

务

员

周

桂

菊

司 机

陈

伟

荣

环

境

管

理、

责

任

制

环

境

教

育

环

境

目

标

资

料

管

理

环

境

检

查

材

料

员

顾

维

芳

设备用电安全   线路整理有序

正 确 使 用    设 备 保 养

交通环境保护

整改验收，环境隐患，环境检查，环境交底

努力减少环境事故 杜绝重大环境事故

全体管理人员

布 置 合 理 管 理 有 序

- 16.4环境保护管理制度

⑴ 遵守国家有关的环境保护法律、法规。严格按照本公司环境管理体系程序文件执行各项管理。

⑵ 建立以项目经理为首的环境保护管理组织和环境保护保证体系。船机进入现场后随即检查各船机状态及环境保护设施，对不符合要求的限期整改。

⑶ 各船机、办公室、宿舍均要公布环境保护方案和负责人员名单。

⑷ 每月由项目经理主持学习环境保护知识、法律法规，开展各种形式环境保护知识宣传，提高全体员工的环境保护素质。

⑸各项工程的施工技术方案都必须同时考虑针对性的环境保护技术措施。

⑹ 定期检查，每月由项目经理主持检查、公布奖罚情况。

⑺ 接受业主、监理及当地政府及有关部门的监督检查。

- 16.5 本工程施工中的主要环境因素源辩识表

| 序号 | 环境因素名称 | 环境因素部位 | 时态 | 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪音污染 | 船机噪音等作业时噪音 | 施工中 | 及时维修保养设备，改进施工工艺，减少噪音对周围环境的影响。 |
| 2 | 废气污染 | 发动机尾气排放CO、碳氢化合物HC、铅pd，污染物尾气 | 施工中 | 按规定冲洗,保持通风 |
| 3 | 有害液体 | 所管机械设备电瓶液（主要含H2SO4）、防冻液、等排放、丢弃 | 施工中 | 将电瓶液（H2SO4）、防冻液等集中回收处理 |
| 4 | 作业粉尘、运输粉尘 | 施工现场、运输车辆粉尘 | 施工中 | 对于有除尘要求的场所，严格按照规定作业；对于无除尘要求的场所，合理安排工作时间，细化施工工艺，降低尘土飞扬。 |
| 5 | 污水 | 施工船舶及生活办公区的生活污水。 | 施工中 | 集中收集进沉淀池沉淀后排放； |
| 6 | 油品污染 | 所管施工机械的机油、柴油、润滑油、液压油等泄漏 | 施工中 | 维修保养时将设备开到固定场所，地上铺上隔离层，并放置回收废油的油桶；更换机油时，将废机油回收，集中处理；做好机械检查维修保养，更换液压垫片，防止油品泄漏。 |
| 7 | 施工垃圾 | 施工现场、修理后的废弃物、包装物 | 施工中 | 按指定地点堆放，杜绝施工垃圾随处丢弃。 |
| 8 | 生活垃圾 | 施工船舶、办公区、个人生活用品、食物等垃圾 | 施工中 | 坚持生活、食物垃圾集中处理，严禁随处乱丢乱放 |

- 16.6 施工中环境保护措施

- 16.6.1施工现场环境保护措施

（1）所有的施工船舶、机械和设备要做到定期的维修保养，保持在环保标准状态上运行，所有动力船舶要配油水分离器，避免油污污染海水。每艘船舶设有污水仓，隔绝污染源。

（2）海上施工，确定一艘废油回收船，定期回收海上施工船舶机械的废油，陆上施工，建立废油回收罐，所有废油一律回收，集中处理，不得随意排放。

（3）所有的施工船舶设置废水排放储存箱和垃圾箱，集中收集船上生活废水及垃圾。所有产生的废水和垃圾一律回收，集中处理，不排放入海。

（4）做好抛填砂石料的质量控制，限制砂石料中的含泥量，降低抛填施工粉尘污染和对海水的污染。

（5）建筑垃圾和生活垃圾在施工和生活办公区均集中处理，并遵照政府有关规定或业主的要求交环卫部门排放至垃圾场。

- 16.6.2综合环境管理措施

抓住海洋保护这一主线，展开施工区域内的环境保护工作，最大限度地减少对海洋环境的破坏。

⑴  生活垃圾、机械油污、施工垃圾的清除及生产、生活环境的空气污染废水采用沉淀池或药物净化后排放，化粪池采用沉淀池或掩埋等方式处理，但不得污染水源和耕地，不得直接向河沟、海洋进行排放。对生活垃圾一律运至业主或地方环境保护部门指定处掩埋。施工运输便道要经常洒水，防止车辆通过时尘土飞扬。生活营区厕所设化粪池，生活污水和化粪池的污水排放到窨井中，防止对周围环境的污染，船舶上设置移动厕所，防止粪便排入水中，防止海水污染。机械油污应集中存放，处理达标后，按当地环境保护部门的要求排放到指定地点进行处理。

⑵噪声控制

对于来自施工机械和运输设备的施工噪声，为保护施工人员的健康，遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护耳塞或头盔等有效措施外，还缩短其劳动时间。同时，注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。

⑶ 不在施工现场非法捕鱼。

- 17、现场文明施工措施

- 17.1文明施工管理目标

施工工期间实现外界向业主“零”投诉，创建文明工地。

- 17.2 文明施工保证体系

文明施工的好坏直接影响整个企业的信誉和形象，所以做好文明施工工作至关重要。我单位一向注重文明施工工作，并且具有优良传统，在多年的施工实践中，对文明施工管理形成一套完整的工作体系。根据建设部《建设工程施工现场管理规定》、政府有关部门及业主的有关要求有关文明施工管理规定，结合本工程的施工特点，制定出适合本工程的文明施工管理规定，力争在文明施工中再创佳绩。

- 17.3 文明施工管理机构

- 17.3.1文明施工管理机构

成立文明施工领导小组和稽查小组，由项目部领导组成，负责传达上级有关文明施工管理的会议精神和月检制度落实，稽查小组属于机动组，对文明施工进行突击检查。

文明管理机构成员

组长：邓明

副组长：袁仕录、王西平、周杰

成员：孙月梅、周桂菊、吕东升、顾维芳、李艳忠、谢俊峰、余永欣、樊创业、宋汉泉、各施工作业班组负责人

- 17.3.2管理制度

⑴ 遵守国家有关文明施工的法规和规定。

⑵ 建立以项目经理为首的文明施工管理组织和文明施工管理体系并进行运行，负责审定文明施工公约。

⑶ 施工现场、办公室、宿舍均要制订文明施工公约和值班制度。

⑷ 每月由项目经理主持学习国家有关文明施工法规和规定。

⑸ 定期检查：每日由现场和组室值班人员检查，每月由项目经理主持检查。

⑹ 定期公布文明施工动态和奖罚情况。

- 17.4 文明施工具体措施

17.4.1施工围蔽设施的设置以及所采取的相应安全措施。

⑴设置的临时设施如现场办公室，职工、民工宿舍等房屋，整齐放置，统一规划，保证明亮整洁。

⑵ 在施工期间，生活办公区与既有道路相交处的施工范围边线设置围蔽。施工围蔽栏和交通路口，夜间挂红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施；施工期间，根据监理工程师、业主或当地政府要求，在要求的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警示信号标志并安排专门的值班人员24小时值班，对工程保护和为工程提供安全和方便。

⑶ 积极开展文明施工窗口达标活动，做到施工中无重大工伤事故，施工现场周围道路平整无积水。

⑷ 严格按规范施工，对施工便道要经常洒水，防止尘土飞扬，并做好施工用水的处理工作，经常修理整平道路，清理道路上的零星块石路障，保证道路的道况完好畅通。

⑸ 因施工造成沿线单位及人员出入受阻碍的，采取有力措施，确保出入口和道路的畅通和安全。同时，派专人协助维护所在地段的交通与人流，既保证施工安全，也保证车辆和行人的畅通和安全。

17.4.2在施工过程中，定期由文明施工管理机构组织项目经理部各部门有关人员进行检查，对达到文明施工要求的工点，进行奖励，对达不到的工点，实行惩罚，并责令其进行整改。

17.4.3机具、材料管理

⑴ 在施工过程中，始终保持现场整齐干净，清理掉所有多余的材料、设备和垃圾、拆除不再需要的临时设施，做好文明施工。

⑵ 材料仓库用砖砌结构，材料进场后进行分类堆放，并按照ISO9002文件有关要求进行标识。工地一切材料和设施不得堆放在围栏外，在场内离开围栏分类堆放整齐，保证施工现场畅通，场地文明整洁。

⑶ 施工机具统一在确定场所内摆放，并用标识牌标明每一类施工机具摆放地点。

⑷ 所有施工机具保持整洁机容，每天进行例行保养。

⑸ 在运输和储存施工材料时，采取可靠措施防止漏失。

17.4.4文明的宣传和监督

⑴ 学习文明施工管理规定，在每周安全学习例会中穿插文明施工管理规定的学习内容，务使每个职工明白文明施工的重要性。

⑵ 做好施工现场的宣传工作。在作业班组积极开展文明施工劳动竞赛。

⑶ 注意搞好与沿线单位、部队和有关人员的工作，以使工程顺利开展。

⑷ 施工管理人员佩卡上岗，施工现场主门右侧悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、工地文明施工负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受部队及有关人员的监督。

17.4.5文明施工方面的承诺

⑴ 项目经理部办公室设投诉电话，接受部队、协作单位和有关人员的监督。所有投诉问题保证在8小时内予以整改、答复。

⑵ 文明施工和环保检查中发现的问题，保证在8小时内予以整改，并以书面形式答复。

⑶ 保证文明施工和环保管理措施落实，责任到人，有奖有罚。

⑷ 工程完工后，在14天拆除工地围栏、安全防护设施和其他临时设施，清除设备、多余材料、余泥和垃圾等，并将工地及周边环境清理整洁，做到工完料净场地清，达到业主和监理工程师满意的程度。

⑸ 无条件接受甲方和监理工程师有关文明施工的指示。

⑹ 积极与部队、当地政府、环保等部门协作共同抓好环保工作。

- 17.5 基地卫生

17.5.1工地保证开水供应，禁止饮用生水。茶水桶内清洁无垢。

17.5.2保持办公室和宿舍等室内环境整洁卫生，做到无痰迹、烟头纸屑等。

17.5.3宿舍内工具、工作服、鞋等定点集中摆放，保持整洁。床上生活用具堆放整齐，床下不能随意堆放杂物。

17.5.4办公室、宿舍实行卫生值日制。

17.5.5食堂保持内外环境整洁，工作台和地上无油腻。

17.5.6食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。

17.5.7炊事人员必须持健康合格证和培训证上岗，并做到“三白”。

17.5.8食堂一切用具，用后洗净，不能有污垢、霉变物。

17.5.9定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。

17.5.10食堂应有加盖的泔桶或垃圾袋。

17.5.11厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁。厕所内定期洒药消毒，并做好记录。

17.5.12工地配备急救药箱，医务人员每周一次巡视工地，做好季节性防病卫生宣传工作。

17.5.13兼职卫生员要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作，做好记录，高温季节每天到食堂验收食品，防上食物中毒。

17.5.14生活污水、垃圾等由环卫部门定期外运。

- 17.6.文明施工资料管理

17.6.1根据文明施工要求，做好相应的内业资料，如文明施工基础资料及施工许可证的记录、申报、保管工作。

17.6.2办公室布置文明施工有关的图表。

17.6.3定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。

# 18.施工现场维护措施

18.1.施工基地周围安装上栅栏和大门，并进行保护，使其保持良好无损状态，保证人员、设备和材料在此区域内，保持场地平整，排水畅通，无淤泥积水，并使用批准的通道。

18.2.临时设施布局合理，坚实牢固，并有明显界线及明显标志，施工基地环境卫生设专人管理，保持清洁，定期评比，要有灭蝇、灭蚊、灭蛆措施。定期消毒杀菌，做到无蝇、无蛆、无粪便外露。

18.3.作业现场保持清洁整齐，安全防护设施完善，建筑垃圾不得乱堆、乱放、乱甩、防止尘土飞扬，做到工完料净、场地清，垃圾日产日清。

18.4.施工船舶及现场作业人员严禁向海域倾倒垃圾、废料，采取有效措施，防止施工船舶的废油、污水污染海域。施工中尽量缩小所占施工水域，并在施工与生产使用施工水域发生干扰时互相协商、避让解决。

18.5.竣工报验的工程项目，要进行施工现场清理，做到工完场清，不污染和损坏工程表面，争得建设单位满意。

18.6 海上作业船只应随时对船只的稳定性和动力系统进行检查和维护，对存在安全隐患的船只，应及时进行修整，对不能满足安全要求的船机设备应立即清理出施工作业现场。

- 19、降低成本措施

降低成本措施计划

| 措施项目 | 措 施 内 容 | 责 任 人 |
| --- | --- | --- |
| 一、从人员管理上降低成本 | - 完善各职能口的编制，建立健全各级成本管理责任制，由财会部门将成本费用指标分解落实到各个职能口； - 贯彻国家方针政策，执行财经制度，遵守财经纪律，纠正一切侵占国家收入，以及铺张浪费、虚报成本等损害国家利益的行为，保证完成上级下达的成本任务，对施工生产经营的经济政策负全责； - 组织与领导各职能口努力增产节约，降低消耗，保证完成降低成本的计划任务； - 严格执行财政、税收机关和上级对违纪行为的处理规定； - 贯彻执行劳动法等政策，编制劳动生产力计划，平衡调剂劳动力，改善劳动组织，控制非生产人员和用工，提高出勤率及劳动生产率，加强工资基金管理，努力降低人工耗用； - 编制各职能口的成本降低措施计划，定期检验各职能口的计划执行情况，进行考评，发现问题及时沟通解决； - 坚持“以人为本”，建立成本降低奖罚制度，加强各专业管理人员的培养，提高管理人员的素质，开发吸引人才，实行重奖重罚，激励人的潜能发挥，并营造良好的氛围； - 努力缩短总工期，适时合理安排人员进退场，以减少人工费支出。 | 项目经理 项目书记 生产副经理 项目总工 人事员 成本员 材料员 机务员 预算员 施工员 |
| 二、从船机使用管理上降低成本 | - 本工程船机费用较大，加强船机管理是降低成本的关键，所以在施工过程中全员均要注意节约台班费用； - 编制船机使用计划和维修计划，做好设备管理及维修保养，提高船机设备完好率和利用率，降低能耗； - 严防在船机使用上出现大马拉小车现象，提高船机使用效率，合理安排船机进退场时间，科学搭配各工序间船机使用，缩短船机使用台班； - 建立健全船机使用台帐，开展单船、单机核算，实行使用、签单和审核三重把关，避免虚签台班事件发生； | 项目经理 副经理 项目总工 机务员 预算员 |

降低成本措施计划

| 措施项目 | 措 施 内 容 | 责 任 人 |
| --- | --- | --- |
|  | - 尽量减少外租船机设备，对租用的船机设备要根据工程使用情况签订合理的租赁方式，多家比选，适当时采取相应措施提高船机的使用率，降低成本； - 杜绝外租船机设备虚签台班现象发生，坚决执行三重把关签认制度； - 做好外租船机设备使用的协调配合工作，避免因内部原因降低其利用率； - 努力缩短工期，以减少整体工程的船机设备使用台班，达到降低成本的目的； - 研究、借鉴先进的科学工艺、方法，船机投入要适度。 | 项目经理 副经理 项目总工 机务员 预算员 |
| 三、从物资管理上降低成本 | - 本工程砂石料用量较大，所以要认真做好进料计量工作。陆上进料要严格执行过磅制度，水上来料要认真打方； - 砂石料进料计量是影响工程成本的重要因素，所以要选派责任心强的同志完成这项工作，严防在进料计量上出现漏洞； - 设专人进行物资的采购和管理，严格控制储备定额，健全材料管理制度，执行料具储备消耗定额，执行限额领料； - 抓好修旧、利废，节约、代用，回收利用，搞好料具及周转； - 对大宗露天材料做好明确、清晰标识，建立计量、检查和盘点制度，实行复合计量，做好材料收发、耗用、结存工作，并定期提供相关资料，归口负责，降低材料成本； - 物资采购执行多家比选原则，选择物美价廉产品，把好物资成本的第一道价格关； - 做好物资的堆（存）放工作，搞好监督管理，执行消耗定额和降耗节支奖罚制度，杜绝不必要的浪费； - 对行政办公用品和低值易耗品执行消耗定额管理，实行指标分解，并监督执行，加强其实物管理； - 执行物资采购申请、审核、审批制度，避免不必要物资的购进和物资的积压，提高物资的利用率和资金的使用率； - 杜绝铺张浪费，推崇勤俭节约的美德，以企为家，做好企业的主人翁是每个职工应尽的义务。 | 项目经理 副经理 项目总工 材料员 预算员 施工员 |

降低成本措施计划

| 措施项目 | 措 施 内 容 | 责 任 人 |
| --- | --- | --- |
| 四、从施工工艺、方法和技术管理上降低成本 | - 根据工程特点，组织各有关人员研究、讨论，确定合理的施工方案，编制切实可行的施工组织设计，以指导施工； - 抓好典型施工工作，通过典型施工进一步确认施工工艺； - 每道工序开工前，根据工程进展情况，以施工组织设计为依据，再次进行全面的细化完善，制订科学、合理的技术保证措施，并严格按照即定方案执行； - 严格执行工艺纪律，归口负责质量成本，做好监督、检查和指导工作，杜绝返修、返工和不合格品的产生，以降低工程检验成本、返修成本及保修成本； - 大胆引进新工艺、新材料，鼓励创新和技术开发，以达到提高质量、降低成本的目的； - 加强技术管理，降低工、料、机使用费用，及时办理工程变更、索赔和预结算的签认工作，避免成本和资金的流失； - 加强生产管理，科学合理地安排工序流水，控制好关键线路和各工序的流水衔接，确保总工期的实现。 | 项目经理 副经理 项目总工 材料员 施工员 生产调度 |
| 五、从施工环境上降低成本 | - 创造良好的施工工作环境，便于施工操作，提高施工效率，提高工期，保证质量，降低成本； - 充分研究制订不利环境（台风、雨、夜天等）的施工保证措施，确保施工的顺利进行和将损失率降低到最低限度，达到节约成本的目的； - 做好台风或大风浪前的进度统计和台风或大风浪后的损失记录（可采取录象、摄影等），及时申请保险索赔。 | 项目经理 副经理 项目总工 施工员 生产调度 |