XX市唐家沱金色花苑小区工程

F栋外小区道路防护架搭设方案

XX市唐家沱金色花苑小区工程F栋为框支剪力墙结构，共18层，建筑檐口高度为57.3米，标准层层高3米。本工程由XX市XX房地产开发有限公司投资建设，XX市建工集团工程设计研究院设计，XX市天骄监理公司监理，XX市XX建筑工程公司施工。

F栋与原还建房的小区道路距离仅有6米（平面位置详附图一），为防止施工过程中的意外坠落物体伤害行人及过往车辆，结合现场实际情况，特制定本防护架搭设方案。

一、编制依据

《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社；

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社；

《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社；

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社；

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社；

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社；

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社。

二、脚手架方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求，故在选择方案时，应充分考虑以下几点：

1、架体的结构设计，力求做到结构要安全可靠，造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内，能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时，力求做到常见通用、可周转利用，便于保养维修。

4、结构选型时，力求做到受力明确，构造措施到位，搭拆方便，便于检查验收；

5、综合以上几点，脚手架的搭设，还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求，要符合省文明标化工地的有关标准。

6、结合以上脚手架设计原则，同时结合本工程的实际情况，综合考虑了以往的施工经验，决定采用以下钢管悬挑脚手架脚手架方案：

三、防护架材料选择

l、钢管悬挑脚手架，选用外径48mm，壁厚3.50mm，钢材强度等级Q235-A，钢管表面应平直光滑，不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯，新用的钢管要有出厂合格证。经检查满足设计要求后，方可在施工中使用。且严禁48mm与51mm的钢管混用。

2、钢管脚手架的搭设使用的可锻铸造扣件，应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB 15831-1995）的要求。由有扣件生产许可证的生产厂家提供，不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷，扣件的规格应与钢管相匹配，接合面应平整，活动部位灵活，夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件或其他新型扣件时，扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位，经试验证明其质量符合相关标准的规定后方可在施工中使用。扣件活动应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

3、搭设架子前应进行保养，除锈并统一涂色，颜色力求环境美观。

4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。

5、安全网采用密目式安全网要符合有关要求的规定，并且要有产品合格证和试验室检验合格的检测报告方可使用。

6、连墙件采用钢管，其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》（GB/T 700）中Q235A钢的要求。

7、锚固端采用楼面预埋件的连接必须牢固，并且不得使用有缺陷的材料。

8、钢管严禁打孔。

四、脚手架搭设流程及要求

防护脚手架搭设详图如下：

悬挑脚手架搭设的工艺流程为：搭设支撑部分→纵横向扫地杆→立杆→大横杆（搁栅）→小横杆→剪刀撑→钢丝绳反拉→铺脚手板→扎彩条布

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并做好标记；用钢卷尺拉直，根据立杆间距，分出立杆位置。

在搭设首层脚手架过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当搭设第二步架杆时，宜先立外排，后立内排。其余按以下构造要求搭设。

1、立杆间距

(1)脚手架立杆纵距1.500m，横距1.500m，步距1.500m。

（2）脚手架严格按照设计要求进行各杆间距布置，斜撑钢管的底部要与钢管立杆用旋转扣件可靠连接，并用扣件牢固连接。支撑杆中部的连接杆是为减少支撑杆的受力高度，抵抗弯曲变形而设置的，必须用旋转扣件与支撑杆牢固连接。扣件拧紧扭力矩不能小于40N•m，且不能大于65N•m。

(3)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置，使钢管立杆的对接接头交错布置，高度方向相互错开500mm以上，且要求相邻接头不应在同步同跨内，以保证脚手架的整体性。

(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1／400。

3、大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.800m，大横杆置于立杆里面，每侧外伸长度为150mm。

(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆，两端固定在立杆，以形成空间结构整体受力。

4、悬挑支撑连接件设置

悬挑支撑连接件的钢管直径为48mm，厚度为3.5mm，必须用旋转扣件和支撑杆连接，不得用其他材质的材料，连接件必须用符合要求的旋转扣件连接，扣件拧紧力矩为40~65N•m，不得用钢丝或其他材料绑扎。

5、剪刀撑

脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

6、脚手板、脚手片的铺设要求

(1)脚手架顶面应铺设竹跳板：板宽为200mm，里外立杆应满铺脚手板，无探头板。

(2)满铺层脚手片必须铺设到位，不留空位，不能满铺处必须采取有效的防护措施（如采用木板局部加铺）。

(3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎，不少于4点，要求绑扎牢固，交接处平整，铺设时要选用完好无损的脚手片，发现有破损的要及时更换。

五、防护架计算

1.荷载参数

脚手板类别：竹串片脚手板，脚手板自重(kN/m2)：0.35；

栏杆、挡板类别：栏杆、竹笆片脚手板挡板，栏杆、挡板脚手板自重(kN/m)：0.15；

施工人员等活荷载(kN/m2):0.00，设计防护冲击荷载(kN):10.00。

2.悬挑参数

内侧钢绳与脚手架支点的距离(m)：2.00，外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m)：0.50；上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m)：4.50；钢丝绳安全系数K：6.00，悬挑梁与墙的接点按铰支计算；只对外侧钢绳进行计算；内侧钢绳只是起到保险作用，不进行计算。

3.防护平台参数

水平钢管的悬挑长度(m)：4.20，水平钢管的锚固长度(m)：0.10；

4.内力验算

悬挑防护架示意图

悬挑防护架水平钢管计算简图

悬挑水平钢管剪力图(kN)

悬挑水平钢管弯矩图(kN.m)

悬挑水平钢管变形图(mm)

悬挑防护架水平挑杆按照集中荷载P和均布荷载q作用下的连续梁计算，由矩阵位移法，得到：

R[1] = 13.18 kN；

R[2] = 2.51 kN；

最大支座反力为 Rmax=13.180 kN；

最大弯矩 Mmax=5.891 kN.m；

最大挠度 V=1.807 mm。

3.抗弯强度验算

其中  γx -- 截面塑性发展系数，取1.05；

[f] -- 钢材抗压强度设计值，[f] = 205.00 N/mm2；

主梁钢管的最大应力计算值  σ =5.89×106/1.05/217600.0+7.32×103/3184.000=28.082 N/mm2；

钢管的最大应力计算值  28.082 N/mm2 小于设计的抗压强度设计值 [f]=205.00 N/mm2，满足要求!

4.钢丝拉绳的内力验算:

水平钢梁的垂直支坐反力RCi和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算，

RCi = RUisinθi

其中 RCi -- 水平钢梁的垂直支坐反力(kN)；

RUi -- 拉钢绳的轴力(kN)；

θi -- 拉钢绳的轴力与水平钢梁的垂直支坐反力的夹角；

sinθi = Sin (ArcTan (4.5/(0.5+2)) = 0.874；

根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为：RUi = RCi / sinθi；

RU1 = 13.18 / 0.874 = 15.08 kN；

5.钢丝拉绳的强度验算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU取最大值进行验算，为15.08kN；

如果上面采用钢丝绳，钢丝绳的容许拉力计算公式：

其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN)；

Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN)；

计算中近似取Fg=0.5d2，d为钢丝绳直径(mm)；

α --     钢丝绳之间的荷载不均匀系数，对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8；

K  -- 钢丝绳使用安全系数。

计算中[Fg]取15.077kN，α=0.82,K=6，得到：d=14.9mm。

所以钢丝绳最小直径必须大于15mm才能满足要求！(本方案选用直径16mm钢丝绳)

六、脚手架的劳动力安排

1、为确保工程进度的需要，同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量，确定本工程外脚手架搭设人员需要6～10人，均有上岗作业证书。

2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构，搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

3、脚手架的搭设和拆除，均应有项目技术负责人的认可，方可进行施工作业，并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

七、脚手架的检查与验收

1、脚手架必须由持有效上岗证的专业技术人员搭设；

2、施工中随时检查，发现有不符合要求的应迅速整改，并追究责任；

3、脚手架验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001第八节及JGJ59-99中"脚手架检查评分表"，所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单，并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证，方能交付使用。

八、脚手架搭设安全技术措施

1、技术保障措施

(1)钢管与扣件进场前应经过检查挑选，所用扣件在使用前应清理加油一次，扣件一定要上紧，不得松动。每个螺栓的预紧力在40N·m～65 N·m之间。^

(2)架子搭设中进行自检；架子搭设完毕后会同相关单位人员对整个脚手架进行验收检查，验收合格后方可投入使用。

(4)该脚手架作为建筑物主体作业及装饰作业时安全防护屏障，严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上；脚手架严禁悬挂起重设备。

(5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的，未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间，下列杆件严禁拆除：主节点处横、纵向水平杆、斜撑、剪刀撑等。

(6)主体上升施工及装饰工程施工中，每三层搭设悬挑外防护架，做好封闭施工，尽力杜绝物体坠落的发生。

2、质量保障措施

(1)操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

(2)技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底，并传达至所有操作人员。

(3)脚手架必须严格依据本施工组织设计进行搭设，搭设时，技术人员必须在现场监督搭设情况，保证搭设质量达到设计要求。

(4)脚手架搭设完备，依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收，发现不符合要求处，必须限时或立即整改。

3、安全保障措施

(1)操作人员必须持有登高作业操作证方可上岗。

(2)架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业，不得从架子上掉落工具、物品；同时必须保证自身安全，高空作业需穿防滑鞋，佩戴安全帽、安全带，未佩戴安全防护用品不得上架子。

(3)在架子上施工的各工种作业人中应注意自身安全(尤其是在卸料平台上的工作人员)，不得随意向下、向外抛、掉物品，不得随意拆除安全防护装置。

(4)雨、雪及六级以上大风等天气严禁进行脚手架搭设、拆除工作。

(5)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修。

A 在下列情况下，必须对脚手架进行检查|

a 在六级大风和大雨后

b 停用超过二个月，复工前。

B 检查保修项目

a  各主节点处各杆件的安装、吊绳等构造是否符合施工组织方案的要求；

b  扣件螺丝是否松动；

c  安全防护措施是否符合要求。

（7）搭拆脚手架期间，地面应设置围栏和警戒标志，严禁非操作人员入内。

（8）此工程属于高空作业，操作工人必须按照要求，正确戴好安全帽，系好安全带。

九、脚手架拆除安全技术措施

1、拆架前，全面检查拟拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括：拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

2、拆架时应根据作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。

3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。

4、拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

5、拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。

6、吊绳(拉结点)应随拆除进度逐层拆除，拆斜撑时，应用临时撑支住，然后才能拆除。

7、拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

8、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

9、在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

10、拆下的材料要徐徐下运，严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。

11、输送至地面的杆件，应及时按类堆放，整理保养。

12、当天离岗时，应及时加固尚未拆除部分，防止存留隐患造成复岗后的人为事故。

13、如遇强风、雨、雪等特殊气候，不应进行脚手架的拆除，严禁夜间拆除。

14、翻掀垫铺竹笆应注意站立位置，并应自外向里翻起竖立，防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。

XX市XX建筑工程公司

金色花苑项目部

2008年8月11日